Проект

Субъект правотворческой инициативы

– Глава администрации

Уватского муниципального района

ДУМа УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Решение

«___» _____ 2016 г.	с. Уват	№______

|  | О внесении изменений в решение Думы Уватского муниципального района от 15.06.2015 №429 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2020 года» |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Приказом Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом Уватского муниципального района, Дума Уватского муниципального района РЕШИЛА:

- Внести в решение Думы Уватского муниципального района от 15.06.2015 №429 «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2020 года» следующие изменения:

- в наименовании и в пункте 1 решения слова «до 2020 года» заменить словами «до 2029 года»;

- приложение к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.

- Настоящее решение подлежит обнародованию в местах, установленных Думой Уватского муниципального района.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально – экономическому развитию района и территориальным программам.

Председатель Думы	Ю.О. Свяцкевич

Приложение к решению Думы

Уватского муниципального района

от «___» _____ 2016 года № ____

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ДО 2029 ГОДА

Содержание

| Паспорт Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года | 6 |
| --- | --- |
| Введение | 9 |
| - Краткая характеристика Уватского муниципального района | 12 |
| - Территория | 12 |
| - Климат | 13 |
| - Население | 14 |
| - Характеристика экономики Уватского муниципального района | 15 |
| - Жилищно-коммунальное хозяйство | 19 |
| - Жилищный фонд | 19 |
| - Коммунальные услуги | 20 |
| - Информация о предприятиях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Уватского муниципального района | 21 |
| - Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги | 22 |
| - Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры | 27 |
| 2.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявление проблем функционирования | 27 |
| 2.1.1. Инженерно-технический анализ | 27 |
| 2.1.1.1.Источники теплоснабжения | 27 |
| 2.1.1.2.Тепловые сети | 30 |
| 2.1.1.3.Потребители услуг теплоснабжения | 31 |
| 2.1.1.4.Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей | 32 |
| 2.1.1.5.Тепловой баланс системы | 33 |
| 2.1.1.6.Доля поставки ресурса по приборам учета | 34 |
| 2.1.2. Экономический анализ | 35 |
| 2.1.2.1.Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение) | 35 |
| 2.1.2.2.Структура себестоимости производства ресурса | 38 |
| 2.1.3. Основные показатели работы системы теплоснабжения | 39 |
| 2.1.3.1.Энергоэффективность | 39 |
| 2.1.3.2.Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) | 41 |
| 2.1.3.3.Экологичность (объем выбросов, ущерб) | 42 |
| 2.1.3.4.Качество | 42 |
| 2.1.4. Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения | 43 |
| 2.2. Анализ существующей организации систем водоснабжения и выявление проблем функционирования | 45 |
| 2.2.1. Инженерно-технический анализ | 45 |
| 2.2.1.1.Водозаборные сооружения | 45 |
| 2.2.1.2.Сети водоснабжения | 47 |
| 2.2.1.3.Качество воды и технология очистки | 48 |
| 2.2.1.4.Потребители услуг водоснабжения | 48 |
| 2.2.1.5.Структура производства, подачи и потребления воды | 49 |
| 2.2.1.6.Доля поставки ресурса по приборам учета | 50 |
| 2.2.2. Экономический анализ | 51 |
| 2.2.2.1.Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение) | 51 |
| 2.2.2.2.Структура себестоимости производства ресурса | 54 |
| 2.2.3. Проблемы эксплуатации систем водоснабжения | 55 |
| 2.3. Анализ существующей организации систем водоотведения и выявление проблем функционирования | 56 |
| 2.3.1. Инженерно-технический анализ | 56 |
| 2.3.1.1.Системы водоотведения | 56 |
| 2.3.1.2.Сети водоотведения | 57 |
| 2.3.1.3.Потребители услуг водоотведения | 58 |
| 2.3.1.4.Производственные показатели систем водоотведения | 59 |
| 2.3.2. Экономический анализ | 60 |
| 2.3.2.1.Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение) | 60 |
| 2.3.2.2.Структура себестоимости производства ресурса | 64 |
| 2.3.3. Проблемы эксплуатации систем водоотведения | 67 |
| 2.4. Анализ существующей организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | 69 |
| 2.4.1. Характеристика мест размещения и утилизации твердых коммунальных отходов | 69 |
| 2.4.2. Тарифы на сбор (вывоз) и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов, структура себестоимости | 71 |
| 2.4.3. Основные проблемы сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 75 |
| 2.5. Анализ существующей организации газоснабжения | 76 |
| 2.5.1. Характеристика объектов газоснабжения | 76 |
| 2.5.2. Объемы потребления газа | 79 |
| 2.5.3. Розничная цена на газ, плата за подключение (технологическое присоединение) | 81 |
| 2.5.4. Проблемы организации газоснабжения | 83 |
| 2.6. Анализ существующей организации электроснабжения | 84 |
| 2.6.1. Инженерно-технический анализ | 84 |
| 2.6.1.1.Источники ресурсоснабжения | 84 |
| 2.6.1.2.Сети электроснабжения | 85 |
| 2.6.1.3.Объемы потребления электрической энергии | 87 |
| 2.6.1.4.Выявление резервов дефецита и мощности у производителей и потребителей | 87 |
| 2.6.2. Экономический анализ | 88 |
| 2.6.2.1.Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение) | 88 |
| 2.6.2.2.Структура себестоимости производства и отпуска ресурса | 89 |
| 2.6.3. Основные показатели работы системы электроснабжения | 91 |
| 2.6.3.1.Надежность работы системы электроснабжения | 91 |
| 2.6.3.2.Качество работы системы электроснабжения | 92 |
| 2.6.4. Проблемы эксплуатации системы электроснабжения | 92 |
| 3. ПЛАН РАЗВИТИЯ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | 93 |
| 3.1. Прогноз динамики численности населения | 93 |

| 3.2. План застройки населенных пунктов Уватского муниципального района | 94 |
| --- | --- |
| 3.3. Прогноз возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей Уватского муниципального района | 97 |
| 3.4. Прогноз возможности обеспечения существующими системами водоснабжения и водоотведения новых потребителей Уватского муниципального района | 97 |
| 3.5. Прогноз развития существующей организации сбора (вывоза) и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов Уватского муниципального района с учетом социально-экономических условий | 98 |
| 3.6. Прогноз возможности обеспечения существующей системой газоснабжения новых потребителей Уватского муниципального района | 98 |
| 3.7. Прогноз возможности обеспечения существующей системой электроснабжения новых потребителей Уватского муниципального района | 98 |
| 4. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ УВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | 99 |
| 4.1. Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей | 99 |
| 4.2. Мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 103 |
| 5. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 104 |
| 6. Программа развития СИСТЕМ тЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 108 |
| 6.1. Основные направления развития и модернизации системы теплоснабжения Уватского муниципального района | 108 |
| 6.2. План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 108 |
| 6.3. Обоснование финансовой потребности | 109 |
| 7. Программа развития СИСТЕМ водоснабжения | 111 |
| 7.1. Основные направления развития и модернизации системы водоснабжения Уватского муниципального района | 111 |
| 7.2. План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем водоснабжения | 111 |
| 7.3. Обоснование финансовой потребности | 112 |
| 8. Программа развития СИСТЕМ водоотведения | 113 |
| 8.1. Основные направления развития и модернизации системы водоотведения Уватского муниципального района | 113 |
| 8.2. План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем водоотведения | 113 |
| 8.3. Обоснование финансовой потребности | 114 |

| 9. Программа повышения эффективности ОРГАНИЗАЦИИ сбора, вывоза и утилизации (ЗАХОРОНЕНИЯ) твердых КОММУНАЛЬНЫХ отходов | 115 |
| --- | --- |
| 9.1. Основные направления развития и повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 115 |
| 9.2. План мероприятий, необходимых для повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов | 115 |
| 9.3. Обоснование финансовой потребности | 115 |
| 10. Программа развития ГАзоснабжения | 117 |
| 10.1. Основные направления развития газоснабжения Уватского муниципального района | 117 |
| 10.2. План мероприятий по газоснабжению Уватского мунципального района | 117 |
| 10.3. Обоснование финансовой потребности | 117 |
| 11. ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ | 119 |
| 11.1. Основные направления развития и модернизации систем электроснабжения Уватского муниципального района | 119 |
| 11.2. План мероприятий по электроснабжению Уватского муниципального района | 119 |
| 11.3. Обоснование финансовой потребности | 119 |
| 12. Формирование предложений по финансированию программных мероприятий | 121 |
| 13. РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ | 123 |
| 14. Мониторинг реализации программы и контроль за ходом ее исполнения | 125 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года («Сводный план мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района») | 136 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №2 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года («Отчет о достижении целевых индикаторов Программы») | 137 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ №3 к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года («Отчет о реализации мероприятий Программы») | 138 |

Паспорт

Программы комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Уватского муниципального района до 2029 года

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации» |
| Разработчик Программы | Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Уватского муниципального района» (далее по тексту – МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района») |
| Исполнители Программы | Администрация Уватского муниципального района, МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района» |
| Соисполнители Программы | Организации жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района |
| Цель Программы | Целями разработки Программы являются: - Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ, концессионных соглашений организаций жилищно-коммунального комплекса, оказывающих услуги (работы) на территории Уватского муниципального района. - Разработка единого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района, в целях: а) повышения уровня надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса, б) снижения себестоимости коммунальных услуг за счет уменьшения затрат на их производство и внедрения ресурсосберегающих технологий, в) обновления и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг и улучшения экологической ситуации в Уватском муниципальном районе. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - обеспечение качественной питьевой водой населения Уватского муниципального района; - перспективное планирование развития систем в соответствии с документами территориального планирования; - обоснование мероприятий по комплексной реконструкция и модернизации; - повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры муниципального образования; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района разрабатывается на период до 2029 года (мероприятия 2015 года указываются справочно) |
| Основные мероприятия Программы | Мероприятий по повышению устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению их в исправное состояние |
| Объемы финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет 2 694,87 млн.руб. (суммы 2015 года указываются справочно) |
| Источники финансирования Программы | Источники финансирования: а) средства бюджета Тюменской области, Уватского муниципального района; б) внебюджетным средства, привлекаемые для финансирования мероприятий Программы, такие как инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, средства частных инвесторов, средства жилищно-коммунальных организаций, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций и другие средства в рамках иных программ. |

| Целевые показатели Программы | Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих плановых целевых показателей (значения целевых показателей приведены в таблице 67 раздела 5 Программы): - Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной обеспеченности; - Целевые показатели эффективности потребления ресурсов в муниципальном секторе; - Целевые показатели эффективности потребления ресурсов в жилищном фонде; - Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры (показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения, показатели степени охвата потребителей приборами учета, величины новых нагрузок). Социально-экономических результатов: а) повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в Уватском муниципальном районе; б) улучшение экологической ситуации на территории Уватского муниципального района. |
| --- | --- |
| Система организации и контроля исполнения Программы | Программа реализуется на всей территории Уватского муниципального района. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Уватского муниципального района, МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района», организациями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района Контроль исполнения Программы осуществляется Думой и Администрацией Уватского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством. |

# Введение

Правовое обоснование Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района.

Правовым обоснованием для проведения работ по формированию Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района (далее по тексту – Программа) являются:

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 №69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений городских округов»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №352 «Об утверждении схемы территориального планирования Уватского муниципального района»;

- Решение Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений».

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными, реализуемыми на территории муниципального образования).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2020 года представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района являются:

- инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем;

- взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации;

- повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг;

- совершенствование механизмов снижения стоимости коммунальных услуг при сохранении (повышении) качества предоставления услуг и устойчивости функционирования коммунальной инфраструктуры;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Для качественного выполнения вышеперечисленных задач при разработке Программы выполняются следующие работы:

- описание существующей организации систем коммунальной инфраструктуры;

- прогнозирование перспектив развития существующей систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с Программой комплексного социально-экономического развития Уватского муниципального района до 2029 года, в соответствии с прогнозируемым планом застройки и прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы;

- формирование пакета мероприятий и решений Программы;

- формирование целевых индикаторов Программы (целевых показателей);

- определение источников финансирования мероприятий и решений Программы.

# Сроки реализации Программы.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района разрабатывается на период до 2029 года.

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в период с 2016 по 2029 годы.

Мероприятия и суммы 2015 года указываются в Программе справочно.

# Краткая характеристика Уватского муниципального района

## Территория

Общая площадь района составляет 4 832 900 га.

Протяженность района с запада на восток более 300 км., с юга на север более 250 км. Уватский муниципальный район - самый северный район юга Тюменской области, граничит на севере и северо-востоке с землями Ханты - Мансийского автономного округа, на юго-западе с землями Тобольского района, на юге с землями Вагайского района и Омской области, на небольшой части на востоке с землями Томской области.

Уватский муниципальный район относится к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера (с 1992 года).

Административным центром Уватского муниципального района является село Уват. На территории района существует 38 населенных пунктов. Труднодоступных 15 населенных пунктов. Остальные сообщаются с районным центром дорогами с твердым, грунтовым покрытием и щебнем.

Численность населения Уватского муниципального района на 01.01.2016 составляла 19098 человек.

Населенные пункты по территории разбросаны, есть такие, удаленность которых составляет более 300 км. Транспортная доступность к этим населенным пунктам ограничена и возможна только вертолетом, весной – речным транспортом. Законом Тюменской области такие населенные пункты (с.Тугалово, д.Луговослинкина и деревни Коренных малочисленных народов Севера) отнесены к труднодоступным.

Рисунок 1 – Уватский муниципальный район

Территория района разделена на две части рекой Иртыш, которая является судоходной и дает основные запасы рыбы.

Территорию района с юга-запада на северо-восток, в направлении, близком к руслу реки Иртыш, пересекает железная дорога Тюмень - Сургут. Участок железной дороги на территории района относится к Сургутскому отделению Свердловской железной дороги и имеет две станции - Юность Комсомольская (п.Туртас) и п.Демьянка.

Через территорию района проходят магистральные нефте- и газо- проводы (с сооружениями их обслуживания), идущие из районов ЯНАО и ХМАО на юг области и в сопредельные районы Сибири и Урала: нефтепроводы Усть-Балык – Омск, Усть-Балык – Альметьевск, Самотлор – Курган, Сургут – Полоцк с НПС «Демьянское», «Муген», «Уват»; газопровод Сургут – Альметьевск с газокомпрессорными станциями №7, № 8.

## Климат

Уватский муниципальный район с 1992 года относится к территории, приравненной к зоне Крайнего Севера. Он характеризуется неблагоприятным суровым климатом, низкими температурами воздуха в зимний период, ветрами значительных скоростей и избыточным увлажнением летом. Минимальная высота снежного покрова 26 см, максимальная – 78 см.

Среднегодовая температура воздуха составляет -2,9 градуса Цельсия. Средняя температура января - -22,8 градус, средняя температура июля - +16,9 градусов (Таблица 1).

При разработке Программы развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района учитывались климатические условия района, а также резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

Таблица 1 – Климатические параметры Уватского муниципального района

| Наименование | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Климатические параметры холодного периода года |  |  |
| Абсолютная минимальная температура воздуха | °С | -49 |
| Температура воздуха наиболее холодных суток |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -47 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -45 |
| Температура воздуха наиболее холодной пятидневки |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | -44 |
| - обеспеченностью 0,92 | °С | -41 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца | % | 83 |
| Количество осадков за ноябрь-март | мм | 177 |
| Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль |  | В |
| 2. Климатические параметры теплого периода года |  |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха | °С | 35 |
| Температура воздуха |  |  |
| - обеспеченностью 0,98 | °С | 19,9 |
| - обеспеченностью 0,95 | °С | 24,2 |

Продолжение таблицы 1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого периода | °С | 22,3 |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца | % | 70 |
| Количество осадков за апрель-октябрь | мм | 442 |
| Суточный максимум осадков | мм | 104 |

Источник: Строительные нормы и правила Российской Федерации (СНиП 23-01-99), утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 №275 «Об утверждении свода правил СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»

## Население

Численность населения района на 01.01.2013 года составляла 19409 человек (по состоянию на 01.01.2014 – 19387 человек, по состоянию на 01.01.2015 – 19257 человек, по состоянию на 01.01.2016 – 19098 человек). На трудоспособный возраст приходится 65,4% жителей территории, старше трудоспособного – 12,9%.

В 2013 году отмечена тенденция к сохранению уровня смертности и естественного прироста населения. Число родившихся на 1000 жителей – 15,9 человек, число умерших на 1000 жителей – 12,3 человек. На 01.01.2014 года мужского населения 9438 человек (48,68%), женского 9949 человек (51,32%). Прирост населения к 2020 году составит 3,4%.

Таблица 2 – Прогноз численности населения до 2020 года

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | (прогнозное значение) |  |  |  |  |
| Численность населения на конец года, человек | 19463 | 19419 | 19409 | 19387 | 19257 | 19098 | 19597 | 19697 | 19815 | 19928 | 20036 |
| Среднегодовая численность населения, человек | 19386 | 19441 | 19414 | 19398 | 19322 | 19178 | 19563 | 19647 | 19756 | 19872 | 19982 |

Уватский муниципальный район с 2008 года участвует в реализации областной целевой программы по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Тюменскую область. С начала реализации программы в Уватский район переселилось 23 семьи (40 человек).

Миграционные потоки в районе незначительны: в 2013 году прибыло 495 человека, выбыло 588, миграционный прирост составил 93 человек (в 2014 году прибыло 351 человек, выбыло 541, миграционный прирост составил -190 человек). В 2015 году число родившихся 314 человек, число умерших 246 человек, естественный прирост 68 человек, прибыло 288 человек, выбыло 516 человек, миграционное сальдо отрицательное – 228 человек.

На 01.01.2014 года трудовые ресурсы района составляли 14,3 тыс. человек, из них: работающие на крупных и средних предприятиях – 8,04 тыс. человек, в сфере малого бизнеса – 2,12 тыс. человек. Кроме того, вахтовым методом в других регионах занято около 0,7 тыс. человек, вахтовым методом из других регионов занято 3,34 тыс. чел.

Среди всех видов экономической деятельности по средним и крупным организациям наибольший удельный вес в структуре среднесписочной численности работающих имеют:

- добыча полезных ископаемых -21,9 %;

- транспорт и связь – 20,87%.

К 2020 году трудовые ресурсы района увеличатся на 1,3%, за счет вновь созданных новых рабочих мест.

## Характеристика экономики Уватского муниципального района

Отмечается значительная отраслевая дифференциация заработной платы. За 2012 год среднемесячная заработная плата в целом по Уватскому муниципальному району составила 48 819,10 руб. (за 2013 год – 51 298,1 руб. или 105,03% к 2012 году; за 2014 год – 55249,2 руб. или 107,72% к 2013 году, за 2015 год – 58870 руб. или 106,5 % к 2014 году).

За 2015 год самая высокая заработная плата сложилась по отраслям:

- добыча полезных ископаемых – 84 031,2 руб.;

- производство машин и оборудования – 78 217,6 руб.;

- транспорт и связь – 69 289,2 руб.

Ожидается положительная динамика уровня среднемесячной заработной платы к 2020 году по сравнению с 2012 годом в 1,7 раза.

Социальная сфера

В районе стабильно функционируют учреждения социальной сферы.

В системе образования района: функционирует 8 средних, 5 основных общеобразовательных школ, 1 комплекс «школа – детский сад». Дошкольных образовательных учреждений 15: 1 комплекс «школа – детский сад», 6 автономных учреждений дошкольного образования, 5 структурных подразделений дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях, 3 отделения дошкольного образования при общеобразовательных учреждениях.

Культурно – досуговую деятельность в Уватском муниципальном районе обеспечивают 1 районный дом культуры, 9 сельских домов культуры, 7 сельских клубов и 2 передвижных культурных комплекса. Библиотечные услуги населению предоставляют Центральная и Детская библиотеки, а также 15 сельских филиалов.

На территории района работают 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), 1 участковая больница и 2 амбулатории, 4 подстанции скорой медицинской помощи. Планируется установка трассового пункта на участке федеральной автодороги «Тюмень–Ханты-Мансийск».

На территории района находится 82 спортивных объекта: 29 спортивных залов, 37 плоскостных сооружений (включая 5 футбольных полей), 1 плавательный бассейн, 1 биатлонный комплекс (включая Биатлонный Центр на 120 мест и биатлонное стрельбище на 30 установок) и 14 других спортивных сооружений.

В районе разработаны мероприятия по развитию социальной сферы до 2020 года.

Таблица 3 – Совершенствование материально-технической базы образовательных учреждений

| Наименование работ | Период реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство школ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе по населенным пунктам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новый Уват Строительство школы на 600 мест (правобережье) |  | 2013-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с.Солянка Строительство школы-сада 60/30 мест (введена в 2014 году) | 2012-2014 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Уки строительство малокомплектной национальной начальной школы-сада |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Горнослинко Строительство школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |
| с. Горнослинко Строительство детского сада |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год |  |
| п. Першино Строительство школы |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| п. Першино Строительство детского сада |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных залов (с.Осинник, с.Уки) |  |  | 2014-2016 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных полей (с.Солянка, п.Демьянка, с.Ивановка, с.Осинник) |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство спортивных площадок (с.Уки, п.Першино, с.Алымка, п.Муген, с.Горнослинкино, п.Нагорный) |  |  |  |  |  | 2016-2018 годы |  |  |  |  |  |
| Строительство ДЮСШ (с.Уват (правобережье) |  |  |  | 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Трасса для картинга (с.Уват) |  |  |  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Футбольное поле (с.Солянка) |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб – модуль (п.Муген) |  | 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб – модуль (с.Тугалово) |  |  | 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб – модуль (с.Красный Яр) |  |  |  | 2015 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Школ искусств (с.Уват) |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| Сельский клуб – модуль (с.Осинник) |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| ПСД на сельский клуб – модуль (с.Горнослинкино) |  |  |  |  |  | 2016 год |  |  |  |  |  |
| ПСД на Дом культуры (с.Уват (Правобережье) |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год |  |  |  |

Промышленность

Важные виды промышленного производства развиты в Уватском муниципальном районе:

- добыча нефти;

- заготовка древесины;

- производство пиломатериалов;

- производство керамзито-бетонных блоков;

- производство асфальтобетона;

- производство хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий;

- вылов рыбы.

Основную долю промышленной продукции составляет продукция нефтедобывающей отрасли. На территории Уватского муниципального района идет организация нового нефтедобывающего комплекса с перспективой доведения объемов добычи до 14,5 млн. тонн нефти в год. За 2015 год было добыто 12,01 млн.тонн нефти. Всего с начала освоения месторождений на территории Уватского района добыто более 66 млн. тонн нефти.

Из поверхностных ресурсов важное экономическое значение имеют запасы леса, особенно хвойных пород, что создает предпосылки для развития заготовок и переработки древесины. К 2020 году заготовка древесины достигнет 406 тыс.куб.м, производство деловой древесины достигнет 243 тыс.куб.м., производство пиломатериала составит 42 тыс.куб.м.

Пищевая промышленность района представлена предприятиями по выпуску хлеба и хлебобулочных изделий. К 2020 году объем производства хлеба и хлебобулочных изделий достигнет 850 тонн или 110 % к объему производства 2012 года.

Рыбохозяйственный водный фонд Уватского района включает в себя озера суммарной площадью свыше 22,9 тыс. га, а также бассейны крупных рек (Иртыш, Демьянка, Боровая и др.) с их пойменной системой, имеющей многочисленные притоки и старицы. В перспективе до 2020 года в районе предполагается достичь объемов вылова рыбы более 500 тонн ежегодно, в том числе за счет разводимой рыбы в объеме 150 тонн. Дополнительно планируется также производить икросбор ценных видов рыб более 10,0 млн. шт.

## Агропромышленный комплекс

Все мероприятия в агропромышленном секторе экономики Уватского муниципального района направлены на сохранение, стабилизацию отраслей растениеводства и животноводства, развитие производства в личных подсобных хозяйствах населения, организацию закупа сельскохозяйственной продукции.

В растениеводстве планируется увеличение посевных площадей к 2020 году на 15,0 %.

В том числе посевные площади зерновых и зернобобовых увеличатся к 2020 году на 60 %.

Прогнозируется рост поголовья крупно - рогатого скота (КРС) во всех категориях хозяйств до 1,6  тыс. голов на 45 % , в том числе коров 0,7 тыс. голов (на 40 %). Ожидается рост поголовья свиней на 75 % - 0,7 тыс. голов.

Сельскохозяйственная отрасль направлена на обеспечение населения Уватского района продовольственными товарами и получения сырья для дальнейшей переработки.

Производство скота и птицы на убой к 2020 году увеличится в 2,2 раза и составит 900 тонн; производство молока увеличится на 26% и достигнет 3,4 тыс.тонн; производство картофеля увеличится на 117% и составит 10 тыс.тонн; производство овощей увеличится на 33% и достигнет 2,0 тыс.тонн.

Таблица 4 – Перспективы строительства объектов агропромышленного комплекса на период с 2013 – 2020 годы

| Наименование объекта | Сельское поселение | Дата ввода объекта, год | Стадия реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Строительство теплиц площадью 0,5 га | Юровское сельское поселение, д.Солянка, ООО «Лэнни» | 2013-2020 | Строительство теплицы с 2014 года перенесено на 2016-2017 годы из-за отсутствия финансовых средств вследствие гибели урожая |
| Строительство овощехранилищ на 5 тыс. тонн продукции | Юровское сельское поселение, д.Солянка, ООО «Лэнни» | 2014-2020 | В 2014 году построено овощехранилище на 1000 тонн. Всего в хозяйстве построено 2 хранилища общей мощностью 2000 тонн |
| Строительство мини-завода по первичной переработке и консервированию овощной продукции и картофеля | Юровское сельское поселение, д.Солянка, ООО «Лэнни» | 2017 |  |
| Строительство птицеводческой агрофирмы по производству мяса индейки | Уватское сельское поселение, ООО «Агрофирма «Уватская» | 2015-2017 |  |
| Строительство цеха по переработке рыбы | Уватское сельское поселение, ООО «КоАМ» | 2015 | Перенесено на 2016-2017 годы из-за отсутствия финансовых средств |
| Строительство животноводческих помещений на 200 голов | Уватское сельское поселение, ИП Хакимов М.М. | 2015 | Отсутствуют финансовые средства |
| Строительство животноводческих помещений на 200 голов | Уватское сельское поселение, ИП Абуков М.М. | 2015 | Строительство не производится в следствие высокой закредитованности и сокращения производства |
| Строительство мини-цеха по забою | Уватское сельское поселение, ИП Абуков М.М. | 2015 |  |
| Строительство мини-цеха по переработке молока | Красноярское сельское поселение, ООО «Красноярский» | 2014 | Из-за финансовых трудностей в хозяйстве сокращено поголовье крупного рогатого скота ведется работа по поиску инвесторов для возобновления производства |
| Строительство животноводческих помещений для выращивания молодняка КРС мясного направления на 300-400 голов | Красноярское сельское поселение, ООО «Красноярский» | 2014 |  |

Анализ роста объемов производства, строительства новых объектов, оказывающих влияние на состояние коммунальной инфраструктуры, показал:

- Увеличение объемов производства нефтеперерабатывающей, химической и нефтехимической, лесной промышленности, агропромышленного комплекса, строительства объектов социальной сферы увеличит нагрузку на систему водоснабжения и электроснабжения Уватского муниципального района.

- Значительную нагрузку на коммунальную инфраструктуру оказывают объекты социальной сферы.

## 1.5. Жилищно-коммунальное хозяйство

### 1.5.1. Жилищный фонд

По состоянию на 01.01.2016 общая площадь жилищного фонда Уватского муниципального района составила 471,7 тыс.м2 и увеличилась по отношению к 2010 году на 12 %, по отношению к 2014 году на 2,6 %, из которых:

- общая площадь частного жилищного фонда – 427,8 тыс.м² (90,7 % общей площади жилищного фонда);

- общая площадь муниципального жилищного фонда – 42,4 тыс.м² (8,9 % от общей площади жилищного фонда).

Увеличение площади жилищного фонда происходит в основном за счет нового строительства.

Обеспеченность жильем в 2014 году составила 23,9 кв.м, в 2015 году составила 24,7 кв.м в расчете на одного жителя.

Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 94,7%, водоотведением (канализацией) – 83,4 %, отоплением – 79,7 %, сетевым газоснабжением – 30,2%. Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами составила 97,4 тыс. м2 или 20,6 %.

В течение 2014 года получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 16 семей, что составило 5,6 % от общего числа семей, состоявших на учете на получение жилья. В течение 2015 года получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 5 семей, что составило 1,99 % от общего числа семей, состоявших на учете на получение жилья.

Доля жилищного фонда признанного в установленном законодательством порядке непригодным для проживания или аварийным и подлежащим сносу, по состоянию на 01.01.2015 составляла – 2,6 % или 11,8 тыс.м2 (на 01.01.2016 – 10,8 тыс.м2 или 2,3%).

Большая часть жилых помещений, признанных ветхими и аварийными расположена на следующих территориях:

-Туртасское сельское поселение – 4 769,2 кв.м.;

-Ивановское сельское поселение – 1 267,8 кв.м.;

-Соровое сельское поселение – 3 345,4 кв.м.;

-Уватское сельское поселение – 696,5 кв.м.;

-Демьянское сельское поселение – 300,8 кв.м.

Таблица 5 – Характеристика жилищного фонда Уватского муниципального района в 2012-2015 годах

| Показатели | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число жилых зданий (домов), единиц -многоквартирные дома, единиц -индивидуальные дома, единиц | 3295 831 2464 | 3901 831 3070 | 4024 985 3039 | 3557 1405 2152 |
| в т.ч. ветхий и аварийный | 447 | 35 | 43 | 41 |
| в % | 19,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
| Площадь жилищного фонда – всего, тыс.м2 -общая площадь многоквартирных домов, тыс.м2 -общая площадь индивидуальных домов, тыс.м2 | 467,6 264,0 203,5 | 474,7 261,2 213,5 | 459,7 253,2 205,5 | 471,7 351,0 120,7 |
| в т.ч. ветхий и аварийный | 39,5 | 4,2 | 11,8 | 10,8 |
| в % | 8,4 | 0,8 | 2,6 | 2,3 |
| Площадь частного жилищного фона, тыс.м2 | 379,6 | 422,8 | 413,5 | 426,5 |
| Государственного, тыс.м2 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 |
| Муниципального, тыс.м2 | 84,7 | 48,7 | 43,2 | 42,4 |
| Другого, тыс.м2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Площадь, приходящаяся на 1 жителя, м2 | 24,1 | 24,5 | 23,9 | 24,7 |
| Площадь жилищного фонда, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом или напольными электрическими плитами, тыс.м2 | 12,6 | 17,3 | 19,1 | 20,6 |

Источник: Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2011-2015)»

Анализ жилищного фонда, в отношении влияния на состояние коммунальной инфраструктуры, показал:

- Увеличение общей площади жилищного фонда Уватского муниципального района влечет рост нагрузки на объекты коммунальной инфраструктуры и увеличение потребности в водоснабжении, теплоснабжении и электроснабжении/газоснабжении.

- Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде при отсутствии капитального ремонта.

### 1.5.2. Коммунальные услуги

К жилищным и коммунальным услугам, предоставляемым населению Уватского муниципального района, и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

- водоснабжение;

- водоотведение, в том числе централизованное и вывоз жидких бытовых отходов (далее по тексту – ЖБО) (выгребная канализация);

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение

- сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых коммунальных (ранее бытовых) отходов (далее по тексту – ТКО).

Системы теплоснабжения действуют на территории 11 сельских поселений Уватского муниципального района. Выработка тепловой энергии осуществляется 28 котельными, из них 24 муниципальными котельными суммарной мощностью 68,405 Гкал/ч.

Системы водоснабжения действуют на территории 12 сельских поселений Уватского муниципального района.

Централизованная система водоотведения имеется только в п.Туртас, ст.Юность-Комсомольская, п.Нагорный, в с.Демьянское, п.Демьянка, п.Муген. Очистные сооружения имеются на всех территориях где проходит централизованная система водоотведения, в том числе 2 – муниципальные (п.Туртас, п.Нагорный). Остальные очистные сооружения ведомственные.

В остальных населенных пунктах водоотведение осуществляется с использованием выгребной канализации.

Системы газоснабжения действую только в п.Демьянка, с.Уват, с.Ивановка, п.Нагорный, п.Туртас.

В остальных населенных пунктах сети газоснабжения отсутствуют.

Системы электроснабжения действуют на территории 11 сельских поселений Уватского муниципального района. В одном сельском поселение (Тугаловское сельское поселение) электроснабжение осуществляется через дизельную электростанцию.

Сбор и вывоз ТКО осуществляется на территории 12 сельских поселений. На территории Уватского муниципального района существуют 3 лицензированных полигона ТКО (с.Уват, с.Демьянское, п.Першино).

1.5.3. Информация о предприятиях, оказывающих жилищно-коммунальные услуги на территории Уватского муниципального района

Структура жилищно-коммунального хозяйства (далее по тексту – ЖКХ) района построена по территориальному признаку: в крупных населенных пунктах созданы многоотраслевые предприятия ЖКХ.

По состоянию на 01.09.2016 коммунальный комплекс Уватского муниципального района представлен 11 предприятиями (Таблица 6).

Таблица 6 – Организации, оказывающие жилищно-коммунальные услуги на территории Уватского муниципального района

| Наименование организации | Перечень коммунальных услуг | Территория обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Муниципальное предприятие «Ивановское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» (далее по тексту – МП Ивановское КП» | теплоснабжение водоснабжение водоотведение | Ивановское с/п Осинниковское с/п Уватское сельское с/п Алымское с/п Красноярское с/п |
| 2. Муниципальное предприятие «Демьянское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» (далее по тексту – МП «Демьянское КП») | теплоснабжение водоснабжение водоотведение вывоз и утилизация | Демьянское с/п Юровское с/п Тугаловское с/п Соровое с/п |
| 3. Муниципальное предприятие «Туртасское коммунальное предприятие Уватского муниципального района» (далее по тексту – МП «Туртасское КП») | теплоснабжение водоснабжение | Туртасское с/п Укинское с/п Горнослинкинское с/п |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 4. Свердловская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала открытого акционерного общества «РЖД» (далее по тексту – ОАО «РЖД») | теплоснабжение водоснабжение водоотведение | п.Демьянка ст.Юность - Комсомольская |
| 5. Тобольское управление магистральных нефтепроводов акционерное общество «Транснефть – Сибирь» (далее по тексту – Тобольское УМН АО «Транснефть – Сибирь») | теплоснабжение водоснабжение водоотведение | п.Нагорный с.Демьянское п.Муген |
| 6. Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» – филиал «Тепло Тюмени» (далее по тексту – ПАО «СУЭНКО» - филиал «Тепло Тюмени») | теплоснабжение водоснабжение водоотведение | п.Демьянка |
| 7. Тобольское управление открытого акционерного общества «Тюменьэнергосбыт» - филиала акционерного общества «ЭК «Восток» (далее по тексту – Тобольское управление ОАО «Тюменьэнергосбыт» - филиала АО «ЭК «Восток») | электроснабжение | Уватский муниципальный район |
| 8. Акционерное общество «Тюменская энергосбытовая компания» (далее по тексту –АО «Тюменская энергосбытовая компания») | электроснабжение | Уватский муниципальный район |
| 9. Публичное акционерное общество «Сибирско-Уральская энергетическая компания» (далее по тексту – ПАО «СУЭНКО») | электроснабжение обслуживание объектов электроснабжения | Уватский муниципальный район |
| 10. Акционерное общество «Тюменьэнерго» (далее по тексту – АО «Тюменьэнерго») | теплоснабжение обслуживание объектов электроснабжения | с.Демьянское |
| 11. Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Север» (далее по тексту – ООО «Газпром межрегионгаз Север» | газоснабжение | п.Нагорный, с.Ивановка, с.Уват, п.Туртас, п.Демьянка |

Таблица 7 – Финансовые результаты от оказания коммунальных услуг предприятиями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района, использующими в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды

| Наименование коммунальной услуги | За 2014 год, тыс.руб. |  |  |  | За 2015 год, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доходы | Расходы | Финансовый результат | Показатель рентабель-ности % | Доходы | Расходы | Финансовый результат | Показатель рентабель-ности % |
| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Теплоснабжение | 132258,6 | 150688,0 | - -18429,4 | -14,5 | 135990,5 | 150836,3 | - -14845,8 | -10,0 |
| Водоснабжение | 25313,5 | 26327,8 | - -1013,9 | -4,3 | 25512,6 | 26984,1 | - -1471,5 | -5,8 |
| Водоотведение (сетевое) | 9518,0 | 13127,8 | - -3609,8 | -48,3 | 7869,9 | 12330,8 | - -4460,9 | -14,9 |
| Вывоз ТБО | 11243,8 | 9919,9 | - 1323,9 | 11,8 | 13093,1 | 10398,3 | - 2640,2 | 1,9 |
| Утилизация ТБО | 5114,2 | 4114,9 | - 999,3 | 19,5 | 6848,0 | 5925,7 | - 922,3 | 5,3 |
| Вывоз ЖБО | 17972,7 | 17972,7 | - -43,7 | -0,2 | 19388,0 | 19728,1 | - -340,1 | -1,7 |
| Очистка стоков | 703,2 | 699,5 | 3,7 | 0,5 | 815,7 | 868,4 | -52,7 | -0,9 |

Источник: отчеты к программе «Выход предприятий жилищно-коммунального комплекса на безубыточный уровень работы» по итогам 2014 и 2015 года (с учетом затрат на содержание административно-управленческого персонала)

1.5.4. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, произведена в соответствии с Распоряжением Правительства Тюменской области от 26.04.2010 №500-рп «Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

- Система критериев доступности

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги применяется при формировании предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. Данная система включает в себя следующие критерии:

- доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- доля населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения.

- Определение показателей критериев доступности

Оценка доступности для граждан платы за коммунальные услуги основана на балльной системе.

- Прогнозируемая доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи.

| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, Крсд (%) | 24 - 26 | 21 - 23 | 20 и ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка по критерию Крсд, балл | 1 | 2 | 3 |

Крсд = (Рк / Дс) x 100                                              (1),

где:

Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, %;

Рк - средний совокупный расход семьи на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования на прогнозный год, руб. (расчетная плата за услуги холодного, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и отопления для квартиры 54 кв. м, количество проживающих 3 чел., при полном благоустройстве);

Дс - средний совокупный доход семьи на территории муниципального образования на прогнозный год, руб.

Средний совокупный доход семьи на территории муниципального образования определяется:

Дс = ЗП x Ксем.                                                 (2),

где:

ЗП - средняя заработная плата 1 человека на территории муниципального образования, на прогнозный год, руб.;

Ксем. - коэффициент семейности данного муниципального образования, на прогнозный год.

- Прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума на прогнозный год.

| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, Кдпм (%) | Кдпм(план) > Кдпм(баз) | Кдпм(план) = Кдпм(баз) | Кдпм(план) < Кдпм(баз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка по критерию Кдпм, балл | 1 | 2 | 3 |

Кдпм(план), Кдпм(баз) - доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, прогнозного и отчетного года соответственно.

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума определяется:

Кдпм = (Чнм / Чн) x 100                                    (3),

где:

Кдпм - прогнозируемая доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, %;

Чнм - численность населения с доходами ниже прожиточного минимума на территории муниципального образования на прогнозный год, чел.;

Чн - общая численность населения на территории муниципального образования на прогнозный год, чел.

- Прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги.

| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, Ксп, % | Ксп(план) < Ксп(баз) | Ксп(план) = Ксп(баз) | Ксп(план) > Ксп(баз) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка по критерию Ксп, балл | 1 | 2 | 3 |

Ксп(план), Ксп(баз) - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, прогнозного и отчетного года соответственно.

Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги определяется:

Ксп = (ФПП / НП) x 100                                       (4),

где:

Ксп - прогнозный уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, %;

ФПП - суммарная плата, которую планируют получить хозяйствующие субъекты от населения, оказывающие на территории муниципального образования коммунальные услуги (за вычетом просроченной дебиторской задолженности), на прогнозный год, тыс. руб.;

НП - годовой размер начислений платы для населения за коммунальные услуги, на территории муниципального образования на прогнозный год, тыс. руб.

- Прогнозируемая доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг.

| Доля получателей субсидий на территории МО, Кпс, % | 9 и более | 7 - 8 | 6 и ниже |
| --- | --- | --- | --- |
| Оценка по критерию Кпс, балл | 1 | 2 | 3 |

Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения определяется:

Кпс = (Чпс / Чс) x 100                                            (5),

где:

Кпс - прогнозная доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг, %;

Чпс - количество семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг на территории муниципального образования  на прогнозный год, ед.;

Чс - общее количество семей, проживающих на территории муниципального образования, на прогнозный год, ед.

Общее количество семей, проживающих на территории муниципального образования, определяется (Чс):

Чс = Чн / Ксем.                                                (6),

- Оценка доступности для граждан платы

за коммунальные услуги

Доступность оценивается с помощью показателя, измеряемого как сумма оценок показателей, включенных в критерии:

| Оценка доступности платы граждан за коммунальные услуги |  |  |
| --- | --- | --- |
| недоступна (Крсд + Кдпм + Ксп + Кпс) | неоптимально доступна (Крсд + Кдпм + Ксп + Кпс) | доступна (Крсд + Кдпм + Ксп + Кпс) |
| 4 - 6 | 7 - 9 | 10 - 12 |

Расчет доступности платы приведен в таблице 8.

Таким образом, проведенный анализ данных показателей выявил, что плата за коммунальные услуги для населения Уватского муниципального района доступна, так как сумма оценок показателей равна 10 баллам.

Таблица 8 – Расчет доступности платы за коммунальные услуги для населения

| Критерии доступности | Исходные данные показателя с учетом прогноза до 2016 года |  |  |  |  |  |  |  | Расчетные данные |  |  |  |  |  | Оценка критерия, балл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | обозначение | ед.изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Крсд - доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | Рк | руб. | 3543,7 | 3965,4 | 4437,3 | 4965,4 | 5456,8 | 6057,2 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дс | руб. | 121044,6 | 141575,4 | 148764,5 | 157690,1 | 167151,6 | 177180,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кдпм – доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | Чнм | чел. | 960 | 1094 | 1774 | 1000 | 1000 | 1050 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Чн | чел. | 19419 | 19409 | 19387 | 19474 | 19529 | 19597 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ксп - уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | ФПП | тыс.руб. | 121375,4 | 133902,6 | 147292,8 | 161874,8 | 178871,6 | 193717,9 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НП | тыс.руб. | 121649,8 | 133856,4 | 146674,2 | 161534,9 | 178692,67 | 193717,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кпс - доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | Чпс | ед. (семьи) | 538 | 430 | 335 | 335 | 335 | 335 | 8,0 | 6,4 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма оценок по критериям доступности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

### 2.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения и выявлением проблем функционирования

    - Инженерно-технический анализ

#### 2.1.1.1. Источники теплоснабжения

Системы теплоснабжения действуют на территории 11 сельских поселений Уватского муниципального района. Выработка тепловой энергии осуществляется 24 муниципальными котельными суммарной мощностью 68,405 Гкал/час. Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении по результатам инвентаризации тепловых сетей в 2016 году составила 68,340 км, в том числе из них ветхие, эксплуатируются более 20 лет, и нуждается в замене около 16,782 км. (49,28%) (таблица 9).

Таблица 9 – Сведения о развитии систем теплоснабжения Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников теплоснабжения | ед. | 30 | 30 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| в том числе муниципальные котельные | ед. | 24 | 24 | 22 | 22 | 22 | 24 |
| Количество муниципальных котельных по видам топлива - работающих на газе - работающих на нефти - работающих на угле - работающих на дровах | ед. | 15 7 1 1 | 15 7 1 1 | 13 7 1 1 | 13 7 1 1 | 13 7 1 1 | 15 7 1 1 |
| Суммарная мощность источников теплоснабжения | Гкал/час | 115,48 | 115,48 | 108,35 | 108,35 | 169,04 | 140,807 |
| в том числе мощность муниципальных котельных | Гкал/час | 74,20 | 74,20 | 67,06 | 67,06 | 74,20 | 68,405 |
| Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км | 92,563 | 92,563 | 92,563 | 92,563 | 100,404 | 68,3404 |
| в том числе протяженность муниципальных тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км | 89,090 | 89,090 | 89,090 | 89,090 | 89,090 | 34,051 |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Технические характеристики системы теплоснабжения предприятий ЖКХ Уватского муниципального района представлены в таблице 10.

Таблица 10 – Технические показатели по источникам теплоснабжения предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Место расположения котельной | Год ввода в эксплуатацию | Тип котлов | Количество котлов, шт. | Установленная мощность, Гкал/час | Присоединенная нагрузка, Гкал/час | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| с.Горнослинкино | 2004 | КВа-0,63 REX-75 | 1 1 | 0,9 | 0,26 | нефть |
| п.Туртас (ул. Октябрьская) | 1977 | КСВ-2 КВСА-3 | 2 2 | 7,38 | 5,003 | газ |
| п.Туртас (ул. Солнечная) | 2007 | кчм-5м | 2 | 0,132 | 0,036 | газ |
| п.Туртас (ул. Молодёжная) | 2007 | КВА-115 | 2 | 0,196 | 0,087 | газ |
| п.Туртас (ст.Юность-Комсомольская) | 2007 | КСВ-2 | 3 | 5,16 | 1,59 | газ |
| п.Туртас (база) | 1978 | энергия-3 REX-75 | 1 1 | 1,46 | 0,45 | нефть |
| п.Туртас (КОС) | 1986 | трубчатый | 1 | 0,73 | 0,04 | дрова |
| с.Ивановка | 2003 | ВК-21 | 2 | 1,72 | 0,378 | газ |
| с.Уват (Объездная) | 2002 | ВК-21 КВГМ-21 | 3 4 | 10,8 | 0,824 | газ |
| с.Уват (ул. Авиаторов) | 2002 | REX-140 КВГМ-21 | 2 1 | 4,6 | 0,47 | газ |
| с.Уват (ул. Береговая) | 2005 | КСВ-0,5 | 2 | 1 | 0,027 | газ |
| с.Уват (ул.Иртышская) | 2006 | RED 500 | 2 | 1,5 | 0,304 | газ |
| с.Уват (ФОК) | 2007 | КВа-2,5 | 3 | 3,74 | 2,653 | газ |
| с.Уват (РОВД) | 2008 | КСВ-1,5 | 2 | 2,58 | 0,418 | газ |
| с.Ува (Гранд-Отель) | 2008 | КВа-1 | 3 | 2,58 | 0,386 | газ |
| с. Уват (лыжная база) | 2005 | КСВ-0,5 | 2 | 0,83 | 0,152 | газ |
| с.Алымка | 2005 | REX-75 КВа-0,63 | 1 1 | 1,18 | 0,277 | нефть |
| с.Красный Яр | 2004 | REX-75 КВа-0,93 КВа-0,63 | 1 1 1 | 1,44 | 0,238 | нефть |
| с.Осинник (ул.Комсомольская, 6а, стр.1) | 2003 | КВа-0,93 | 2 | 1,6 | 0,283 | нефть |
| п.Першино (ул. Октябрьская, 1 стр.1) | 2002 | КВа-0,63 | 2 | 1,08 | 0,46 | нефть |
| д.Солянка (ул. Школьная, 4) | 2001 | КВа-0,63 | 2 | 1,08 | 0,255 | нефть |
| д.Тугалово (ул. Центральная, 9 стр.1) | 1982 | КТФ-1,5 | 1 | 0,7 | 0,081 | уголь |
| п.Демьянка ПАО СУЭНКО | 2000 | КСВ-4,65 КСВ-2,15 | 4 | 11,694 | нет данных | газ |
| п.Туртас Туртасское КП | 2000 | Кимак-3 | 3 | 9,0 | 1,0 | газ |
| п.Нагорный ЛПДС «Уват» | 1988 | SERMET-04 | 3 | 10,32 | 0,528 | нефть |
| с.Демьянское ЛПДС «Демьянское» | нет данных | ДЕВ-16/14ГМ | 4 | 40,0 | 4,82 | нефть |
| п.Муген ЛПДС «Муген» | нет данных | ДЕВ-4/13ГМ | 5 | 12,5 | нет данных | нефть |
| п.Демьянка ОАО «РЖД» | 1978 | ДКВР-6,5/13 | 3 | 9,51 | 5,7 | нефть |

Основным видом топлива, используемым для производства тепловой энергии, являются газ и нефть.

Рисунок 1 – Динамика потребления топливно-энергетических ресурсов предприятиями жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

Потребление топливно-энергетических ресурсов за 2015 год предприятиями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района для теплоснабжения населения и прочих потребителей, составило: природный газ – 8 620,34 тыс.куб.м., нефти – 1 323,10 тонн, угля – 75,00 тонн, дрова – 526,00 куб.м.

Повышение среднегодовой наружной температуры воздуха в зимний период по сравнению с нормативной, привело к увеличению потребления топливно-энергетических ресурсов в 2015 году.

Услуги по теплоснабжению на территории Уватского муниципального района с 01.01.2016 оказывает семь предприятий, в том числе три муниципальных предприятия: МП «Демьянское КП», МП «Ивановское КП»,    МП «Туртасское КП», 4 частной формы собственности: Свердловская дирекция по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД», АО «Транснефть – Сибирь», АО «Тюменьэнерго», ПАО «СУЭНКО» - филиал «Тепло Тюмени».

Два предприятия: МП «Демьянское КП», МП «Ивановское КП» отпускают потребителям покупное тепло. Поставщиками тепловой энергии являются: Дирекция тепловодоснабжения Свердловской железной дороги ОАО «РЖД»,                      Тобольское УМН АО «Транснефть – Сибирь».

В 2015 году в администрацию Уватского муниципального района переданы объекты коммунальной инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Сургут» (котельная, сети теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения ,водозабор, водоочистные сооружения), расположенные в п.Демьянка Сорового сельского поселения и п.Туртас Туртасского сельского поселения, и обслуживаемые Сургутским филиалом ООО «Газпром энерго».

Объекты коммунальной инфраструктуры, расположенные в п.Демьянка и принадлежащие ООО «Газпром трансгаз Сургут», переданы на обслуживание ПАО «СУЭНКО» - филиал «Тепло Тюмени», а объекты, расположенные в п.Туртас - муниципальному предприятию МП «Туртасское КП».

На территории района существуют котельные, которые являются нерентабельными, утвержденные тарифы на тепловую энергию не покрывают фактические затраты на ее производство. Выработка тепловой энергии котельными с использованием дорогостоящих и технологически неэффективных видов топлива, таких как нефть, дрова и уголь сопровождаются убытками обслуживающих предприятий и высокой энергоемкостью производства. Наибольший перерасход топлива наблюдается в котельных, работающих на нефти и угле.

В связи с реализацией программы по газификации Уватского муниципального района целесообразно переводить малоэффективные котельные на газовое топливо, с заменой котлов и установкой соответствующего вспомогательного оборудования.

2.1.1.2.	Тепловые сети

Общая протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении 100,404 км, из них муниципальные 89,09 км, в том числе ветхие, эксплуатируются более 20 лет, и нуждается в замене около 17,79 км. (20%).

Прокладка теплосетей подземная и надземная. Изоляция сетей – пенополиуретан и стекловата. Водяные тепловые сети от котельных двухтрубные, расчетный график работы 95-700С. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям зависимая.

Таблица 11 – Технические показатели тепловых сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватский муниципального района

| Параметры | Ед. изм. | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего протяженность сетей | км | 100,404 | 100,404 | 100,404 | 100,404 | 100,404 | 68,340* |
| Протяженность муниципальных тепловых сетей (в 2-х трубном исчислении), из них: | км | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 89,09 | 34,051 |
| Из общей протяженности тепловых сетей: ветхие (подлежат замене) | км | 17,56 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 17,79 | 16,782 |
| Физический износ тепловых сетей | % | 19,70% | 19,96% | 19,96% | 19,96% | 19,96% | 49,28% |
| Замена тепловых сетей |  | 0,39 | 0,90 | 1,58 | 3,05 | 3,22 | 2,40 |
| *по результатам инвентаризации сетей теплоснабжения в 2016 году |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Таблица 12 – Протяженность муниципальных тепловых сетей Уватского муниципального района в разрезе сельских поселений

| Наименование поселения | Протяженность тепловых сетей, км | Протяженность ветхих тепловых сетей, км |
| --- | --- | --- |
| Соровское с/п | 19,294 | 0,430 |
| Демьянское с/п | 16,008 | 7,600 |
| Юровское с/п | 0,522 | 0,400 |
| Тугаловское с/п | 0,070 | 0,000 |
| Осинниковское с/п | 1,354 | 0,000 |
| Уватское с/п | 10,627 | 3,002 |
| Красноярское с/п | 2,520 | 0,000 |
| Алымское с/п | 2,144 | 0,000 |
| Ивановское с/п | 4,800 | 0,000 |
| Туртасское с/п | 10,445 | 4,850 |
| Укинское с/п | 0,000 | 0,000 |
| Горнослинкинское с/п | 0,557 | 0,500 |
| Итого | 68,340 | 16,782 |

Большой износ тепловых сетей приводит к тепловым потерям в системах централизованного теплоснабжения и частым возникновениям аварийных ситуаций. Потери тепла в сетях теплоснабжения достигают почти 15% (рисунок 2). Более 45% тепловых сетей от общей их протяженности нуждается в замене.

Рисунок 2 – Потери тепловой энергии на сетях теплоснабжения

#### Потребители услуг теплоснабжения

Более 53 % потребления тепловой энергии производится населением (рисунок 3).

Основными бюджетными потребителями являются школы, больницы, здания администрации, другие объекты соцкультбыта, на долю которых приходится 36 % отпускаемой тепловой энергии в районе.

Только 11 % тепловой энергии отпускается прочим потребителям, включая: аптеки, частные предприятия, магазины, гаражи, промышленные предприятия.

Рисунок 3 – Доля потребления тепловой энергии по потребителям Уватского муниципального района

Таблица 13 - Структура потребителей услуг теплоснабжения Уватского муниципального района

| Наименование | Количество | в том числе с установленными приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 1.Общее количество абонентов | 6001 | 81 |
| - Промышленные и коммерческие организации, ед. | 71 | 9 |
| - Бюджетные организации, ед. | 92 | 40 |
| - Население, чел.: - многоквартирные дома, чел. - индивидуальные дома, чел. | 5847 5609 229 | 32 32 0 |

#### Выявление резервов и дефицита мощности у производителей и потребителей

Дефицит мощности у производителей отсутствует. Установленные мощности оборудования превышают присоединенную нагрузку по всем источникам теплоснабжения (рисунок 4). В связи с газификацией и переходом населения на автономное теплоснабжение присоединенная нагрузка в дальнейшем будет сокращаться.

Рисунок 4 – Сравнительный анализ установленной мощности и присоединенной нагрузки источников теплоснабжения Уватского муниципального района

#### Тепловой баланс системы

Тепловой баланс системы по населенным пунктам, обслуживаемым предприятиями ЖКХ Уватского муниципального района, до 2020 года должен составить с учетом покупной энергии 88,32 тыс. Гкал (таблица 14).

Таблица 14 – Производственная программа по теплоснабжению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского района на 2016-2020 годы

тыс. Гкал

| Показатель | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 план) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработано тепловой энергии | 83,0 | 78,0 | 67,0 | 79,62 | 79,56 | 78,35 | 77,72 | 77,69 |
| Тепловая энергия, отпущенная предприятиям ЖКХ | 25,0 | 20,0 | 18,0 | 19,42 | 18,83 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| Собственные нужды котельной | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Потери тепловой энергии | 11,0 | 9,0 | 8,0 | 10,66 | 10,57 | 10,49 | 9,87 | 8,73 |
| тоже в % от объема производства | 13,25 | 11,54 | 11,94 | 13,39 | 13,28 | 13,17 | 12,70 | 11,24 |
| Объем реализации (полезный отпуск), в том числе | 96,0 | 89,0 | 77,0 | 88,32 | 87,26 | 87,21 | 86,52 | 88,32 |
| бюджетные организации | 34,0 | 31,0 | 27,0 | 29,99 | 30,77 | 29,99 | 29,99 | 29,99 |
| прочие потребители | 18,0 | 19,0 | 16,0 | 13,67 | 13,54 | 13,67 | 13,67 | 13,67 |
| население | 44,0 | 39,0 | 34,0 | 44,66 | 42,93 | 43,55 | 42,86 | 44,66 |

В производственных программах организаций жилищно-коммунального комплекса не предусматривается существенного увеличение объемов теплоснабжения, так как планируется газификация района и установка бытовых газовых котлов.

За период реализации производственных программ снижение объема производства тепловой энергии муниципальными котельными запланировано в среднем на 2%.

Изменение объемов производства и отпуска тепловой энергии вызвано:

- постепенным отключением части потребителей в газифицированных населенных пунктах от системы центрального теплоснабжения при установке ими бытовых газовых и электрических котлов;

- уменьшением утечек и неучтенного расхода тепловой энергии в результате установки приборов учета у производителей и потребителей, в ходе исполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

      - Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2015 году объем поставки тепловой энергии по приборам учета составил 25,6 %. Планируется довести долю отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до 100% в 2020 году.

Таблица 15 – Планируемый объем поставки тепловой энергии по приборам учета до 2020 года

| Показатель | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации | тыс.Гкал | 77,0 | 88,32 | 87,26 | 87,21 | 86,52 | 88,32 |
| Объем реализации по приборам учета | тыс.Гкал | 20,41 | 57,25 | 65,16 | 75,39 | 81,09 | 88,32 |
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 26,5 | 64,82 | 74,67 | 86,45 | 93,72 | 100,00 |

Так как наблюдается ежегодное снижение объёма поставки тепловой энергии из-за сокращения объёмов потребления тепла, как предприятиями, так и населением, что подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учета тепла, отпущенного из сетей потребителям.

    - Экономический анализ

2.1.2.1. Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение)

Тарифы на тепловую энергию, плата за подключение (присоединение) устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Тарифы на тепловую энергию ограничиваются предельным ростом, определенным на федеральном уровне. С учетом федеральных пределов устанавливается величина тарифов для каждого предприятия, производящего тепло.

Информация о размерах тарифов на тепловую энергию в разрезе предприятий ЖКХ Уватского муниципального района представлена в таблице 16.

Плата за подключение к тепловым сетям за последние 3 года для предприятий ЖКХ не устанавливалась по причине отсутствия заявок на подключение.

Таблица 16 - Информация о тарифах на тепловую энергию в разрезе организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Организация | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «Сибиряк» | 1575,61 | 1575,61 | 1779,61 | 1779,61 | 1779,61 | 1779,61 | 2060,02 | 2060,02 | 2060,02 | 2060,02 | 2075,61 | 2075,61 |
| ООО «Сибиряк» (с. Горнослинкино) | - | 2079,00 | - | 3289,01 | - | 3289,01 | - | 3777,15 | - | 3777,15 | - | 3777,15 |
| МП«Горнослинкинское КП» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Навигатор» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МП «Соровское КП» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МП «Демьянское КП» | 1735,79 | 1735,79 | 2081,63 | 2081,63 | 2081,63 | 2081,63 | 2497,63 | 2497,63 | 2422,52 | 2422,52 | 2422,52 | 2422,52 |
| МП «Ивановское КП» (ФОК) | - | 981,90 | - | 1125,23 | - | 1061,74 | - | 1061,74 | - | 1061,74 | - | 3065,36 |
| МП «Ивановское КП» (с. Ивановка) | 1533,75 | 1533,75 | 1923,92 | 1923,92 | 1923,92 | 1923,92 | 2563,36 | 2563,36 | 2563,36 | 2563,36 | 3165,87 | 3165,87 |
| МП «Ивановское КП» (биатлонный центр) | - | 1128,87 | - | 1309,05 | - | 1309,05 | - | 1582,28 | - | 1582,28 | - | 3527,03 |
| МП «Ивановское КП» (нефтяные котельные) | 2104,51 | 2713,22 | 2413,87 | 3262,92 | 2413,87 | 3262,92 | 3215,27 | 4231,62 | 3215,27 | 4231,62 | 5190,11 | 5190,11 |
| ООО «Прогресс-1» (РОВД) | - | 1027,12 | - | 1299,39 | - | 1299,39 | - | 1492,78 | - | 1492,78 | - | 1721,47 |
| ООО «Прогресс-1» (прочие котельные) | 1824,00 | 1824,00 | 2076,47 | 2076,47 | 2076,47 | 2076,47 | 2221,33 | 2221,33 | 2221,33 | 2221,33 | 2549,91 | 2549,91 |
| ООО «Газпром энерго»* | 874,01 | 2726,39 | 1311,03 | 4334,63 | 1311,03 | 4334,63 | 1746,29 | 9367,14 | 1746,29 | 3879,05 | 4577,28 | 3879,05 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 1324,15 | 1122,16 | 1518,14 | 1286,56 | 1518,14 | 1286,56 | 1590,86 | 1348,19 | 1590,86 | 1348,19 | 3088,00 | 2616,95 |
| АО «Транснефть - Сибирь» (ЛПДС «Уват», ЛПДС «Муген», ЛПДС «Демьянское») | 1505,50 | 1275,85 | 1726,60 | 1463,22 | 1726,60 | 1463,22 | 2457,73 | 2082,82 | - | 1839,55 | - | 1839,55 |
| ОАО «Тюменьэнерго»* (с. Демьянское) | - | - | - | - | 4078,03 | 3455,96 | 4508,89 | 3821,09 | 4508,89 | 3821,09 | 5052,09 | 4281,43 |

Примечание: *тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС

Продолжение таблицы 16

| Организация | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МП «Туртасское КП» | 2117,87 | 2117,87 | 2328,62 | 2328,62 | 1779,61 | 1779,61 | 2060,02 | 2060,02 | 2060,02 | 2060,02 | 2075,61 | 2075,61 |
| МП «Туртасское КП» (с.Горнослинкино) | - | 6175,67 | - | 6891,27 | - | 3289,01 | - | 3777,15 | - | 3777,15 | - | 3777,15 |
| МП«Демьянское КП» (п.Демьянка, п.Муген) | 2569,50 | 2569,50 | 2721,39 | 2721,39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МП «Демьянское КП» (с.Демьянское, с.Солянка) | 2422,53 | 2422,53 | 2669,09 | 2669,09 | 2081,63 | 2081,63 | 2497,63 | 2497,63 | 2422,52 | 2422,52 | 2422,52 | 2422,52 |
| МП «Ивановское КП» (ФОК) | - | 2136,00 | - | 2262,11 | - | 1061,74 | - | 1061,74 | - | 1061,74 | - | 3065,36 |
| МП «Ивановское КП» (с.Ивановка) | 3165,87 | 3165,87 | 4433,02 | 4433,02 | 1923,92 | 1923,92 | 2563,36 | 2563,36 | 2563,36 | 2563,36 | 3165,87 | 3165,87 |
| МП «Ивановское КП» (биатлонный центр) | - | 2239,10 | - | 2371,14 | - | 1309,05 | - | 1582,28 | - | 1582,28 | - | 3527,03 |
| МП «Ивановское КП» (нефтяные котельные с.Осинник, п.Першино)) | 4055,00 | 4055,00 | 4293,01 | 4293,01 | 2413,87 | 3262,92 | 3215,27 | 4231,62 | 3215,27 | 4231,62 | 5190,11 | 5190,11 |
| МП «Ивановское КП» (РОВД) | - | 1721,47 | - | 2015,32 | - | 1299,39 | - | 1492,78 | - | 1492,78 | - | 1721,47 |
| МП «Ивановское КП» (прочие котельные с.Уват, с.Алымка, с.Красный Яр) | 2549,91 | 2549,91 | 2622,20 | 2622,20 | 2076,47 | 2076,47 | 2221,33 | 2221,33 | 2221,33 | 2221,33 | 2549,91 | 2549,91 |
| ПАО «СУЭНКО» (п.Демьянка) | 3833,63 | 3248,84 | 5031,65 | 4264,11 | 1311,03 | 4334,63 | 1746,29 | 9367,14 | 1746,29 | 3879,05 | 4577,28 | 3879,05 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 2422,78 | 2053,20 | 2565,78 | 2174,49 | 1518,14 | 1286,56 | 1590,86 | 1348,19 | 1590,86 | 1348,19 | 3088,00 | 2616,95 |
| АО «Транснефть - Сибирь» (ЛПДС «Уват», ЛПДС «Муген», ЛПДС «Демьянское») | - | 1839,55 | - | 2189,52 | 1726,60 | 1463,22 | 2457,73 | 2082,82 | - | 1839,55 | - | 1839,55 |
| ОАО «Тюменьэнерго»* (с. Демьянское) | 5052,09 | 4281,43 | 5243,63 | 44443,75 | 4078,03 | 3455,96 | 4508,89 | 3821,09 | 4508,89 | 3821,09 | 5052,09 | 4281,43 |

*тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС

2.1.2.2. Структура себестоимости производства ресурса

Структура себестоимости отпущенной тепловой энергии за 2013-2015 годы представлена в таблице 17.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 17 – Структура себестоимости тепловой энергии по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Фактический расход 2013 год | Фактический расход 2014 год | Фактический расход 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Отпущено тепловой энергии, тыс.Гкал | 75,47 | 74,80 | 62,06 |
| Расходы на производство и передачу тепловой энергии | 89240,66 | 103748,40 | 107209,43 |
| Материалы | 1278,69 | 781,73 | 797,36 |
| Топливо | 44165,91 | 46295,78 | 47916,13 |
| Электроэнергия | 8935,65 | 9285,00 | 9619,26 |
| Вода (технологическая) | 1026,49 | 716,42 | 730,75 |
| Амортизация | 199,84 | 248,54 | 298,25 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | 1020,79 | 2754,60 | 2974,97 |
| Затраты на оплату труда | 23763,98 | 29862,71 | 30609,28 |
| Отчисления ни соц. нужды | 6611,09 | 8872,67 | 9244,00 |
| Цеховые расходы | 2297,30 | 4940,38 | 5019,43 |
| Оплата тепловой энергии, полученной со стороны | 36393,39 | 30536,42 | 22902,32 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 234,09 | 0,0 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 547,88 | 538,81 | 568,98 |
| Общеэксплуатационные расходы | 19247,38 | 25357,70 | 21959,77 |
| Внеэксплуатационные расходы | 108,25 | 226,58 | 235,64 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 145830,72 | 160407,91 | 150836,30 |
| Себестоимость 1 Гкал | 1872,24 | 2364,41 | 2430,61 |
| Всего доходов | 115851,90 | 132258,60 | 135990,5 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости предприятий ЖКХ Уватского муниципального района занимают следующие статьи затрат:

- расходы на приобретение топлива – 30,29%;

- расходы на электрическую энергию – 6,13%;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 16,30%;

- расходы по оплате тепловой энергии полученной со стороны – 24,96%;

- общеэксплуатационые (управленческие) расходы-13,20%.

Расходы по производству и передаче тепловой энергии превышают полученные доходы, в связи с большим перерасходом топлива в котельных, работающих на нефти и угле.

Выработка тепловой энергии котельными с использованием дорогостоящих и технологически неэффективных видов топлива, таких как нефть, дрова и уголь сопровождаются убытками обслуживающих предприятий и высокой энергоемкостью производства.

Рисунок 5 – Структура себестоимости тепловой энергии по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района, в процентах

Для снижения себестоимости, и как следствие тарифа на тепловую энергию для потребителей Уватского муниципального района, необходим комплекс мероприятий, направленных на сокращение потерь тепловой энергии на сетях, снижение удельного расхода электроэнергии, снижение удельного расхода топлива до нормативного уровня.

### Основные показатели работы системы теплоснабжения

В соответствии с целями настоящей Программы основные показатели работы системы теплоснабжения характеризуют эффективность процесса теплоснабжения с точки зрения производства и потребления по следующим критериям:

- энергоэффективность;

- надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности);

- экологичность (объем выбросов, ущерб);

- качество (параметры микроклимата).

#### 2.1.3.1. Энергоэффективность

Повышение надежности и эффективности систем централизованного теплоснабжения и повышение их конкурентоспособности является одной из наиболее актуальных задач в сфере теплоснабжения.

Основными путями решения этой задачи являются:

  - проведение работ по наладке и регулировке систем;

  - разработка рациональных режимов отпуска тепла и реальных графиков регулирования;

  - определение рационального объема резервирования на источниках и в тепловых сетях;

  - повышению эффективности работы котлов, теплообменников, и другого отопительного оборудования;

  - оснащение тепловых вводов в зданиях узлами учета, измерения и контроля за качеством и количеством потребляемого тепла;

  - модернизация и реконструкция действующих систем на основе современных технологий и оборудования;

  - перевод, при комплексной реконструкции объектов, централизованного теплоснабжения на работу по независимой схеме с установкой.

Нормативы повышения энергоэффективности должны разрабатываться по следующим основным направлениям:

1. Новое строительство и реконструкция по заказу жилых, общественных и производственных зданий и сооружений – в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Цель – повышение тепловой эффективности зданий массовой застройки на основе реконструкции систем теплоснабжения, отопления, вентиляции с применением рекуперации тепла вентиляционных выбросов.

2. Проектирование, строительство и реконструкция инженерных сетей и коммуникаций. Цель - снижение потерь тепловой энергии и других энергоресурсов при их транспортировке и распределении от производителя до потребителя, с обязательным применением эффективной тепловой изоляции, технологий бесканальной прокладки тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции, а также трубопроводов из полимерных материалов.

3. Проектирование и строительство автономных источников энергоснабжения. Цель - определение критериев наиболее эффективного использования автономных энергоисточников.

Стратегия разработки программ повышения энергоэффективности должна состоять из комплекса долгосрочных высокозатратных, среднесрочных и первоочередных малозатратных мероприятий, обеспечивающих быстрое достижение окупаемости финансирования.

От состояния теплового хозяйства, возможности проведения его реконструкции и масштабной энергосберегающей политики сегодня в определяющей степени зависит стратегия развития теплоэнергетического комплекса ЖКХ Уватского муниципального района. Повышение надежности, качества и экономичности теплоснабжения, посредством технического перевооружения на базе современного энергоэффективного оборудования и технологий является безальтернативным решением.

Потенциал энергосбережения в муниципальных системах теплоснабжения оценивается в 60% общего объема теплопотребления. Вместе с тем технологический процесс выработки, транспортировки и потребления теплоты характеризуется потерями, значительная доля которых приходится на теплоисточники. Техническое перевооружение котельных является неотложным мероприятием, обеспечивающим на современном этапе повышение эффективности работы муниципальных систем теплоснабжения.

#### 2.1.3.2. Надежность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности)

Способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом систем центрального теплоснабжении (далее по тексту – СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], живучести [Ж].

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Для обеспечения безотказности тепловых сетей следует определять:

- предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Готовность системы к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной

Для расчета показателя готовности следует определять (учитывать):

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

За период с 2013-2014 по Уватскому муниципальному району была зафиксирована 1 авария на сетях водоснабжения в п. Демьянка продолжительностью более 4 часов. Для предотвращения аварии были приняты все необходимые меры. Аварийных ситуаций продолжительностью более суток в период 2011-2014 годов на территории Уватского муниципального района не зафиксировано.

#### 2.1.3.3. Экологичность (объем выбросов, ущерб)

Теплоснабжение населенных пунктов превратилось в серьезную экологическую проблему, так как подавляющее большинство муниципальных котельных не оборудовано системами очистки продуктов сгорания.

Экологическая компонента является актуальной доминантой теплоснабжения. Ее учет при выборе варианта реконструкции и модернизации существующих систем должен обеспечить снижение рисков для населения и окружающей среды, возникающих из-за недостаточной надежности, управляемости и экономичности теплоснабжения.

Основными приоритетами развития коммунальной энергетики на среднесрочную перспективу, с учетом которых должно осуществляться техническое перевооружение, являются:

- совершенствование структуры топливно-энергетического баланса;

- энергоэффективность;

- энергетическая и экологическая безопасность.

Стратегической задачей, определяющей направления технического перевооружения муниципальных котельных, является совершенствование структуры топливного баланса с максимальным использованием местных видов топлива.

Объекты по производству тепловой энергии контролируются государством в соответствии с действующим законодательством, согласно разработанным Планам предельно допустимых выбросов (далее ПДВ).

#### 2.1.3.4. Качество

Качество предоставляемых услуг теплоснабжения должно гарантировать бесперебойность их предоставления и соответствие стандартам и нормативам и определяться условиями договора.

В рамках настоящей программы показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг теплоснабжения и поддающиеся непосредственному контролю и оценке потребителями, являются:

1. Услуги отопления:

- температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводе согласно температурному графику, обеспечивающая комфортные условия проживания в жилых помещениях: не ниже +20°С и не выше +24°С, при соблюдении проживающими условий теплоизоляции входных дверей и оконных проемов;

- перебои в отоплении здания (часы, дни);

- частота отказов в услуге по отоплению.

2. Услуги горячего водоснабжения:

- температура горячей воды в точке водоразбора: +60 °С в открытых системах горячего водоснабжения и не менее 50°С - в закрытых;

- перебои в подаче горячей воды (часы, дни);

- частота отказов в услуге горячего водоснабжения;

- давление в подающем трубопроводе (напор, поддающийся непосредственному наблюдению потребителем, как затрудняющий использование горячей воды для хозяйственно-бытовых нужд).

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок уполномоченными органами, являются, показатели определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»:

Таблица 18 – Параметры оценки качества предоставляемых услуг теплоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров |
| --- | --- | --- |
| Бесперебойное круглосуточное теплоснабжение в течение всего отопительного сезона1 | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 часов (суммарно) в течение 1 месяца; не более 16 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +120С до нормативной температуры; не более 8 часов единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от +100С до +120С | За каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления исчисленной суммарно за расчетный период, в котором произошло указанное превышение, размер платы снижается на 0,15 процента |
| Обеспечение нормативной температуры воздуха в жилых помещениях – не ниже +180С (в угловых комнатах - +200С), в других помещениях – в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | Допустимое превышение нормативной температуры – не более 40С; допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) – не более 30С; снижение температуры воздуха в жилом помещении в дневное время суток (от 5.00 до 0.00 часов) не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении суммарно в течении расчетного периода, в котором произошло указанное отклонение, размер платы снижается на 0,15 процентов |

### Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

К основным проблемам сложившейся системы теплоснабжения предприятий ЖКХ Уватского муниципального района следует отнести:

- низкий коэффициент загрузки мощности котельных и наличие избыточных мощностей;

- высокие потери тепла в сетях;

- высокий износ тепловых сетей;

- высокий фактический удельный расход электроэнергии на производство и передачу тепловой энергии, который превышает нормативный в 2,5 раза;

- высокая степень износа основных фондов;

- не обеспечен в полной мере учет тепловой энергии на котельных. Из-за отсутствия приборного учета энергоресурсов на источниках тепла невозможно получение фактических данных о параметрах их работы, а значит и своевременная организация мер по повышению эффективности функционирования, своевременное определение причин потерь топливно-энергетических ресурсов при транспортировке и их устранение. При оснащении теплоисточников приборами учета станет возможной оптимизация температурных и гидравлических режимов за счет полученных данных о работе системы.

- высокая стоимость покупной тепловой энергии, для предприятий оказывающих покупные услуги на территории Уватского муниципального района.

Также на территории Уватского муниципального района существуют котельные, которые являются нерентабельными, утвержденные тарифы на тепловую энергию не покрывают фактические затраты на ее производство. Выработка тепловой энергии котельными с использованием дорогостоящих и технологически неэффективных видов топлива, таких как нефть и уголь сопровождаются убытками обслуживающих предприятий и высокой энергоемкостью производства. Наибольший перерасход топлива наблюдается в котельных, работающих на нефти.

Перерасход тепла также происходит в связи с неудовлетворительным состоянием зданий, так и в результате того, что эксплуатация отопительных систем производится не в соответствии с нормативными документами.

# Анализ существующей организации систем водоснабжения и выявление проблем функционирования

### 2.2.1. Инженерно-технический анализ

#### 2.2.1.1.	Водозаборные сооружения

Системы водоснабжения на территории Уватского муниципального района действуют на территории 12 сельских поселений.

Основными источниками водоснабжения являются подземные источники.

На балансе организаций коммунального комплекса Уватского муниципального района находится: 23 водозаборные скважины общей производительностью 1,2 млн. м3/год; 20 эксплуатируемых водонапорных башен общей емкостью 365 м3; 5 резервуаров чистой воды емкостью 895 м3; станция очистки воды в с. Уват производительностью 480 м3/сут.

На всех водозаборных скважинах установлены погружные насосные агрегаты марки ЭЦВ с подачей от 2,5 до 25 м3/час и мощностью электродвигателей от 1,1 до 11 кВт.

Эксплуатируемые водонапорные башни находятся в изношенном состоянии и требуют капитального ремонта.

На некоторых водозаборных сооружениях отсутствуют необходимые контрольно-измерительные приборы (водомерами, манометрами, приборами учета ресурсов), отсутствует автоматика. Контроль за работой на таких водозаборах, своевременным включением-выключением насосов, уровнем наполняемости емкостей водонапорных башен возложен на слесарей – водораздатчиков. На остальных водозаборах автоматизированная система включения-выключения погружных скважинных насосов.

Суммарная подача воды в район с сооружений составляет – 4,74 тыс.м3/сут.

Таблица 19 – Сведения о развитии систем водоснабжения Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число источников водоснабжения | ед. | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| в том числе муниципальные водозаборы | ед. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Количество насосных станций | ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| в том числе муниципальные насосные станции | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Очистные сооружения водопровода с пропускной способностью | ед. т.м.3/сут | 10 8,26 | 10 8,26 | 10 8,26 | 10 8,26 | 10 8,26 | 12 8,528 |
| в том числе муниципальные очистные сооружения с пропускной способностью | км т.м.3/сут | 3 3,2 | 3 3,2 | 3 3,2 | 3 3,2 | 3 3,2 | 7 3,668 |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Таблица 20 – Система водоснабжения в разрезе сельских поселений Уватского муниципального района

| Сельское поселение | Насосное оборудование, марка | Водозаборные сооружения, ед. | Станции подготовки воды, ед. | Павильоны подготовки воды | РЧВ, ед. | Водонапорные башни, ед. | Количество водозаборных колонок, ед. | Количество пожарных гидрантов, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соровское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демьянское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Демьянское | ЭЦВ-6-10-110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 |
| Юровское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Солянка | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| д. Ищик | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Тугаловское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Тугалово | ЭЦВ-6-6,3-125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 |
| Осинниковское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Осинник | ЭЦВ-6-10-140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| п. Першино | ЭЦВ-6-6,5-140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Уватское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Уват (левобережье) | ЭЦВ-6-10-110 ЭЦВ-6-16-140 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24 |
| с. Уват (правобережье) | ЭЦВ-6-10-110 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| п. Первомайский | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Красноярское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Красный Яр | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| д. Сергеевка | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| д.Малый Нарыс | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| д. Сафьянка | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Алымское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Алымка | ЭЦВ-6-6,5-85 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| д. Яр | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Ивановское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Ивановка, п. Нагорный | ЭЦВ-6-6,3-125 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 25 |
| д. Остров | БЦПЭ Водолей | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Туртасское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п. Туртас | ЭЦВ-8-25-100 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 69 |
| Укинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Уки | ЭЦВ-6-16-100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Горнослинкинское с/п |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Горнослинкино | ЭЦВ-6-6,5-85 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| Итого |  | 35 | 5 | 7 | 5 | 20 | 50 | 173 |

#### 2.2.1.2. Сети водоснабжения

Протяженность водопроводных сетей по результатам инвентаризации в 2016 году составила 250,158 км сетей, из них муниципальной водопроводной сети – 227,103 км, из которых 12,97% нуждается в замене, в том числе:

- водопровод – 5,6 км;

- уличные сети – 157,7 км;

- внутриквартальные сети – 6,4 км;

- внутридворовые сети – 3,0 км.

Таблица 21 – Технические показатели водопроводных сетей предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность водопроводных сетей | км | 226,120 | 226,120 | 226,120 | 226,120 | 226,120 | 250,158 |
| в том числе муниципальных водопроводных сетей | км | 201,020 | 223,670 | 223,670 | 223,670 | 223,670 | 227,103 |
| Протяженность ветхих водопроводных сетей -муниципальных в % | км км % | 38,970 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 34,900 | 37,940 |
|  |  | 27,310 | 23,241 | 23,241 | 23,241 | 23,241 | 29,453 |
|  |  | 19,39 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 12,97 |
| Замена водопроводных сетей | км | 3,94 | 2,86 | 5,05 | 1,02 | 1,32 | 1,79 |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Большая часть водопроводных сетей была построена более 20 лет назад. Действующие системы водоснабжения в малых населенных пунктах находятся в ветхом состоянии, износ сетей составляет до 100 %.

Таблица 22 – Протяженность муниципальных водопроводных сетей Уватского муниципального района в разрезе сельских поселений

| Наименование городов, районов, поселений | Протяженность водопроводных сетей, км | Протяженность ветхих и подлежащих замене водопроводных сетей, км |
| --- | --- | --- |
| Соровское с/п | 5,774 | 0,041 |
| Демьянское с/п | 17,12 | 5,000 |
| Юровское с/п | 2,834 | 2,192 |
| Тугаловское с/п | 3,35 | 0,000 |
| Осинниковское с/п | 10,125 | 2,500 |
| Уватское с/п | 71,4 | 1,000 |
| Красноярское с/п | 12,5 | 1,500 |
| Алымское с/п | 11,4 | 1,200 |
| Ивановское с/п | 12,5 | 7,000 |
| Туртасское с/п | 65,9 | 0,000 |
| Укинское с/п | 4 | 2,000 |
| Горнослинкинское с/п | 10,2 | 7,020 |
| Итого | 227,103 | 29,453 |

#### 2.2.1.3. Качество воды и технология очистки

Основной проблемой водоснабжения Уватского муниципального района является отсутствие методов и проектных схем очистки природной воды до требований СанПиН.

В Уватском муниципальном районе водоочистные станции имеются на водозаборе в с.Уват (левобережье), водозаборах с.Уват (правобережье) и п.Туртас.

Водозабор в с.Уват (левобережье) имеет песчаные фильтры, которые были установлены в 2003 году. Водоочистные установки с.Уват (правобережье) были построены в 2008 году и имеет проектную производительность водоочистки 219 м3/сут.

Технология очистки воды, поднятой водозаборами включает коагулирование, фильтрование через песчаные, угольные фильтры в объеме проектных 0,8 м3/сут.

Введена в действие в декабре 2007 года одна водоочистная установка общей производительностью 1600 м3 на территории Туртасского сельского поселения. Технология очистки воды, поднятой из водозабора включает коагулирование, фильтрование через гравий и кокосовый уголь, и хлорирование в объеме проектных 1600 м3/сут.

Остальные очистные сооружения ведомственные и находятся не территориях п.Демьянка, п.Муген, с.Демьянское, п.Нагорный, ст.Юность – Комсомольская п.Туртас.

На территории района в с.Ивановка установлен павильон подготовки питьевой воды– максимальный объем потребления 76,4 м3 в сутки.

В следующих населенных пунктах установлены небольшие водоочистные сооружения:

- с. Горнослинкино;

- с. Алымка;

- с. Солянка.

2.2.1.4. Потребители услуг водоснабжения

Системы водоснабжения действуют на территории 12 сельских поселений Уватского муниципального района. Услугами центрального водоснабжения пользуется 15,72 тыс.человек из 19,25 тыс.человек, проживающих на территории района, что составляет 82%.

Таблица 23 – Структура потребителей услуг водоснабжения Уватского муниципального района

| Наименование | Количество | в том числе с приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 1.Общее количество абонентов | 16262 | 6280 |
| 1.1. Промышленные и коммерческие организации, ед. | 104 | 43 |
| 1.2. Бюджетные организации, ед. | 88 | 54 |
| 1.3. Население, чел.: - многоквартирные дома, чел. - индивидуальные дома, чел. | 16070 6535 9535 | 8063 3815 4248 |

#### 2.2.1.5. Структура производства, подачи и потребления воды

Согласно производственным программам по водоснабжению предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района до 2020 года объем отпускаемого объема воды должен составить 833,95 тыс.м3.

Объем покупной воды должен составить 172,28 тыс.м3.

Покупную услугу на территории района оказывают два предприятия:     МП «Демьянское КП», МП «Ивановское КП».

Поставщикам воды являются: АО «Транснефть - Сибирь», Дирекция тепловодоснабжения Свердловской железной дороги ОАО «РЖД».

Кроме того, в результате инвестиций в коммунальное хозяйство, проведения ежегодных мероприятий по ремонту и замене водопроводных сетей и водонапорных башен за счет средств, поступающих от реализации товаров и услуг предприятий, прогнозируется снижение технологических потерь (утечек) на сетях почти на 20% (с 122,65 тыс.м3 /год до 24,03 тыс.м3/год).

Снижение отпуска ресурсов в 2013-2015 годах связано с исполнением требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и уменьшением утечек и неучтенного расхода ресурсов в результате установки приборов учета у производителей и потребителей.

Таблица 24 – Производственная программа по водоснабжению организаций жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района на 2013-2020 годы

тыс.м3

| Показатель | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подъем воды | 998,0 | 864,0 | 800,7 | 939,91 | 949,31 | 958,80 | 968,39 | 978,07 |
| Покупная вода поставщиков | 193,7 | 168,8 | 187,6 | 194,60 | 188,76 | 183,10 | 177,60 | 172,28 |
| Технологические нужды | 132 | 129 | 119,7 | 135,65 | 131,58 | 127,63 | 123,80 | 120,09 |
| Подано в сеть | 866,0 | 735,0 | 681,0 | 804,26 | 817,73 | 831,17 | 844,59 | 857,98 |
| Неучтенный расход воды (утечки) | 231,0 | 140,0 | 156,0 | 62,09 | 55,88 | 45,82 | 34,82 | 24,03 |
| тоже в % от поданной воды в сеть | 27,0 | 19,0 | 23,0 | 7,72 | 7,16 | 6,05 | 4,74 | 3,37 |
| Всего отпуск воды, в т.ч. | 636,0 | 595,0 | 525,0 | 742,18 | 761,85 | 785,35 | 809,77 | 833,95 |
| Собственное потребление | 80,0 | 128,0 | 60,0 | 166,63 | 167,46 | 168,30 | 169,14 | 169,99 |
| население | 458,0 | 376,0 | 369,0 | 487,06 | 500,64 | 525,67 | 551,96 | 579,55 |
| бюджетные организации | 48,0 | 43,0 | 47,0 | 43,97 | 46,67 | 41,96 | 41,87 | 41,04 |
| Прочие потребители | 50,0 | 48,0 | 49,0 | 44,52 | 47,07 | 49,42 | 50,41 | 52,93 |

Источник: Статистический сборник «Жилищно-коммунальное хозяйство в Тюменской области (2011-2015)», Производственные программы организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности по оказанию услуг холодного водоснабжения и водоотведения

2.2.1.6. Доля поставки ресурса по приборам учета

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2015 году объем поставки воды по приборам учета составил 61,6 %. Планируется довести долю отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до 100% в 2020 году.

Таблица 25 – Объем поставки воды по приборам учета

| Показатель | Ед. изм. | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (факт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации | тыс.м3 | 525,0 | 742,18 | 724,26 | 710,91 | 699,21 | 687,98 |
| Объем реализации по приборам учета | тыс.м3 | 323,40 | 535,78 | 577,02 | 621,69 | 667,19 | 687,98 |
| Доля объема отпуска воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 61,60 | 72,19 | 79,67 | 87,45 | 95,42 | 100,00 |

В водопроводных сетях имеются коммерческие потери, основной стратегический путь снижения этих потерь – совершенствование учета отпущенной и полезно потребленной воды. Проблема сокращения энергоёмкости, уменьшения затратной составляющей жилищно-коммунальных услуг частично может быть решена посредством реализации мероприятий по переходу на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями индивидуальных и коллективных (общедомовых) приборов учета.

В отличие от квартирных приборов учёта общедомовые приборы учёта позволяют контролировать не только объёмы потребления, но и параметры качества, несоблюдение которых может привести к неоправданному увеличению объёмов потребления. Кроме того, общедомовые приборы учёта позволяют точно определить потери воды при расчётах с ресурсоснабжающими организациями, выявить утечки в системах водоснабжения многоквартирного дома, а также дают реальные возможности для ресурсосбережения.

Ежемесячно в жилых домах устанавливаются индивидуальные и коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов, согласно план-графику установки приборов энергетических ресурсов в Уватском муниципальном районе.

В 2013-2015 годах наблюдается снижение объёма поставки из-за сокращения объёмов потребления воды, как предприятиями, так и населением в связи с установкой приборов учета ресурсов. Это еще раз подтверждает необходимость дальнейшей установки приборов учёта, так как имеется значительная экономия из-за наличия коммерческого приборного учета, отпущенного из сетей потребителям.

    - Экономический анализ

2.2.2.1. Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение)

Тарифы на холодную (горячую) воду, плата за подключение (присоединение) к сетям водоснабжения устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Информация о размерах тарифов на холодную воду в разрезе предприятий ЖКХ Уватского муниципального района представлена в таблице 26.

В связи с ежегодным ограничением роста тарифов на услуги водоснабжения, в полном объеме не предусматриваются средства на капитальный ремонт водопроводных сетей, и работы проводятся за счет средств, выделенных из областного бюджета и направляемых в местный бюджет на мероприятия по подготовке к очередному отопительному сезону, либо в аварийном режиме для устранения порывов.

На ежегодный рост тарифов влияет увеличение стоимости тарифов на энергоносители, горюче-смазочные материалы, увеличение ставки рабочего 1 разряда (от этой ставки производится расчёт фонда оплаты труда).

Планомерный переход к расчётам с жителями за фактическое энергопотребление обеспечит предоставление качественных услуг по доступным ценам населению. Использование индивидуальных и общедомовых приборов учёта даёт возможность зафиксировать реально потреблённое количество энергоносителей, которое, как правило, значительно ниже расчётного.

Плата за подключение к водопроводным сетям за последние 3 года для предприятий ЖКХ не устанавливалась по причине отсутствия заявок на подключение.

Таблица 26 - Информация о тарифах на холодную воду в разрезе организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Организация | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «Иртыш» | 54,00 | 118,20 | 62,65 | 95,00 | 62,65 | 95,00 | 68,50 | 80,00 | 68,50 | 80,00 | 81,59 | 81,59 |
| ООО «Иртыш» (Горнослинкинское с/п)) | 54,00 | 54,00 | 57,73 | 57,73 | 57,73 | 57,73 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 60,46 | 68,86 | 68,86 |
| МП «Демьянское КП» | 41,01 | 41,01 | 44,16 | 44,16 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 47,71 | 54,53 | 54,53 |
| МП «Ивановское КП» (Ивановское с/п) | 47,21 | 47,21 | 50,80 | 50,80 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 54,89 | 65,71 | 65,71 |
| МП «Ивановское КП» (Осинниковское с/п) | 50,90 | 82,00 | 60,50 | 63,00 | 60,50 | 63,00 | 63,77 | 63,77 | 63,77 | 63,77 | 76,05 | 76,05 |
| ООО «Прогресс-2» | 46,80 | 46,80 | 50,36 | 50,36 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 54,41 | 60,32 | 60,32 |
| ООО «Газпром энерго»* п. Туртас | 41,94 | 159,40 | 46,96 | 459,19 | 46,96 | 459,19 | 55,47 | 509,94 | 55,47 | 509,94 | 354,54 | 300,46 |
| ООО «Газпром энерго»* п. Демьянка | 41,12 | 34,85 | 44,25 | 381,65 | 44,25 | 381,65 | 55,47 | 509,94 | 55,47 | 509,94 | 354,54 | 300,46 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 16,66 | 14,12 | 17,84 | 15,12 | 17,84 | 15,12 | 22,24 | 18,85 | 22,24 | 18,85 | 25,44 | 21,56 |
| ОАО «РЖД»* (ст. Юность - Комсомольская) |  |  |  |  | - | 15,12 | - | 15,80 | - | 15,80 | - | 21,29 |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Уват») | - | 12,76 | - | 13,72 | - | 13,72 | - | 14,41 | - | 14,41 | - | 16,49 |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Муген») | 14,57 | 12,35 | 15,67 | 13,28 | 15,67 | 13,28 | 16,24 | 13,76 | 16,24 | 13,76 | 18,57 | 15,74 |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Демьянское») | - | 12,76 | - | 13,72 | - | 13,72 | - | 14,36 | - | 14,36 | - | 16,43 |

Примечание: *тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС

Продолжение таблицы 26

| Организация | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.01.2017 по 30.06.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.01.2018 по 30.06.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МП «Туртасское КП» | 124,60 | 124,60 | 138,39 | 138,39 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 137,16 | 148,40 | 148,40 |
| МП «Туртасское КП» (Горнослинкинское с/п)) | 108,66 | 108,66 | 122,79 | 122,79 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 122,46 | 134,91 | 134,91 |
| МП «Демьянское КП» (Демьянское, Юровское, Тугаловское с/п) | 51,09 | 51,09 | 54,09 | 54,09 | 53,31 | 53,31 | 53,47 | 53,47 | - | - | - | - |
| МП «Демьянское КП» (Соровое с/п) | 37,15 | 37,15 | 39,34 | 39,34 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 39,32 | 42,89 | 42,89 |
| МП «Ивановское КП» (Ивановское с/п) | 65,71 | 65,71 | 112,33 | 112,33 | 64,24 | 64,24 | 76,34 | 76,34 | - | - | - | - |
| МП «Ивановское КП» (Осинниковское с/п) | 76,05 | 76,05 | 109,69 | 109,69 | 87,45 | 87,45 | 100,58 | 100,58 | - | - | - | - |
| МП «Ивановское КП» (Уватское, Алымское, Красноярское с/п) | 60,32 | 60,32 | 69,33 | 69,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 68,33 | 75,26 | 75,26 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 25,44 | 21,56 | 26,67 | 22,60 | 26,07 | 22,09 | 26,07 | 22,09 | 26,07 | 22,09 | 28,41 | 24,08 |
| ОАО «РЖД»* (ст. Юность - Комсомольская) | 25,12 | 21,29 | 38,35 | 32,50 | 32,05 | 27,16 | 32,05 | 27,16 | 32,05 | 27,16 | 34,46 | 29,20 |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Уват») | - | 16,49 | - | 18,69 | - | 18,98 | - | 25,94 | - | - | - | - |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Муген») | 18,57 | 15,74 | 21,64 | 18,34 | 21,41 | 18,14 | 24,83 | 21,04 | - | - | - | - |
| АО «Транснефть - Сибирь»* (ЛПДС «Демьянское») | - | 15,77 | - | 16,70 | - | 15,26 | - | 15,26 | - | - | - | - |
| ПАО «СУЭНКО»* | 215,04 | 182,24 | 227,73 | 192,99 | 227,73 | 192,99 | 238,02 | 201,71 | 238,02 | 201,71 | 250,77 | 212,52 |

Примечание: *тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС

2.2.2.2. Структура себестоимости производства ресурса

Структура себестоимости отпущенной воды за 2013-2015 годы представлена в таблице 27.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 27 – Структура себестоимости отпущенной холодной воды по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Фактический расход 2013 год | Фактический расход 2014 год | Фактический расход 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Подъем, очистка и транспортировка воды | 18560,22 | 18943,48 | 19029,10 |
| Электроэнергия | 3301,69 | 3626,97 | 3826,45 |
| Амортизация/аренда | 10,17 | 7,26 | 7,41 |
| Ремонт и техническое обслуживание основных средств | 1406,44 | 329,73 | 708,92 |
| Затраты на оплату труда | 9772,91 | 9760,19 | 9906,59 |
| Отчисления ни соц. нужды | 2781,94 | 2779,67 | 2991,79 |
| Материалы | 593,12 | 1364,40 | 491,18 |
| Цеховые расходы | 693,95 | 1075,25 | 1096,76 |
| Оплата воды, полученной со стороны | 3706,29 | 3109,65 | 3265,13 |
| Проведение аварийно-восстановительных работ | 1087,40 | 62,19 | 329,61 |
| Ремонтный фонд | 0,00 | 483,57 | 302,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 1282,20 | 840,27 | 857,08 |
| Общеэксплуатационные расходы | 2676,75 | 3934,77 | 3179,24 |
| Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 21,51 | 21,94 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 27312,90 | 26911,86 | 26984,10 |
| Себестоимость 1 м3 отпущенной воды | 49,56 | 55,51 | 60,43 |
| Всего доходов | 27280,22 | 25313,50 | 25512,60 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости предприятий ЖКХ Уватского муниципального района занимают следующие статьи затрат:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 35,78%;

- расходы по оплате воды полученной со стороны – 13,57%;

- общеэксплуатационые (управленческие) расходы-9,80%;

- расходы на электроэнергию – 12,90%;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание – 5,15%

Ежегодные мероприятия по реконструкции ветхих сетей водоснабжения позволяют снизить потери на сетях, снизить расходы на обслуживание, установка приборов учета ресурсов позволяет вести точный учет отпускаемой воды.

Рисунок 6 – Структура себестоимости отпущенной воды по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района, в процентах

Для снижения себестоимости, и как следствие тарифа на холодную воду для потребителей Уватского муниципального района, необходим комплекс мероприятий, направленных улучшение качества подаваемей воды, на сокращение потерь воды на сетях, реконструкцию объектов водоснабжения для снижения затрат на обслуживание, снижение удельного расхода электроэнергии, оптимизации расходов по заработной плате.

#### Проблемы эксплуатации систем водоснабжения

К основным проблемам системы водоснабжения Уватского муниципального района следует отнести:

- отсутствие методов и проектных схем очистки воды до требований СанПин;

- большая разбросанность объектов водоснабжения (до 150 км);

- ветхое состояние водопроводных сетей;

- высокие потери воды в сетях;

- несовершенство технологий и устаревшее оборудование;

- низкая эффективность эксплуатации водозаборных сооружений и водопроводных сетей в 10 населенных пунктах, вследствие малого количества потребителей;

- отсутствие приборов учета воды на водозаборных сооружениях и у потребителей;

- отсутствие контроля и учета на всех стадиях производственного процесса от подъема и подачи воды в сеть до ее доставки конкретному потребителю;

- отсутствие контроля за потреблением воды из водоразборных колонок;

- отсутствие автоматизации работы насосов подачи воды в емкости водонапорных башен;

- отсутствие муниципальных очистных сооружений;

- отсутствие проектной документации на объекты водоснабжения.

# Анализ существующей организации систем водоотведения и выявление проблем функционирования

### Инженерно-технический анализ

2.3.1.1. Системы водоотведения

Очистные сооружения имеются на всех территориях, где проходит централизованная система водоотведения, в том числе 2 – муниципальные (п.Туртас, п.Нагорный). Остальные очистные сооружения ведомственные.

Установленная пропускная способность очистных сооружений канализации составляет 400 м3/сут. От общего объема сбрасываемых в водные объекты сточных вод 87% очищаются на очистных сооружениях.

Существующие очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод.

Таблица 28 – Сведения о развитии систем водоотведения Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число канализационных насосных станций | ед. | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| в том числе муниципальные канализационно - насосные станции (далее по тексту – КНС) | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Число очистных сооружений канализации | ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| в том числе муниципальные очистных сооружений канализации (далее по тексту – КОС) | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Пропускная способность очистных сооружений | т.м.3/сут | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| в том числе пропускная способность муниципальных очистных сооружений | т.м.3/сут. | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Таблица 29 - Технические характеристики системы водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Местонахождение канализации | Очистка стоков | КНС | Производительность | Насосное оборудование КНС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Нагорный | КОС-400 Производительность 400 м3/сут. | КНС-1 КНС-2 КНС-3 | 0,4 тыс.м3/сут. 0,4 тыс.м3/сут. 0,4 тыс.м3/сут. | Х 65-50-125Д-С – 2 шт. |
| п. Туртас | КОС Производительность 410 м3/сут. | КНС-1 | 0,4 тыс.м3/сут. | СМ 150-125-4 – 3 шт. |
| с. Демьянское |  | КНС-1 КНС-2 КНС-3 | 3 тыс.м3/сут. 3 тыс.м3/сут. 3 тыс.м3/сут. | STV80/80.40.4/51D - 1 шт. FA 10.65E СМ150*125*315 – 2 шт. ЦМФ 50-10 – шт. |

Таблица 30 – Характеристика систем водоотведения предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района в разрезе сельских поселений

| Наименование городов, районов, поселений | Кол-во КНС, ед. | Кол-во КОС, ед. | Пропуск сточных вод, тыс. м3/год | Объем очищенных стоков, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соровское с/п | 0 | 0 | 120,953 | 0,000 |
| Демьянское с/п | 3 | 0 | 53,800 | 53,800 |
| Юровское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Тугаловское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Осинниковское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 2,508 |
| Уватское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Красноярское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Алымское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Ивановское с/п | 3 | 1 | 38,970 | 38,970 |
| Туртасское с/п | 1 | 1 | 87,100 | 76,400 |
| Укинское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Горнослинкинское с/п | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 |
| Итого | 7 | 2 | 300,823 | 171,678 |

2.3.1.2 Сети водоотведения

Протяженность канализационных сетей в Уватском муниципальном районе составляет 57,703 км.

Муниципальные канализационные сети имеют протяженность 40,223 км, из них 15,6 % нуждаются в замене.

Централизованная система водоотведения имеется только в п.Туртас, ст.Юность-Комсомольская, п.Нагорный, в с.Демьянское, п.Демьянка, п.Муген.

Выгребная канализация действует в 10 населенных пунктах района (с.Уват, с.Ивановка, с.Осинник, п.Першино, с.Красный Яр, с.Алымка, п.Демьянка, с.Демьянское, д.Солянка, п.Туртас). Для приема стоков и жидких бытовых отходов используется 442 единицы выгребов и септиков.

Годовой объем жидких бытовых отходов, вывезенных автотранспортом составляет 166,69 тыс. м. куб. /год. На вывозе стоков задействовано 20 автомобилей. Жидкие отходы вывозятся на канализационно - очистные сооружения для утилизации.

Таблица 31 – Канализационные сети предприятий жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность канализационных сетей | км | 57,280 | 57,703 | 57,703 | 57,703 | 57,703 | 57,703 |
| в том числе муниципальных канализационных сетей | км | 39,800 | 40,223 | 40,223 | 40,223 | 40,223 | 40,223 |
| Протяженность ветхих муниципальных канализационных сетей в % | км % | 22,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 | 23,400 |
|  |  | 19,39 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 | 15,60 |
| Замена канализационных сетей | км | 0,000 | 0,120 | 0,050 | 0,000 | 0,110 | 0,110 |

Источник: форма отчета федерального статистического наблюдения №1-ЖКХ (зима) «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»

Таблица 32 – Характеристика муниципальных сетей водоотведения Уватского муниципального района в разрезе сельских поселений

| Наименование сельского поселения | Протяженность канализационных сетей, км | Протяженность ветхих канализационных сетей, км | Количество выгребов, ед. | Объем жидких бытовых отходов, вывезенных автотранспортом, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Соровское с/п | 0,423 | 0,000 | 1 | 1,589 |
| Демьянское с/п | 15,600 | 15,600 | 92 | 6,000 |
| Юровское с/п | 0,000 | 0,000 | 11 | 1,500 |
| Тугаловское с/п | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Осинниковское с/п | 0,000 | 0,000 | 64 | 2,508 |
| Уватское с/п | 12,600 | 0,000 | 53 | 66,300 |
| Красноярское с/п | 0,000 | 0,000 | 3 | 16,250 |
| Алымское с/п | 0,000 | 0,000 | 3 | 21,185 |
| Ивановское с/п | 2,700 | 1,800 | 81 | 26,646 |
| Туртасское с/п | 8,900 | 6,000 | 134 | 24,100 |
| Укинское с/п | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Горнослинкинское с/п | 0,000 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| Итого | 40,223 | 23,400 | 442,000 | 166,690 |

      - Потребители услуг водоотведения

Услугами центрального водоотведения пользуется 5,017 тыс. человек из 19,25 тыс. человек, проживающих на территории района, что составляет 26 %.

Таблица 33 - Структура потребителей услуг водоотведения (сеть) Уватского муниципального района

| Наименование | Количество | в том числе с приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 1.Общее количество абонентов | 5059 | 1950 |
| - Промышленные и коммерческие организации, ед. | 25 | 20 |
| 1.2. Бюджетные организации, ед. | 17 | 18 |
| 1.3. Население, чел.: - многоквартирные дома, чел. - индивидуальные дома, чел. | 5017 4496 521 | 1912 1412 500 |

Услугами выгребной канализации пользуется 5,148 тыс. человек из 19,25 тыс. человек, проживающих на территории района, что составляет 27 %.

Таблица 34 - Структура потребителей услуг выгребной канализации (вывоза жидких бытовых отходов) Уватского муниципального района

| Наименование | Количество | в том числе с приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 1.Общее количество абонентов | 5281 | 0 |
| - Промышленные и коммерческие организации, ед. | 58 | 0 |
| 1.2. Бюджетные организации, ед. | 75 | 0 |
| 1.3. Население, чел.: - многоквартирные дома, чел. - индивидуальные дома, чел. | 5148 1008 4140 | 0 0 0 |

Большинство потребителей услуг централизованного водоотведения составляют многоквартирные дома, услуг выгребной канализации – индивидуальные жилые дома (коттеджи, дома, построенные по типу блокированной застройки).

      - Производственные показатели систем водоотведения

Основной объем сточных вод приходится на долю населения (многоквартирные дома и индивидуальный жилой фонд).

В период с 2016 до 2020 планируется увеличение количества выгребов в соответствии с планом застройки Уватского муниципального района.

Снижение объемов сточных вод в 2013-2015 годах связано с исполнением требований Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и уменьшением неучтенного объема ресурсов в результате установки приборов учета у производителей и потребителей.

Таблица 35 – Производственная программа по водоотведению организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района на 2016-2020 годы

| Показатель | Ед. изм. | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сетевая канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пропущено сточных вод | тыс.м3 | 415,0 | 277,0 | 242,0 | 375,63 | 386,90 | 398,51 | 410,46 | 422,77 |
| в том числе от населения | тыс.м3 | 147,17 | 139,07 | 162,19 | 220,39 | 227,00 | 233,81 | 240,83 | 248,05 |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс.м3 | 180,0 | 127,0 | 82,0 | 127,10 | 133,46 | 142,80 | 155,65 | 171,21 |
| в процентах к общему объему | % | 43,0 | 46,0 | 34,0 | 34 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Выгребная канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество выгребов | ед. | 442 | 500 | 500 | 520 | 540 | 550 | 560 | 570 |
| Вывезено жидких бытовых отходов | тыс.м3 | 124,38 | 160,00 | 168,70 | 171,30 | 179,87 | 188,86 | 198,30 | 208,22 |
| в т.ч. от населения | тыс.м3 | 73,68 | 103,50 | 115,30 | 118,27 | 124,18 | 130,39 | 136,91 | 143,76 |

    - Экономический анализ

2.3.2.1. Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение)

Тарифы на водоотведение (сетевое), плата за подключение (присоединение) к сетям водоотведения устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

В соответствии с действующим законодательством экономически обоснованные тарифы на выгребную канализацию (вывоз ЖБО) с 2014 года для муниципальных предприятий устанавливают органы местного самоуправления, организации частной формы собственности устанавливают плату самостоятельно.

Информация о размерах тарифов водоотведение в разрезе предприятий ЖКХ Уватского муниципального района представлена в таблице 36-37.

Плата за подключение к сетям водоотведения за последние 3 года для предприятий ЖКХ не устанавливалась по причине отсутствия заявок на подключение.

Таблица 36 - Информация о тарифах на водоотведение (сеть) в разрезе организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Организация | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ООО «Иртыш» | 44,03 | 44,03 | 47,38 | 47,38 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 51,19 | 61,75 | 61,75 |
| МП «Соровское КП» | 35,35 | 35,35 | 37,65 | 37,65 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| МП «Демьянское КП» | 35,53 | 35,53 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 38,23 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 40,02 | 45,78 | 45,78 |
| МП «Ивановское КП» (Ивановское с/п) | 45,85 | 45,83 | 49,33 | 49,33 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 53,30 | 60,97 | 60,97 |
| ООО «Газпром энерго»* п. Туртас | 56,59 | 191,45 | 63,48 | 583,93 | 63,48 | 583,93 | 52,93 | 113,21 | 52,93 | 113,21 | 136,23 | 115,45 |
| ООО «Газпром энерго»* п. Демьянка | 39,64 | 33,59 | 44,36 | 101,65 | 44,36 | 101,65 | 52,93 | 113,21 | 52,93 | 113,21 | 136,23 | 115,45 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 19,99 | 16,94 | 21,41 | 18,14 | 21,41 | 18,14 | 26,59 | 22,53 | 26,59 | 22,53 | 30,39 | 25,75 |
| ОАО «РЖД»* (ст. Юность - Комсомольская) |  |  |  |  | - | 18,14 | - | 19,98 | - | 19,98 | - | 19,98 |
| АО «Транснефть - Сибирь» (ЛПДС «Муген») | 30,69 | 26,01 | 32,98 | 27,95 | 32,98 | 27,95 | 34,56 | 29,29 | 34,56 | 29,29 | 39,54 | 33,51 |
| АО «Транснефть – Сибирь» (ЛПДС «Демьянское») | - | 10,07 | - | 10,83 | - | 10,83 | - | 11,33 | - | 11,33 | - | 12,96 |

Примечание: *тарифы для потребителей (за исключением населения) указаны без НДС

Продолжение таблицы 36

| Организация | 2016 год |  |  |  | 2017 год |  |  |  | 2018 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.07.2017 по 31.12.2017 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  | с 01.07.2018 по 31.12.2018 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| МП «Туртасское КП» | 75,98 | 75,98 | 92,60 | 92,60 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 88,40 | 96,40 | 96,40 |
| МП «Демьянское КП» (Соровое с/п) | 38,17 | 38,17 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 40,42 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,53 | 41,90 | 41,90 |
| МП «Демьянское КП» | 40,85 | 40,85 | 43,26 | 43,26 | 45,61 | 45,61 | 49,09 | 49,09 | - | - | - | - |
| МП «Ивановское КП» (Ивановское с/п) | 60,97 | 60,97 | 84,95 | 84,95 | 59,08 | 59,08 | 63,03 | 63,03 | - | - | - | - |
| ПАО «СУЭНКО» | 105,60 | 89,49 | 165,39 | 140,16 | 142,15 | 120,47 | 142,15 | 120,47 | 142,15 | 120,47 | 155,03 | 131,38 |
| ОАО «РЖД»* (п. Демьянка) | 30,39 | 25,75 | 31,65 | 26,82 | 31,65 | 26,82 | 32,36 | 27,42 | 32,14 | 27,42 | 32,14 | 27,24 |
| ОАО «РЖД»* (ст. Юность - Комсомольская) | 25,62 | 21,71 | 86,87 | 73,62 | 58,95 | 49,96 | 58,95 | 49,96 | 58,95 | 49,96 | 64,00 | 54,24 |
| АО «Транснефть - Сибирь» (ЛПДС «Муген») | 39,54 | 33,51 | 42,30 | 35,85 | 43,98 | 37,27 | 45,89 | 38,89 | - | - | - | - |
| АО «Транснефть – Сибирь» (ЛПДС «Демьянское») | - | 12,96 | - | 13,72 | - | 14,17 | - | 14,40 | - | - | - | - |

Таблица 37 - Информация о тарифах на водоотведение выгребное (вывоз жидких бытовых отходов) в разрезе организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Организация | 2013 год |  |  |  | 2014 год |  |  |  | 2015 год |  | 2016 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2013 по 30.06.2013 |  | с 01.07.2013 по 31.12.2013 |  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.01.2015 по 31.12.2015 |  | с 01.01.2016 по 31.12.2016 |  |
|  | население | прочие | население | прочие | население | население | прочие | прочие | население | прочие | население | прочие |
| ООО «Иртыш» | 54,00 | 118,20 | 62,65 | 95,00 | 94,44 | 94,55 | 94,55 | 94,55 | 98,30 | 98,30 | - | - |
| ООО «Прогресс-2» МКД | 56,11 | 56,11 | 60,37 | 60,37 | 80,00 | 178,00/ 299,00 | 80,00 | 178,00/ 299,00 | 88,00 | 178,00/ 299,00 | - | - |
| ООО «Прогресс-2» Индивидуальные жилые дома | - | - | - | - | 400,00/ 800,00 | 400,00/ 800,00 | 400,00/ 800,00 | 400,00/ 800,00 | 400,00/ 800,00 | 400,00/ 800,00 | - | - |
| МП «Туртасское КП» (п.Туртас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 215,34 | 215,34 |
| МП «Туртасское КП» (с.Горнослинкино) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 245,00 | 245,00 |
| МП «Соровое КП» | 59,38 | 59,38 | 62,93 | 62,93 | 192,16 | 210,46 | 192,16 | 210,46 | 192,16 | 232,55 | - | - |
| МП «Демьянское КП» (п.Демьянка) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192,16 | 192,16 |
| МП «Демьянское КП» (п.Муген) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 232,55 |
| МП «Демьянское КП» с. Демьянское | 70,23 | 70,23 | 75,57 | 75,57 | 132,17 | 157,17 | 132,17 | 157,17 | 146,06 | 176,66 | 171,84 | 171,84 |
| МП «Демьянское КП» с. Солянка, с.Тугалово |  |  |  |  | 198,65 | 231,98 | 198,65 | 231,98 | 219,52 | 258,77 |  |  |
| МП «Ивановское КП» (Ивановское с/п) | 80,93 | 80,93 | 87,08 | 87,08 | 107,36 | 132,37 | 107,36 | 132,37 | 118,54 | 148,64 | 118,54 | 118,54 |
| МП «Ивановское КП» (Уватское, Алымское, Красноярское с/п) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105,60 | 105,60 |
| МП «Ивановское КП» (Осинниковское с/п) с. Осинник | 71,38 | 104,00 | 80,00 | 102,00 | 204,13 | 223,57 | 204,13 | 223,57 | 225,39 | 251,29 | 270,47 | 270,47 |
| МП «Ивановское КП» (Осинниковское с/п) п. Першино |  |  |  |  | 254,53 | 278,76 | 254,53 | 278,76 | 281,17 | 313,31 | 337,40 | 337,40 |
| МП «Ивановское КП» (п.Туртас) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392,40 |

В соответствии с правилами пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации, а также правилами расчета размера платы за коммунальные услуги:

Водоотведение - это технологический процесс, обеспечивающий прием сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные сооружения канализации (согласно Федеральному закону от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»). В домах, где имеется выгребная канализация, а значит, нет централизованной сети канализации, начисление платы с 2014 года осуществляется за услугу сбора, вывоза и очистки жидких бытовых отходов. Сбор бытовых стоков в таких домах (не оборудованных централизованными сетям водоотведения) осуществляется ассенизационными машинами и вывозится на очистные сооружения.

Ранее начисление платы производилось как за коммунальную услугу «водоотведение» по тарифу с 1 м3, который утверждал Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области. При утверждении тарифов на 2014 год Департамент исключил объемы по вывозу жидких бытовых отходов как не подлежащих государственному регулированию для согласования и утверждения данных услуг органами местного самоуправления. В результате в домах, где нет централизованной сети канализации, с 2014 года плата за водоотведение не начисляется.

Оплата за услуги по сбору, вывозу и очистке жидких бытовых отходов в многоквартирных домах, не оборудованных централизованными сетями канализации, перешла в состав платы за содержание общего имущества и составляет в 2016 году 13,13 руб./м2, а для жителей индивидуальных жилых домов - как услуга сбора, вывоза и очистки жидких бытовых отходов (в расчете на 1 м3).

Собственники индивидуальных жилых домов самостоятельно имеют право заключить прямой договор на возмездное оказание услуг по сбору, вывозу и очистки сточных ЖБО с организацией, оказывающий данный вид услуг, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.1997 №155 «Об утверждении правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

Данная услуга не подлежит государственному регулированию, а значит, является конкурентной и ее стоимость устанавливается организацией самостоятельно на основании договора с потребителем (для муниципальных предприятий стоимость устанавливается органом местного самоуправления, согласно ст.17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации).

2.3.2.2. Структура себестоимости производства ресурса

Структура себестоимости сточных вод за 2013-2015 годы представлена в таблице 38.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 38 – Структура себестоимости отвода сточной жидкости (водоотведение сеть) по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Фактический расход 2013 год | Фактический расход 2014 год | Фактический расход 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Пропущено сточных вод, тыс.м3 | 191,90 | 211,64 | 179,89 |
| Перекачка, транспортировка, очистка сточной жидкости | 7948,81 | 8651,02 | 8785,32 |
| Электроэнергия | 372,64 | 515,52 | 538,72 |
| Амортизация/аренда | 0,00 | 93,89 | 103,28 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 420,41 | 235,86 | 238,22 |
| Затраты на оплату труда | 5435,21 | 5575,53 | 5659,16 |
| Отчисления ни социальные нужды | 1532,57 | 1816,64 | 1726,04 |
| Материалы | 0,00 | 0,00 | 127,00 |
| Цеховые расходы | 187,98 | 413,58 | 392,90 |
| Покупная услуга | 3358,03 | 3611,04 | 2708,28 |
| Ремонтный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 336,52 | 6,30 | 102,00 |
| Содержание и обслуживание сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеэксплуатационные расходы | 1245,59 | 965,27 | 735,19 |
| Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 12888,95 | 13233,63 | 12330,80 |
| Себестоимость 1 м3 отпущенной воды | 67,16 | 62,53 | 68,54 |
| Всего доходов | 10649,45 | 9518,00 | 7 869,90 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости предприятий ЖКХ Уватского муниципального района занимают следующие статьи затрат:

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 42,17%;

- покупная услуга – 26,05%;

- общеэксплуатационые (управленческие) расходы – 9,66%;

- расходы на электроэнергию –2,89%;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание – 3,26%

Ежегодные мероприятия по повышению эффективности и надежности систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района (по замене оборудования на энергосберегающее) на очистных сооружения позволяют снизить затраты на электроэнергию.

Одной из главных причин убыточности по услугам сетевой канализации является превышение расхода электроэнергии на перекачку и очистку сточной жидкости. Большой срок эксплуатации инженерных сетей водоотведения приводит к перерасходу ремонтного фонда. В п. Нагорный существующие канализационно-очистные сооружения были рассчитаны на очистку стоков в объеме 400 м3 в сутки. Фактически предприятие очищает стоки в объеме 84,4 м3 в сутки.

Для снижения себестоимости, и как следствие тарифа на услуги водоотведения для потребителей Уватского муниципального района, необходим комплекс мероприятий, направленных реконструкцию объектов водоснабжения для снижения затрат на обслуживание, снижение удельного расхода электроэнергии, оптимизации расходов по заработной плате.

Рисунок 7 – Структура себестоимости отвода сточной жидкости по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района, в %

Структура себестоимости вывоза жидких бытовых отходов за 2013-2015 годы представлена в таблице 39.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 39 – Структура себестоимости вывоза жидких бытовых отходов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Показатель | Фактический расход 2013 год | Фактический расход 2014 год | Фактический расход 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывезено ЖБО, тыс. м3 | 124,38 | 160,00 | 168,70 |
| Топливо (ГСМ) | 3861,81 | 4485,67 | 5158,52 |
| Амортизация/аренда | 141,43 | 330,01 | 346,51 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 511,91 | 1510,67 | 1812,80 |
| Затраты на оплату труда | 3808,60 | 4519,35 | 5061,67 |
| Отчисления ни соц. нужды | 1136,61 | 1312,73 | 1528,62 |
| Материалы | 657,25 | 812,01 | 860,73 |
| Цеховые расходы | 502,59 | 1057,11 | 1157,54 |
| Аварийно-восстановительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонтный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 507,03 | 372,29 | 409,52 |
| Содержание и обслуживание сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеэксплуатационные расходы | 698,97 | 2482,90 | 2718,78 |
| Внеэксплуатационные расходы | 29,61 | 0,00 | 74,00 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 11916,20 | 16882,73 | 19728,10 |
| Себестоимость 1 м3 отпущенной воды | 95,81 | 105,52 | 116,94 |
| Всего доходов | 9518,16 | 17972,70 | 19388,00 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости вывоза ЖБО предприятий ЖКХ Уватского муниципального района занимают следующие статьи затрат:

- расходы на приобретение топлива (ГСМ) – 32,41%;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 31,96%;

- расходы на приобретение материалов – 5,52%

- общеэксплуатационые (управленческие) расходы – 5,87%;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание – 4,30%.

Рисунок 8 – Структура себестоимости вывоза жидких бытовых отходов по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района, в %

Одной из главных причин убыточности по услугам выгребной канализации (вывоза ЖБО) является удаленность зон обслуживания, превышение затрат на горюче-смазочные материалы, так как эксплуатируемая техника имеет большой износ, и фактическое потребление топлива превышает нормативный. Большой срок эксплуатации спецтехники приводит к перерасходу ремонтного фонда.

Для снижения себестоимости, и как следствие тарифа на услуги выгребного водоотведения для потребителей Уватского муниципального района, необходимо приобретение новой специализированной техники для снижения затрат на топливо, ремонтный фонд, оптимизация расходов по заработной плате.

    - Проблемы эксплуатации системы водоотведения

К основным проблемам системы водоотведения Уватского муниципального района следует отнести:

- наличие систем централизованного водоотведения только в п.Туртас, ст.Юность-Комсомольская, п.Нагорный, в с.Демьянское, п.Демьянка, п.Муген;

- удаленность зон обслуживания по выгребной канализации, превышение затрат на горюче-смазочные материалы;

- большой износ сетей водоотведения (перерасход ремонтного фонда);

- большой перерасход электроэнергии по услугам сетевой канализации на перекачку и очистку сточной жидкости;

- существующие канализационно-очистные сооружения механической очистки находятся в неудовлетворительном состоянии и не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод;

- неудовлетворительное состояние канализационных насосных станций;

- большой износ техники (перерасход ремонтного фонда) и канализационных колодцев и септиков, которые нуждаются в срочном ремонте;

- необходимость строительства локальных очистных сооружений канализации с механической и биологической очисткой с возможностью приема жидких бытовых отходов;

- необходимость строительства сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах.

Для соблюдения действующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований и для увеличения степени благоустройства, в населенных пунктах необходимо строительство и реконструкция сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах. Необходимо строительство локальных очистных сооружений канализации с механической и биологической очисткой с возможностью приема жидких бытовых отходов.

  - Анализ существующей организации сбора (вывоза) и утилизации твердых коммунальных отходов и выявление проблем функционирования

    - Характеристика мест размещения и утилизации твердых коммунальных отходов

В Уватском муниципальном районе действуют 3 лицензированных полигона твердых коммунальных отходов, расположенных на территориях с.Уват (левобережье), п.Першино, с.Демьянское обслуживаемых МП «Демьянское КП» (с.Демьянское) и МП «Ивановское КП» (с.Уват, п.Першино).

Полигоны ТКО рассчитаны на ежедневный прием бытовых отходов в течение года.

В аренде МП «Демьянское КП» имеет полигон ТКО, который расположен вблизи с.Демьянское. Полигон начал свою деятельность в июле 2014 года.

В аренде МП «Ивановское КП» имеются полигоны ТКО, которые расположен вблизи с.Уват, п.Першино. Полигон в с.Уват, начал свою деятельность в январе 2008 года, в п.Першино с сентября 2014 года.

По договору хозяйственного ведения с администрацией Уватского муниципального района предприятиям на обслуживание переданы специализированные мусоровозы и мусорные контейнеры.

Доля населения в общем объеме утилизации (захоронение) ТКО – 40 %.

Таблица 40 – Технические показатели полигонов утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов в

| Показатель | Ед. изм. | Мощность, кВт/ч. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Полигон ТКО с.Уват |  |  |
| -период эксплуатации | лет | 20 |
| -планируемое накопление отходов (в плотном теле) | т.м3 | 67,97 |
| -площадь участка | га. | 4,0 |
| -площадь участка складирования | га. | 2,6 |
| -Состав машин работающих на полигоне | Ед |  |
| Бульдозер 9ДЗ-540 | 1 | Планировка, сдвиг отходов, уплотнение. |
| Скрепер самоходный (ДЗ-11 | 1 | Доставка грунта на рабочую карту |
| Экскаватор, емк.0,65м3 (ЭО2233) | 1 | Разработка и погрузка грунта в а/самосвалы |
| Автосамосвалы г/п 4,5т. (Зил) | 1 | Доставка грунта от карьера к картам |
| Потребители |  | 6888 |
| Полигон ТКО с.Демьянское |  |  |
| -период эксплуатации | лет | 20 |
| -планируемое накопление отходов (в плотном теле) | т.м3 /год | 31,87 |
| -площадь участка | га. | 18,15 |
| -площадь участка складирования | га. | 10,048 |
| -Состав машин работающих на полигоне | Ед |  |
| Трактор АГРОМАШ – 90 ТГС | 1 | Планировка, сдвиг отходов, уплотнение. |
| Трактор АГРОМАШ – 90 ТГС | 1 | Доставка грунта на рабочую карту |
| Экскаватор МТЗ - 82 | 1 | Разработка и погрузка грунта в а/самосвалы |
| ГАЗ САЗ - 35071 | 1 | Доставка грунта от карьера к картам |
| Потребители |  | 1951 |
| Полигон ТКО п.Першино |  |  |
| -период эксплуатации | лет | 20 |
| -планируемое накопление отходов (в плотном теле) | т.м3 | 12,63 |
| -площадь участка | га. | 1,0 |
| -площадь участка складирования | га. | 0,63 |
| -Состав машин работающих на полигоне | Ед |  |
| Бульдозер ДтТ75 | 1 | Планировка, сдвиг отходов, уплотнение. |
| Потребители |  | 1809 |

В 2014 году закончено строительство полигона ТКО с.Горнослинкино. В настоящее время обслуживающая с.Горнослинкино организация ООО «Туртас сервис» оформляет документы на получение лицензии на осуществлении деятельности по утилизации (захоронению) ТКО.

Строительство полигона в с.Ивановка приостановлено Государственным бюджетным учреждением Тюменской области «Дирекция коммунально–хозяйственного строительства» в связи с необходимостью переноса электро-линии.

В населенных пунктах организован сбор твердых коммунальных отходов в специальные контейнеры, расположенные вблизи жилых и административных зданий.

Годовой объем вывезенных и утилизированных коммунальных отходов за 2015 год составляет 44,521 тыс. м3, в том числе от населения 32,43 тыс.м3.

Таблица 41 – Перспектива объемов сбора (вывоза) и утилизации твердых коммунальных отходов от потребителей Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывезено твердых коммунальных (бытовых) отходов | тыс.м3 | 35,33 | 44,32 | 44,52 | 44,97 | 45,86 | 46,32 | 46,79 | 47,25 |
| в том числе от населения | тыс.м3 | 25,36 | 33,67 | 32,43 | 37,16 | 37,53 | 37,91 | 38,29 | 38,67 |
| Утилизировано твердых коммунальных (бытовых) отходов | тыс.м3 | 23,52 | 25,07 | 36,29 | 44,97 | 45,86 | 46,32 | 46,79 | 47,25 |

Таблица 42 – Объекты размещения и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов Уватского муниципального района

| Населенный пункт | Наименование объекта размещения отходов | Эксплуатирующая организация | Стадия эксплуатации/ оформления/ строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Уват | полигон ТКО | ООО «Прогресс-2» | эксплуатируется |
| с. Горнослинкино | полигон ТКО | отсутствует | 2015 год - оформление документации, получение лицензии (ООО «Жилсервис») |
| с. Демьянское | полигон ТКО | МП «Демьянское КП» | эксплуатируется |
| с. Ивановка | полигон ТКО | отсутствует | 2015-2016 годы – завершение строительства |
| п. Першино | полигон ТКО | МП «Ивановское КП» | эксплуатируется |
| п. Демьянка | планируется полигон ТКО | отсутствует | - |
| п. Туртас | планируется полигон ТКО | отсутствует | - |
| с. Уват (правобережье) | планируется полигон ТКО | отсутствует | - |

#### Тарифы на сбор (вывоз) и утилизацию твердых коммунальных отходов, структура себестоимости

Тарифы для МП «Демьянское КП» и МП «Ивановское КП» на утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов устанавливаются Департаментом тарифной и ценовой политики Тюменской области.

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» экономически обоснованные тарифы на сбор и вывоз ЖБО и ТКО (на ТКО до 01.01.2017) для муниципальных предприятий устанавливают органы местного самоуправления, организации частной формы собственности устанавливают плату самостоятельно.

Оплата за услуги по сбору, вывозу твердых коммунальных отходов в многоквартирных домах, входит в состав платы за содержание общего имущества и составляет в 2016 году 1,99 руб./м2, а для жителей индивидуальных жилых домов – как услуга сбора, вывоза твердых коммунальных отходов (в расчете на 1 м3).

Расчет накопления ТКО для населения на предприятиях ведется на основании заключенных договоров на оказание услуг по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов.

Информация о размерах тарифов на сбор, вывоз и утилизацию ТКО в разрезе предприятий ЖКХ Уватского муниципального района представлена в таблице 43.

Таблица 43 – Информация о тарифах на сбор, вывоз и утилизацию (захоронение) твердых коммунальных отходов организаций жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района

| Организация | 2014 год |  |  |  |  | 2015 год |  |  |  | 2016 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01.2014 по 30.06.2014 |  | с 01.01.2015 по 30.06.2015 |  |  | с 01.07.2015 по 31.12.2015 |  | с 01.07.2014 по 31.12.2014 |  | с 01.01.2016 по 30.06.2016 |  | с 01.07.2016 по 31.12.2016 |  |
|  | население | прочие | население |  | прочие | население | прочие | население | прочие | население | прочие |  |  |
| УТИЛИЗАЦИЯ (ЗАХОРОНЕНИЕ) ТКО (ранее ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Прогресс-2» МП «Ивановское КП» | 116,29 | 116,29 | 122,45 |  | 122,45 | 122,45 | 122,45 | 128,61 | 128,61 | 235,34 | 235,34 | 240,08 | 240,08 |
| МП «Демьянское КП» | - | - | 162,12 |  | 162,12 | 162,12 | 162,12 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 174,45 | 175,06 | 175,06 |
| МП «Ивановское КП» |  |  |  |  |  | 221,61 | 221,61 | 235,34 | 234,34 | 235,34 | 235,34 | 240,08 | 240,08 |
| СБОР И ВЫВОЗ ТКО (ранее ТБО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Жилсервис» | 168,33 | - |  | 168,33 | - | 168,33 | - | - | - | - | - | - | - |
| ООО «Туртас сервис» | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 227,48 | 997,82 | 227,48 | 997,82 |
| ООО «Прогресс-2» | 180,00 | - |  | 180,00 | - | 180,00 | - | 198,00 | - | - | - | - | - |
| МП «Соровское КП» | 199,87 | 668,40 |  | 199,87 | 668,40 | 199,87 | 783,58 | 199,87 | 783,58 | - | - | - | - |
| МП «Демьянское КП» | 155,02 | 270,78 |  | 155,02 | 270,78 | 171,30 | 299,21 | 171,30 | 299,21 | 205,56 | 205,56 | 205,56 | 205,56 |
| МП «Демьянское КП» п.Демьянка | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 199,87 | 199,87 | 199,87 | 199,87 |
| МП «Демьянское КП» п.Муген | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 363,63 | 363,63 | 363,63 | 363,63 |
| МП «Ивановское КП» | 148,40 | 284,47 |  | 148,40 | 284,47 | 163,94 | 319,40 | 163,94 | 319,40 | 196,72 | 196,72 | 196,72 | 196,72 |

Структура себестоимости утилизации ТКО за 2013-2015 годы представлена в таблице 44.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 44 – Структура себестоимости утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

| Показатель | 2013 год (факт) ООО «Прогресс-2» | 2014 год (факт) ООО «Прогресс-2» МП «Демьянское КП» | 2015 год (факт) ООО «Прогресс-2» МП «Демьянское КП» МП «Ивановское КП» |
| --- | --- | --- | --- |
| Захоронено ТКО | 23,52 | 25,07 | 36,29 |
| Материалы | 15,07 | 84,33 | 210,83 |
| Топливо | 633,61 | 212,25 | 530,63 |
| Амортизация автомашин и механизмов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 265,18 | 225,18 | 337,77 |
| Затраты на оплату труда | 428,99 | 577,23 | 1443,08 |
| Отчисления на соц. нужды | 127,26 | 173,05 | 435,81 |
| Обезвреживание отходов | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 284,54 | 261,14 | 652,85 |
| Отчисления на страхование имущества | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цеховые расходы | 205,01 | 96,32 | 240,80 |
| Общеэксплуатационные расходы | 41,29 | 536,76 | 1663,96 |
| Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 0,00 | 409,99 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 2000,94 | 2196,26 | 5925,70 |
| Себестоимость единицы выполненных работ | 85,07 | 87,59 | 163,29 |
| Всего доходов | 2583,10 | 5114,20 | 6848,00 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости утилизации (захоронения) ТКО занимают следующие статьи затрат:

- расходы на приобретение топлива (ГСМ);

- расходы на оплату труда основного производственного персонала;

- расходы на приобретение материалов, прочие прямые расходы;

- цеховые расходы;

- общеэксплуатационые расходы.

Структура себестоимости сбора и вывоза ТКО за 2013-2015 годы представлена в таблице 45.

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах за 2013-2015 годы организаций, использующих в своей деятельности имущество администрации Уватского муниципального района на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, договора аренды.

Таблица 45 – Структура себестоимости сбора и вывоза твердых коммунальных отходов

| Показатель | Фактический расход 2013 год | Фактический расход 2014 год | Фактический расход 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Вывезено ТКО, тыс.м3 | 35,33 | 44,32 | 45,52 |
| Топливо (ГСМ) | 2883,51 | 3011,61 | 3463,35 |
| Амортизация/аренда | 160,29 | 162,30 | 167,17 |
| Ремонт и техническое обслуживание | 360,53 | 341,96 | 365,90 |
| Затраты на оплату труда | 2689,59 | 2554,45 | 2669,40 |
| Отчисления ни соц. нужды | 722,28 | 763,24 | 806,16 |
| Материалы | 181,61 | 295,29 | 354,35 |
| Цеховые расходы | 1079,98 | 111,40 | 507,98 |
| Аварийно-восстановительные работы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонтный фонд | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие прямые расходы - всего | 385,40 | 34,01 | 200,66 |
| Содержание и обслуживание сетей | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общеэксплуатационные расходы | 700,71 | 1712,92 | 1865,37 |
| Внеэксплуатационные расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего расходов по полной себестоимости | 9163,89 | 9292,11 | 10398,90 |
| Себестоимость 1 м3 | 259,40 | 205,99 | 228,45 |
| Всего доходов | 9140,31 | 11243,80 | 13039,10 |

Наибольший удельный вес в структуре себестоимости сбора и вывоза ТКО занимают следующие статьи затрат:

- расходы на приобретение топлива (ГСМ) – 31,47%;

- расходы на оплату труда основного производственного персонала – 29,35%;

- расходы на ремонт и техническое обслуживание – 3,93%;

- общеэксплуатационые расходы – 7,65%.

- цеховые расходы – 11,79%.

Рисунок 9 – Структура себестоимости сбора и вывоза ТКО по предприятиям ЖКХ Уватского муниципального района, в процентах

Одной из главных причин убыточности по услугам вывоза ТКО является удаленность зон обслуживания, превышение затрат на горюче-смазочные материалы, так как эксплуатируемая техника имеет большой износ, и фактическое потребление топлива превышает нормативный. Большой срок эксплуатации спецтехники приводит к перерасходу ремонтного фонда.

Для снижения себестоимости, и как следствие тарифа на услуги вывоза ТКО для потребителей Уватского муниципального района, необходимо приобретение новой специализированной техники для снижения затрат на топливо, ремонтный фонд, оптимизация расходов по заработной плате.

    - Основные проблемы сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

К основным проблемам организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) ТКО Уватского муниципального района следует отнести:

- большой износ существующей специализированной техники, задействованной на сборе (вывозе) ТКО;

- большой расход топлива (ГСМ), связанный с расширением и удаленностью зон обслуживания;

- отсутствие специализированных полигонов утилизации (захоронения) ТКО на территориях сельских поселений;

- недостаточное количество новой специализированной техники и контейнеров для накопления ТКО.

Действующий полигон ТКО в с. Уват введен в эксплуатацию в 2008 году, поэтому реконструкция полигона ТКО не требуется. Требуется реконструкция  дизбарьера, засыпка рабочих карт грунтом слоем 0,25см.

Для более точного ведения учета утилизирующего твердого коммунального отхода на полигонах ТКО требуется установить весы.

  - Анализ существующей организации газоснабжения и выявление проблем функционирования

    - Характеристика объектов газоснабжения

Сжиженный природный газ представляет собой безопасный, экологически чистый вид топлива с высокими энергетическими характеристиками и октановым числом. Цена сжиженного природного газа (СПГ) по стоимости у потребителя ниже цены сжиженного нефтяного газа, мазута и тем более дизельного топлива.

Природный сетевой газ потребителям Уватского муниципального района поступает от магистрального газопровода «Уренгой-Сургут-Челябинск». Распределение газа осуществляется ГРС «Туртасская – с.Уват», находящейся на территории Уватского муниципального района.

Газификация района начата в 2001 году с п.Туртас.

Таблица 46 – Характеристика источников газоснабжения Уватского муниципального района

| Название ГРС | Производительность | Средняя загрузка | Давление на выходе из ГРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qпроект, тыс.м3/час | % | Рпроект, МПа | Ррабочее, МПа |
| ГРС «п.Туртас» | 10 | 20,4 | 0,6 | 0,6 |

Таблица 47 – Существующие межпоселковые газопроводы

| Название газораспределительной станции | Межпоселковые газопроводы | Кол-во, км | Количество населенных пунктов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | с в/п г/п | без в/п г/п |
| Туртасская | ГРС «Туртасская –с.Уват» | 42 | 3 | 3 | 0 |
| Туртасская | ГРС «Туртасская –с.Уват» | 45 | 3 | 3 | 0 |

В районе эксплуатируется 295 км газопроводов: в том числе 98 км межпоселковых и 197 км внутрипоселковых газораспределительных сетей. Построен, но не сдан  эксплуатацию межпоселковый газопровод ГРС «Демьянка - с.Демьянское», протяженностью 48 км.

В настоящее время, кроме предприятий коммунальной инфраструктуры, газифицировано 2922 жилых помещения граждан, в том числе 1254 помещения граждан льготных категорий.

Рисунок 10 – Схема газоснабжения и газификации Уватского муниципального района

Наблюдается стабильный ежегодный прирост газифицированных жилых помещений в пределах от 4 до 6% к уровню «показатель - прошлого года».

Нареканий по надёжности систем газоснабжения нет. Собственники газопроводов ежегодно заключают договоры на техническое обслуживание газораспределительных сетей и оборудования с лицензируемыми организациями.

Таблица 48 - Показатели газификации Уватского муниципального района

| Показатель | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые котельные (находящиеся у предприятий ЖКХ) | ед. | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 |
| Внутрипоселковые газопроводы | км | 129,1 | 137,9 | 143,9 | 143,9 | 185,0 | 197,0 |
| Количество газифицированных дворов, всего, в том числе: | ед. | 2204 | 2402 (+198) | 2501 (+99) | 2655 (+154) | 2804 (+149) | 2922 (+118) |
| с. Ивановка | ед. | 114 | 125 | 128 | 133 | 147 | 155 |
| п. Нагорный |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 48 | 49 |
| п. Демьянка | ед. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
| п. Туртас | ед. | 847 | 961 | 1002 | 1039 | 1083 | 1141 |
| с. Уват | ед. | 1139 | 1212 | 1267 | 1368 | 1422 | 1473 |
| Прирост к уровню прошлого года | % | 0 | 9 | 4,1 | 6,2 | 5,6 | 4,2 |

Для полной газификации населенных пунктов (т.е. перевода всех дворов (квартир) на индивидуальное газовое отопление) потребуется строительство еще около 244,12 км внутрипоселковых газопроводов.

Таблица 49 - Запланированное строительство межпоселковых газопроводов

| ГРС | Межпоселковые газопроводы | Кол-во, км | Кол-во н/п, шт. | Название населенного пункта | Кол-во дворов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Демьянка» | ГРС»Демьянка»-с.Демьянское | 48 | 1 | с.Демьянское | 1075 |
| «Демьянка» | ГРС»Демьянка»-п.Демьянка | 2 | 1 | п.Демьянка | 676 |
| «Демьянка» | Демьянкое-Солянка-Першино-Осинник-Ищик | 42 | 4 | с.Солянка п.Першино с.Осинник д.Ищик | 105 189 113 18 |
| «Туртасская» | ГРС «Туртасская –с.Горнослинкино-с.Красный Яр-с.Алымка-с.Уки-д.Сергеевка,д.Яр» | 47 | 6 | с.Горнослинкино с.Красный Яр с.Алымка с.Уки д.Сергеевка д.Яр | 211 163 99 72 25 30 |
| «Туртасская» | ГРС «Туртасская –с.Уват» | 4 | 1 | п. Нагорный | 133 |
| Итого |  | 143 | 13 |  | 2909 |

- Большая работа в 2014 году проведена по газификации п.Нагорный, в котором на отопление природным газом переведено 100% малоэтажного жилого фонда населенного пункта.

Газификация населенных пунктов д.Лучкино, д.Трошино, д.Луговослинкино, д.Шилова, д.Березовка, д.Ялба, д.Остров, д.Верхний Роман, д.Лебаут, п.Муген, с.Сор, с.Тугалово, д.Герасимовка, д.Нефедова, нецелесообразна.

- Реализация мероприятий по газификации Уватского муниципального района к 2020 году предполагает наиболее полное удовлетворение потребностей экономики и населения в обеспечении дешевыми топливными ресурсами.

Приоритетным направлением газификации представляется строительство объекта ГРС «Демьянка», межпоселкового газопровода ГРС «Демьянка» - с. Демьянское, строительство газовой котельной в с.Демьянское (а также п.Нагорный) и уход от оказания услуги теплоснабжения, предоставляемой АО «Транснефть - Сибирь» для населения с.Демьянское и п.Нагорный в результате которой предприятия ЖКХ (МП «Демьянское КП» и МП «Ивановское КП») несут убытки.

Строительство муниципальных газовых котельных позволит стабилизировать экономическое положение предприятий ЖКХ, использовать энергоэкономичный вид топлива.

По договоренности с АО «Газпром газораспределение Север», Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области, Администрацией Уватского муниципального района – работы по газификации с.Демьянское и п.Демьянка должны быть проведены в 2016-2017 годах за счет средств АО «Газпром газораспределение Север».

    - Объемы потребления газа

На объектах коммунально-бытового обслуживания и промышленных предприятиях природный газ используется для технологических и отопительных нужд.

В жилых домах природный газ населением используется в основном для приготовления пищи, отопления и частично приготовления горячей воды.

В многоквартирных домах, где приборы учёта газа отсутствуют, плата взимается по нормативам, установленным на пищеприготовление (газовая плита) и подогрев воды (газовый водонагреватель) регулирующим органом субъекта Российской Федерации. Там, где производится индивидуальное газовое отопление от отопительной установки (газового котла), приборы учёта установлены повсеместно, расчёт осуществляется по показаниям приборов учёта.

Газоснабжение сетевым природным газом осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Север», газоснабжение сжиженным газом в баллонах – ОАО «Тюменьмежрайгаз». Платежи потребителям коммунальных услуг предъявляются непосредственно самими ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие организации, без договоров для населения (на основании квитанций) и по договорам для прочих потребителей. Доставка сжиженного баллонного газа в сельские населенные пункты производится непосредственно потребителям на основании заявок.

Таблица 50 - Объем поставок газа потребителям Уватского муниципального района в разрезе сельских поселений

тыс.м3

| Населенный пункт | Объем поставок газа в 2015 году |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | население | бюджетные организации | прочие потребители | предприятия ЖКХ | ВСЕГО |
| Уватское с/п с.Уват | 4 506,18 | 119,19 | 796,50 | 3 262,05 | 8582,86 |
| Туртасское с/п п.Туртас | 2 784,71 | 8,49 | 937,47 | 3 246,04 | 6976,71 |
| Ивановское с/п с.Ивановка, п.Нагорный | 336,37 | 0,00 | 47,78 | 166,682 | 550,832 |
| Соровое с/п п.Демьянка | 108,37 | 0,00 | 1 632,28 | 0,00 | 1 740,65 |
| ИТОГО | 7 735,63 | 127,68 | 3 414,03 | 6 674,772 | 17 815,05 |

Доля поставки природного газа по приборам учета на территории Уватского муниципального района за 2015 год составила 99,7 %. Планируется довести долю отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до 100% в 2020 году.

Таблица 51 – Информация об установленных приборах учета физическими лицами на территории Уватского муниципального района

| Абоненты | Показатель |
| --- | --- |
| Количество абонентов по приборам учета, ед. | 2 858 |
| Количество абонентов по нормативу, ед. | 64 |
| Всего количество абонентов, ед. | 2 922 |
| Доля установленных приборов учета, % | 97,8 |

На текущий момент в Уватском муниципальном районе дефицит потребления природного газа не наблюдается.

Таблица 52 – Выявление резервов и дефицита мощности у производителя и потребителей

| Показатель | Q проект. тыс.м3/ч | Q факт. ср. с 01.12.2015 по 01.06.2016 тыс.м3/ч | %загрузки от max | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление резервов и дефицита мощности у ГРС | 10,00 | 3,006 | 30% | Фактическое потребление за период |
| Выявление резервов и дефицита мощности у потребителей | 10,00 | 7,050 | 71% | План поставок на потребителей за период |

    - Розничная цена на газ, плата за подключение (технологическое присоединение) к газорасприделительным сетям

Розничную цену на природный и сжиженный газ в Тюменской области устанавливает Правительство Тюменской области и Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Таблица 53 – Розничная цена на сжиженный газ

| Вид потребления | Реквизиты НПА | Розничная цена, рублей за 1 кг, включая налог на добавленную стоимость и доставку для абонента (франко-потребитель) |
| --- | --- | --- |
| розничная цена на сжиженный газ, реализуемый населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств) | Постановление Правительства Тюменской области №224-п от 04.06.2012 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» | 28,53 |
|  | Постановление Правительства Тюменской области №224-п от 27.06.2013 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» | 39,24 |
|  | Постановление Правительства Тюменской области №334-п от 27.06.2014 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» | 45,46 |
|  | Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.06.2015 №40/01-21 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» | 54,64 |
|  | Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.06.2016 №66/01-21 «О розничной цене на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» | 62,10 |

Таблица 54 – Розничная цена на газ, реализуемый населению для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд (кроме газа для заправки автотранспортных средств), не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности

| Вид потребления | Реквизиты НПА | Розничная цена, рублей за 1000 м3, включая налог на добавленную стоимость |
| --- | --- | --- |
| -на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа); -на приготовление пищи с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа); - на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах); - на отопление и (или) выработку электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | Постановление Правительства Тюменской области от 20.06.2012 №228-п «О розничной цене на газ, реализуемый населению» | 3572,00 |
|  | Постановление Правительства Тюменской области от 26.06.2013 №221-п «О розничной цене на газ, реализуемый населению» | 4108,00 |
|  | Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 15.06.2015 №41/01-21 «О розничной цене на газ, реализуемый населению» | 4559,00 |
|  | Распоряжение Департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области от 21.06.2015 №65/01-21 «О розничной цене на газ, реализуемый населению» | 4681,74 |

Плату за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Север» газоиспользующего оборудования устанавливает Департамент тарифной и ценовой политики Тюменской области.

Таблица 55 – Плата за технологическое присоединение к газораспределительным сетям ОАО «Газпром газораспределение Север»

| Плата технологическое присоединение | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- |
| - с максимальным расходом газа, не превышающим 15 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя (для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности) | 42 372,88 руб. (без НДС) 50 000,00 руб. (с НДС) | 48557,54 руб. (без НДС) 57297,90 руб. (с НДС) |
| - с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час, с учетом расхода газа ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя | 50 000,00 руб. (с НДС) |  |
| - экономически обоснованная плата за одно технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям ОАО "Газпром газораспределение Север" | 108,26 тыс.руб. (с НДС) | 93,02 тыс.руб. (с НДС) |
| Установленный размер платы за технологическое присоединение к газораспределительным сетям применяется, если расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) |  |  |

    - Проблемы организации газоснабжения

В феврале 2012 года Уватским муниципальным районом совместно с Главным управлением строительства Тюменской области была разработана Программа газификации Уватского муниципального района, рассчитанная на период с 2012 по 2014 годы, которая до настоящего времени не реализуется из-за отсутствия финансирования.

В случае невозможности ускоренной реализации Программы, администрацией Уватского муниципального района были предложены мероприятия по реализации вышеуказанной Программы с 2013 по 2020 годы.

  - Анализ существующей организации электроснабжения

    - Инженерно-технический анализ

      - Источники ресурсоснабжения

Схема электроснабжения Уватского муниципального района сформирована, от головных подстанций 110/10 кВ ОАО «Тюменьэнерго» в с. Уват центром питания является ПС 110/10 «Косач», с. Уват (правобережье) – ПС 110/10 «Кирсарай», п. Нагорный – ПС 110/10 «Горная», с. Демьянское – ПС 500/220/110/10 «Демьянская», и от сетей Сургутской дистанции электроснабжения ОАО «РЖД» п. Демьянка – ПС 110/10 «Кедровая», с. Туртас – ПС 110/10 «Туртас».

Электроснабжение потребителей Уватского муниципального района обеспечивается Тобольским филиалом ПАО «СУЭНКО» через собственные и арендованные электросетевые комплексы которые включают в себя воздушные линии 10 кВ, трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, кабельные и воздушные линии 0,4 кВ.

Мощность головных подстанций 110/10кВ Уватского района, позволяет достаточно надежно обеспечить электроснабжение потребителей как жилого, так и промышленного сектора.

Схема электроснабжения с.Уват

1. ПС 110/10 «Косач»:

1.1. Через ВЛ-10 кВ ф. «Райцентр» подключены КТП-10/0,4 кВ, с возможностью кольцевого резервирования через линию ВЛ - 10кВ ф. «Совхоз-Уватский» II СШ-10кВ яч. 4 ПС 110/10 «Косач».

1.2. Через ВЛ-10 кВ ф. «Совхоз-Уватский» подключены КТП-10/0,4 кВ, с возможностью кольцевого резервирования через линию ВЛ - 10кВ ф. «Райцентр» I СШ-10кВ яч. 5 ПС  110/10  «Косач».

Схема электроснабжения с.Туртас

1. От ПС 110/10 «Туртас»:

1.1. Через ВЛ-10 кВ ф. «Поселок-1» подключены КТП-10/0,4 кВ, с возможностью кольцевого резервирования через линию ВЛ - 10кВ  ф. «Поселок 2».

1.2. Через ВЛ-10 кВ ф. «Нижний склад-1» подключены КТП-10/0,4 кВ, с возможностью кольцевого резервирования через линию ВЛ - 10кВ  ф. «Нижний склад-2» II СШ-10кВ яч. 24 ПС  110/10  «Туртас»

1.3. Через ВЛ-10 кВ ф. «Лесхоз» подключена тупиковая КТП-10/0,4 кВ.

Схема электроснабжения н.п.Новый-Уват

- От ПС  110/10  «Кирсарай»:

Схема электроснабжения закольцована через проходные трансформаторные подстанции между 1 и 2 секций шин ПС 110/10 «Кирсарай»

1.1. Через КЛ-10 кВ ф. «ФОК-1».

1.2. Через КЛ-10 кВ ф. «ФОК-2».

1.3. Через ВЛ-10 кВ ф. «Лесхоз».

1.4. Через ВЛ-10 кВ ф. «Кемпинг».

1.5. Через ВЛ-10 кВ ф. «Лыжная база»

Схема электроснабжения населенных пунктов Уватского района

н.п. Осиник:

- от ПС 110/10 «Кирсарай» ВЛ-10 кВ ф. «Осиник».

н.п. Ивановка:

- от ПС 110/10 «Кирсарай» ВЛ-10 кВ ф. «Ивановка».

н. п. Солянка:

- от ПС 110/10 «Юровская» ВЛ-10 кВ ф. «Солянка».

н. п. Муген:

- КЛ-0,4 кВ от КТП 2х630 кВА ЛПДС «Муген».

н. п. Першино

- от ПС 110/10 «Юровская» ВЛ-10 кВ ф. «Першино».

н. п. Красный яр

- от ПС 110/10 «Косач» ВЛ-10 кВ ф. «Красный яр».

н.п. М. Нарыс

- от ПС 110/10 «Косач» ВЛ-10 кВ

н. п. Демьянка

- от ПС 110/10 «Кедровая».

н.п. Нагорный

- от ЛПДС «УВАТ».

н.п. Демьянское

- от ЛПДС «Демьянское».

н.п. Тугалово

- собственная генерация – ДЭС.

      - Сети электроснабжения

Характеристика технологического оборудования электросетевого комплекса Уватского муниципального района представлена:

Уватский участок:

с. Уват:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ - 25,057 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ - 50,473км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ - 0,03км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ - 1,03км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ - 38шт.

д. Малый Нарыс

Ново-Уватский участок:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 8,0 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,72 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

с. Красный яр:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,1 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 0,08 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 0,59 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

с. Уват (правобережье):

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,686 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 13,542 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 23,258 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 7,19 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 22 шт.

- Трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ – 2 шт.

- РП - 2 шт.

с. Осинник:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,026 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,1 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

п. Нагорный:

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 1,9 км.

- Кабельные линии  КЛ-6кВ – 1,626 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 0,088 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-6/0,4кВ – 2 шт.

с. Ивановка:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,137 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,787 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

п. Першино:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 1,58 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 10,806 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 0,04 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 3  шт.

с. Солянка:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,047 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,167 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

с. Демьянское:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 0,46 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 5,088 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 0,2 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 1,43 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 3 шт.

- Воздушные линии ВЛ - 6 кВ – 2,5 км.

- Кабельные линии  КЛ - 6 кВ – 0,7 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-6/0,4кВ – 1 шт.

п. Демьянка:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 9,353 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 9,924 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 1,325 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 0,191 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 12 шт.

п. Муген:

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,7 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 7,674 км.

- РУНН – 0,4 кВ – 2 шт.

с. Тугалово:

- Воздушные линии ВЛ-0,4 кВ – 3,2 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4 кВ – 0,06 км.

- ДЭС – 0,4 кВ – 3 шт.

п. Туртас:

- Воздушные линии ВЛ-10кВ – 22,809 км.

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 44,903 км.

- Кабельные линии  КЛ-10кВ – 3,077 км.

- Кабельные линии  КЛ-0,4кВ – 7,015 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 25 шт.

с. Миссия:

- Воздушные линии ВЛ-0,4кВ – 0,6 км.

- Трансформаторные подстанции КТП-10/0,4кВ – 1 шт.

      - Объемы потребления электрической энергии

Сбытом и начислением платы за коммунальную услугу по электрической энергии занимаются организации:

- Тобольское межрайонное отделение АО «Тюменская энергосбытовая компания»;

- Тобольское управление ОАО «Тюменьэнергосбыт» - филиала АО «ЭК «Восток»;

- ПАО «СУЭНКО» (с.Тугалово).

Таблица 56 – Общий объем отпуска электроэнергии в Уватском муниципальном районе всеми энергосбытовыми компаниями

тыс.кВт.ч/в год

| Потребители | 2013 год (факт) | 2014 год (факт) | 2015 год (факт) | 2016 год (план) | 2017 год (план) | 2018 год (план) | 2019 год (план) | 2020 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | 27 590,30 | 37 235,47 | 39 868,92 | 42 326,45 | 44 779,60 | 46 827,56 | 48 367,05 | 49 030,52 |
| Бюджетные организации | 3 733,84 | 5 759,36 | 8 762,82 | 9 675,35 | 9 868,27 | 10 027,84 | 10 152,28 | 10 240,30 |
| Прочие организации | 36 734,72 | 34 017,14 | 62 047,38 | 43 531,72 | 44 106,05 | 44 617,94 | 45 063,98 | 45 441,70 |
| Итого | 68 058,86 | 77 011,97 | 110 679,12 | 95 533,52 | 98 753,92 | 101 473,34 | 103 583,31 | 104 712,52 |

Доля поставки электроэнергии потребителям Уватского района по приборам учета составляет 92 %. Все точки приема в сети и точки отпуска из сети на 100% оснащены приборами учета электрической энергии.

Анализ динамики ПАО «СУЭНКО» показывает стабильный уровень относительных потерь электроэнергии в электрической сети Уватского района.

Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям Уватского муниципального района, обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-диспетчерское управление.

      - Выявление резервов дефицита и мощности у производителей и потребителей

Анализ загрузки трансформаторных подстанций в нормальном, а также послеаварийном и ремонтном режимах (при работе двухтрансформаторных подстанций в однотрансформаторном режиме) показывает наличие дефицита мощности лишь у 10 % трансформаторных подстанций. Более 50 % трансформаторных подстанций загружены менее чем в половину номинальной мощности.

На ВЛ-10 кВ ф. Уватский от ПС 110/10 «КОСАЧ», питающий ТП-10 кВ, наблюдается дефицит пропускной способности. Более 50 % ТП загружены менее чем в половину номинальной мощности.

    - Экономический анализ

2.6.2.1. Тарифы, плата за подключение (технологическое присоединение)

Тарифы на электрическую энергию для населения установлены Решениями Региональной энергетической комиссии Тюменской области, ХМАО-Югры, ЯНАО (Таблица 57). За рассматриваемый период рост тарифов составил 32 %, в среднем около 7,5 % в год.

Таблица 57 - Динамика тарифов на электрическую энергию для населения Тюменской области в 2013-2016 годах

| N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Ед. изм. | 01.01.13-30.06.13 | 01.07.13-31.12.13 | 01.01.14-30.06.14 | 01.07.14-31.12.14 | 01.01.15-30.06.15 | 01.07.15-31.12.15 | 01.01.16-30.06.16 | 01.07.16-31.12.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население (тарифы указываются с учетом НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч. | 1,94 | 2,17 | 2,17 | 2,25 | 2,25 | 2,44 | 2,44 | 2,58 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт ч. | 1,36 | 1,52 | 1,52 | 1,58 | 1,58 | 1,71 | 1,71 | 1,81 |

Для прочих потребителей стоимость электрической энергии определяется гарантирующим поставщиком ежемесячно с учетом предельных уровней нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую потребителям (покупателям).

Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям ПАО «СУЭНКО» различается по категориям потребителей:

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности;

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 670 кВт определяется по индивидуальному проекту;

- плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью от 0 до 670 кВт (56).

2.6.2.2. Структура себестоимости производства и отпуска ресурса

Регулирование тарифов на передачу электрической энергии               ПАО «СУЭНКО» осуществляется методом доходности инвестированного капитала. Необходимая валовая выручка ПАО «СУЭНКО» в 2013 году составила 2 200 млн.руб. (Таблица 59), что превышает плановые значения на 2 %, при этом меньше фактических в 2012 году на 2 %.

Таблица 58 – Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии ОАО «СУЭНКО» за 2011-2013 годы

| № п/п | Показатель | Ед. изм. | 2011 год |  | 2012 год |  | 2013 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | Необходимая валовая выручка на содержание (котловая) | млн.руб. | 1 860 | 2 205 | 1 956 | 2 214 | 4 707 | 4 887 |
| 1 | Необходимая валовая выручка на содержание (собственная) | млн.руб. | 1 854 | 2 199 | 1 956 | 2 246 | 2 152 | 2 200 |
| 1.1 | Подконтрольные (операционные) расходы, включенные в НВВ | млн.руб. | 737 | 928 | 784 | 908 | 8 526 | 825 |
| 1.1.1 | Материальные расходы, всего | млн.руб. | 265 | 318 | 279 | 334 | 376 | 444 |
| 1.1.1.1 | в том числе на ремонт | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 153 |
| 1.1.2 | Фонд оплаты труда | млн.руб. | 263 | 248 | 278 | 269 | 293 | 172 |
| 1.1.3 | Прочие операционные расходы | млн.руб. | 209 | 362 | 227 | 306 | 157 | 210 |
| 1.2 | Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего | млн.руб. | 418 | 345 | 363 | 393 | 403 | 500 |
| 1.2.1 | арендная плата | млн.руб. | 64 | 45 | 68 | 76 | 71 | 64 |
| 1.2.2 | отчисления на социальные нужды | млн.руб. | 90 | 70 | 84 | 71 | 89 | 47 |
| 1.2.3 | налог на прибыль | млн.руб. | 143 | 211 | 95 | 205 | 114 | 204 |
| 1.2.4 | прочие налоги | млн.руб. | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
| 1.2.5 | недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-) | млн.руб. | 108 | 0 | 108 | 32 | 120 | 132 |
| 1.2.6 | прочие неподконтрольные расходы, всего | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 1.3 | Возврат инвестированного капитала, всего, в том числе: | млн.руб. | 404 | 308 | 429 | 571 | 452 | 551 |
| 1.3.1 | размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | млн.руб. | 0 | 308 | 429 | 571 | 452 | 551 |
| 1.4 | Доход на инвестированный капитал, всего, в том числе: | млн.руб. | 643 | 617 | 227 | 373 | 739 | 323 |

Продолжение таблицы 58

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.1 | размер средств, направляемых на реализацию инвестиционных программ | млн.руб. | 0 | 567 | 53 | 249 | 178 | 95 |
| 1.5 | Изменение необходимой валовой выручки, производимое в целях сглаживания тарифов (+/-) | млн.руб. | -348 | 0 | 152 | 0 | -270 | 0 |
| II | Справочно: расходы на ремонт, всего (п. 1.1.1.1 + п. 1.1.2.1) | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 153 |
| III | Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода электроэнергии (котловая) | млн.руб. | 2 187 | 2 156 | 2 261 | 2 254 | 2 541 | 2 674 |

В структуре себестоимости операционные расходы занимают 38%, при этом их доля ежегодно снижается в среднем на 2 % в год. Больше половины операционных расходов относится на материальные расходы (54%). Ежегодно размер средств, направляемых на материальные расходы увеличивается. В 2013 году ПАО «СУЭНКО» было модернизировано и реконструировано электросетевых объектов на 121 млн.руб., построено – на 496 млн.руб. Заработная плата в 2013 году сократилась на 36 %, в связи с переводом персонала, занятого энергоучетом во вновь созданный филиал ЭК «Восток». При этом выросли производственные расходы в части оплаты соответствующих услуг филиала ЭК «Восток».

Неподконтрольные расходы в 2013 году увеличились на 27% по сравнению с фактом 2012 года. Значительное увеличение данных расходов связано с исключением из платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителей налога на прибыль. Затраты на уплату налога на прибыль в 2013 году увеличились на 78 % по сравнению с плановыми значениями. В 2013 году в связи с отменой льготы по налогу на имущество по электросетевому хозяйству также возросли расходы по прочим налогам – в 4 раза.

По статье недополученный по независящим причинам доход отражены выпадающие доходы от оказания услуг по технологическому присоединению. В 2013 году в выпадающие доходы включены расходы по реконструкции объектов, выполняемых в рамках договоров об осуществлении технологического присоединения, а также разница между экономически обоснованными расходами и установленной платой в размере 550 руб. для Заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых не превышает 15 кВт по третьей категории надежности. Данные расходы выше плановых на 10 %.

Затраты Тобольского филиала ПАО «СУЭНКО» в 2015 году составили 246 529,0 тыс.руб., доля на обслуживание Уватского участка РЭС составила – 20%исходя из обслуживания УЕ (условных единиц). Следует, что себестоимость производства Уватского участка РЭС за 2015 год составила 49 305,8 тыс.руб. Структура себестоимости производства будет сохранена, увеличение может произойти на уровень инфляции.

    - Основные показатели работы системы электроснабжения

      - Надежность работы системы электроснабжения

Надежность работы системы электроснабжения Уватского района на 2015 год можно охарактеризовать следующими показателями:

- общее количество отказов/аварий – 175 ед.;

- общая продолжительность перерывов в электроснабжении в результате отказов – 203 час 56 минут;

- среднее время восстановления электроснабжения – 1 час 10 минут.

Случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями не выявлено.

### Таблица 59 – Основные показатели работы системы ресурсоснабжения

| Целевые показатели | Ед.изм. | Механизм расчета показателя | Допустимые значения | Факт 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспеченность энергоресурсами новых объектов капитального строительства | к-т | отношение мощности построенных энергоисточников к мощности, требуемой объектами капитального строительства | 1 | 1 |
| Расход энергоресурсов | млн.кВт*час | объем потребления электрической энергии |  |  |
| Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии | час/точку присоединения | отношение фактической суммарной продолжительности всех прекращений передачи электрической энергии в отношении потребителей услуг к максимальному числу точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации | ≤1 |  |
| Показатель качества обслуживания потребителей услуг ТСО | баллов | в соответствии с формулой 3.1. Методических указаний по расчёту уровня надёжности и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг для организации по управлению ЕЭС и ТСО, введенными в действие приказом Минэнерго России от 14.10.2013г. №718. | - | 0,8975 |
| Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения | к-т | отношение общего числа заявок на ТП к сети, поданных заявителями (десятки шт.) к числу вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присоединению в соответствующем расчетном периоде (шт.) | 0,000 | 0,0000 |

      - Качество работы системы электроснабжения

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Показателями качества электроэнергии являются:

- отклонение напряжения от своего номинального значения;

- колебания напряжения от номинала;

- несинусоидальность напряжения;

- несимметрия напряжений;

- отклонение частоты от своего номинального значения;

- длительность провала напряжения;

- импульс напряжения;

- временное перенапряжение.

Качество электрической энергии, отпускаемой потребителям муниципального образования Уватского района, обеспечивается совместными действиями организаций, передающих электроэнергию и осуществляющих оперативно-диспетчерское управление.

Электроэнергия, отбираемая от центров питания ОАО «Тюменьэнерго» и ОАО «РЖД», а также передаваемая сетевой организацией ОАО «СУЭНКО» соответствует по показателям качества требованиям государственного стандарта. Искажения, вносимые в форму электроэнергии электрическими сетями и оборудованием, не выводят значения показателей качества за установленные пределы, и электроустановки потребителей Уватского района работают в нормальных условиях, предписанных техническими условиями, за исключением случаев нарушения правил нормальной эксплуатации самими потребителями.

    - Проблемы эксплуатации системы ресурсоснабжения

### Проблемы эксплуатации системы электроснабжения Уватского муниципального района:

- в районом центре существует проблема обеспечения потребителей по 2 категории надежности;

- проектная мощность 15 % ТП практически полностью загружена.

- План развития Уватского муниципального района и прогнозируемый спрос на коммунальные услуги

На территории района реализуются важнейшие федеральные, региональные и муниципальные районные программы, проекты, по развитию Уватского муниципального района:

- Приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России»;

- Приоритетный национальный проект «Здоровье»;

- «Программа газификации Уватского м муниципального района Тюменской области»;

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Социальное развитие села»;

- «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья»;

- «Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов».

- Программа «Комплексное социально-экономическое развитие Уватского муниципального района до 2020 года»;

- «Программа модернизации систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района на 2012-2020 годы»;

- «Муниципальная целевая Программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Уватском муниципальном районе на 2012-2020 годы»»;

- Муниципальные Программы структурных отделов Администрации и организаций Уватского муниципального района.

Развитие Уватского муниципального района производится на основании градостроительной документации:

    - Схема территориального планирования Уватского муниципального района (утверждена Решением Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №352 «Об утверждении схемы территориального планирования Уватского муниципального района»);

    - Генеральные планы 12 сельских поселений (утверждены Решением Думы Уватского муниципального района от 16.09.2009 №353 «Об утверждении генеральных планов сельских поселений»).

  - Прогноз динамики численности населения

При сохранении тенденции смертности и естественного прироста населения, численность населения Уватского муниципального района на 2020 год составит 20 036 человек. Прирост населения с 2012 года к 2020 году составит 3,4%.

В условиях роста численности населения к 2020 году основным направлением Программы является - планирование мероприятий по строительству и реконструкции водопроводных, канализационных тепловых сетей и газопроводов, реконструкцию водоочистных сооружений, с большей производительностью, для обеспечения качественного и бесперебойного водоснабжения потребителей, а также новых объектов капитального строительства социального и промышленного назначения.

Таблица 60 – Прогноз численности населения до 2020 года

| Наименование показателя | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 (факт) | 2011 (факт) | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (факт) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  |  |  |  | (прогнозное значение) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Численность населения на конец года, человек | 19463 | 19419 | 19409 | 19387 | 19257 | 19098 | 19597 | 19697 | 19815 | 19928 | 20036 |
| Среднегодовая численность населения, человек | 19386 | 19441 | 19414 | 19398 | 19322 | 19178 | 19563 | 19647 | 19756 | 19872 | 19982 |

  - План застройки населенных пунктов Уватского муниципального района

Реализуя приоритетный национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Уватского муниципального района в 2012 году введено в действие жилых домов - 19159 кв.м, что составляет 95,8% к 2011 году, в том числе ввод индивидуальных жилых домов составил 17652 кв.м. или 108,3% к показателю за 2011 год.

Диаграмма 9 – Ввод в эксплуатацию жилых домов в 2012-2020 годах

Примечание: ввод жилья возможен при условии выделения финансовых средств на обустройство инженерно-подготавливаемых площадок.

Таблица 61 - Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов в разрезе сельских поселений

| Сельское поселение | Строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов на 2012-2020 годы, кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 (факт) | 2013 (факт) | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2015 (факт) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) | 2020 (план) |
| Уватское с/п | 8750,04 | 8889,4 | 5220,2 | 8600 | 3519,4 | 8300 | 9000 | 9500 | 10000 | 9400 |
| Туртасское с/п | 4487,95 | 3625,9 | 4631,7 | 6400 | 2665,9 | 6000 | 6200 | 6270 | 5900 | 6500 |
| Соровое с/п | 1094,20 | 2870,7 | 2577,7 | 2440 | 3694,4 | 4600 | 2080 | 2000 | 2200 | 2100 |
| Демьянское с/п | 3551,50 | 1569,8 | 3658,7 | 3500 | 1239,0 | 2700 | 2600 | 2500 | 2300 | 2700 |
| Ивановское с/п | 474,70 | 404,1 | 652 | 1000 | 587,4 | 1130 | 850 | 800 | 900 | 950 |
| Горнослинкинское с/п | 333,90 | 480 | 347,6 | 300 | 641,7 | 500 | 350 | 360 | 350 | 400 |
| Укинское с/п | 0,00 | 182,7 | 62,1 | 250 | 239,5 | 300 | 220 | 170 | 220 | 250 |
| Красноярское с/п | 236,20 | 80,9 | 392,1 | 250 | 225,2 | 300 | 220 | 240 | 250 | 250 |
| Осинниковское с/п | 230,30 | 34,3 | 291,7 | 140 | 217,1 | 200 | 160 | 170 | 160 | 170 |
| Алымское с/п | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 60 | 0 | 60 | 160 | 170 | 160 | 160 |
| Юровское с/п | 0,00 | 146,2 | 39,5 | 200 | 262,2 | 250 | 0 | 60 | 60 | 70 |
| Тугаловское с/п | 0,00 | 0,00 | 110,5 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 50 |
| Всего ввод жилья | 19159 | 18284 | 17983,8 | 23200 | 13291,8 | 24400 | 21900 | 22300 | 22500 | 23000 |

Важным направлением в реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Уватского муниципального района является предоставление земельных участков для жилищного и индивидуального жилищного строительства.

Таблица 62 - Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства

| Территория | Земельные участки | 2011 (справочно) | 2012 (справочно) | 2013 (справочно) | 2014 (факт) | 2015 (оценка) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Уватский муниципальный район | ед. | 114 | 117 | 128 | 101 | 120 |

В районе ведется работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям. На учете на получение бесплатных земельных участков для индивидуального жилищного строительства по состоянию на 01.01.2015 принято 149 многодетных семей.

По состоянию на 01.01.2015 всего предоставлено 114 земельных участков многодетным семьям.

В 2014 году на территории района введены в эксплуатацию:

- школа-сад в с.Солянка на 60 учащихся и на 25 дошкольных мест;

- магазин в с.Демьянское, общая площадь - 121,4 кв.м.;

- 25-ти квартирный жилой дом по адресу: п.Туртас, ул.Октябрьская, д.10, общей площадью – 1161,4 кв.м.;

- многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по адресу: с. Демьянское, ул. НПС, д.16, общей площадью – 1038,9 кв.м.;

- магазин смешанных товаров по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Уват, ул. Дорожная, 4б, общей площадью - 1068,0 кв.м.;

- «Административное здание и офис» по адресу: п.Демьянка, общей площадью – 66,90 кв.м.;

- «Строительство телефонной сети в п.Нагорный Уватского района» (застройщик «Департамент информационной политики Тюменской области»).

В 2015 году на территории района введены в эксплуатацию:

- автовокзал в с.Уват на 25 мест, застройщик ГКУ ТО «Управление капитального строительства»;

- магазин смешанных товаров «Альтернатива» в с.Уват, ул.Ленина д.127, застройщик Алексеенко А.Н., торговая площадь объекта – 168,2 кв.м;

- шиномонтажная мастерская на 363 км ФАД «Тюмень-Ханты-Мансийск», застройщик ООО «УватСервис», общая площадь здания – 67,5 кв.м;

- магазин «Автозапчасти» на 363 км ФАД «Тюмень-Ханты-Мансийск», застройщик ООО «УватСервис», торговая площадь здания – 120 кв.м;

- магазин в с.Демьянское, застройщик Чмиль Н.П., торговая площадь здания – 91кв.м;

- магазин смешанных товаров «Николаевский» в с.Уват, ул.Ленина д.13, застройщик Алексеенко А.Н., торговая площадь объекта – 201,8 кв.м;

- 27-ми квартиный жилой дом в п.Демьянка, ул.Пионерная д.17, застройщик ОАО «РЖД», общая площадь квартир – 1508,3 кв.м;

- «РВСП 20000м3 №5, №6 ЛПДС «Демьянское» Тобольское УМН. Строительство 1-й этап. «РВСП 20000м3 №5, №6 ЛПДС «Демьянское». Строительство» застройщик ОАО «Сибнефтепровод».

На территории района ведётся строительство следующих объектов:

- гостиница на 41 номер в с.Уват;

- многоквартирная блокированная застройка в с.Уват, застройщик ООО «Аметист», общей площадью 2640 кв.м.;

- торговый комплекс в с.Уват (застройщик ИП Дивак);

- здание магазина в с.Уват (застройщик Яшкин Л.М.);

- производственная база с цехами по производству керамзитоблоков, брусчатки и обработки древесины в п.Туртас, застройщик ООО «УватСтройИндустрия»;

- «Центр здоровья и отдыха» в п.Туртас, ул.Октябрьская, д.20, застройщик ИП Панков В.В., общая площадь здания 146,8 кв.м.;

- «Стоянка автомобилей на 3 км подъездной дороги к с.Демьянское Уватского района от федеральной автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» сооружение1» застройщик ООО «Факт»;

- Пункт медицинской помощи в п.Демьянка Уватского района по адресу: п. Демьянка, ул. Железнодорожная, д.9а, застройщик Хрипченко Татьяна Ивановна;

- Строительство 6-ти 2-х этажных, 4-х квартирных жилых зданий в с. Демьянское по адресу: ул. Лесная, д.12, застройщик ОАО «Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы»;

- Строительство 65-ти квартирного жилого дома в п.Демьянка, мкрн.Железнодорожный д.44, застройщик ОАО «РЖД»;

- Магазин в с.Уки, застройщик Логиновсих З.Н.;

- Здание автосервиса, автомойки и шиномонтажа в п.Туртас, застройщик Кочик О.Н.;

- Строительство производственной базы в с.Уват, застройщик Алексеенко А.Н.;

- 17-ти квартирный жилой дом в с.Демьянское, застройщик ООО «ТСК».

  - Прогноз возможности обеспечения существующей системой теплоснабжения новых потребителей Уватского муниципального района

Планируемый объем реализации тепловой энергии к 2020 году, согласно производственным программа теплоснабжающих организаций, должен составить 88,32 тыс.Гкал.

Новое строительство в с.Уват, п.Туртас, п.Демьянка, с.Демьянское производится с подведением сетей газоснабжения. Увеличение мощностей централизованной системы теплоснабжения не планируется, так как новые объекты планируется вводить с установкой бытовых газовых котлов.

  - Прогноз возможности обеспечения существующими системами водоснабжения и водоотведения новых потребителей Уватского муниципального района

В соответствии с планами застройки сельских поселений, а также производственными программами ресурсоснабжающих организаций по водоснабжению и водоотведению, расчетный объем реализации воды к 2020 году должен составить 883,95 тыс.куб.м. (прирост мощности должен составить 0,67 тыс.куб.м/сут.).

Данный объем водопотребления должен обеспечить водой 20,0 тыс.человек населения.

Изменение объемов водопотребления вызвано приростом населения и включением в объем водопотребления новых абонентов (с.Уват (правобережье), п.Туртас, с.Демьянское, п.Демьянка и др.).

Новое строительство в Уватском муниципальном районе требует увеличения мощностей централизованной системы водоснабжения.

Увеличение объемов водопотребления населения увеличит объемы водоотведения (выгребного и сетевого), так как основной объем сточных вод приходится на долю населения (многоквартирные дома и индивидуальный жилой фонд).

Также к 2020 году планируется увеличение количества выгребов в соответствии с планом застройки Уватского муниципального района в населенных пунктах, где отсутствует централизованная система водоотведения.

Так для соблюдения действующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований и для увеличения степени благоустройства, в населенных пунктах необходимо строительство и реконструкция централизованных сетей водоотведения от объектов социальной сферы, от жилых домов, оборудованных системами внутреннего водоснабжения, от организаций и предприятий, использующих воду в больших объемах. Необходимо строительство локальных очистных сооружений канализации с механической и биологической очисткой с возможностью приема жидких бытовых отходов.

  - Прогноз развития существующей организации сбора (вывоза) и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов Уватского муниципального района с учетом социально-экономических условий

В связи со строительством жилых домов и объектов социальной и промышленной сферы, а также для соблюдений действующих санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района, требуется строительство полигонов утилизации (захоронения) ТКО в таких крупных населенных пунктах как п.Туртас, п.Демьянка, с.Уват (правобережье).

  - Прогноз возможности обеспечения существующей системой газоснабжения новых потребителей Уватского муниципального района

В газифицированных населенных пунктах с.Уват, п.Туртас, п.Демьянка, с.Демьянское идет отключение потребителей от централизованной системы отопления и подключение их к системе газоснабжения.

Новое строительство в с.Уват, п.Туртас, п.Демьянка, с.Демьянское также производится с подведением сетей газоснабжения.

В связи с существующей застройкой газифицированных населенных пунктов потребуется дополнительное строительство внутри поселковых сетей газоснабжения.

  - Прогноз возможности обеспечения существующей системой электроснабжения новых потребителей Уватского муниципального района

На основании генерального плана развития Уватского муниципального района прогнозируется осуществление подключения новых объектов в рамках технологического присоединения к существующим сетям ПАО «СУЭНКО».

По состоянию на конец 2015 года мощность источников питания энергообъектов в зоне обслуживания ПАО «СУЭНКО» по Уватскому муниципальному району составляет 50,538 мВА. Суммарная максимальная потребляемая мощность в 2015 году составила 7,6 мВА. Резерв мощности составляет 42,883 мВА

Учитывая наличие резерва в перспективе до 2029 года по источникам питания энергообъектов в зоне обслуживания ПАО «СУЭНКО» по Уватскому муниципальному района обеспечено развитие электрических сетей для электроснабжения предполагаемых к застройке объектов.

- Реализация мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Уватского муниципального района

  - Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

Мероприятия по установке приборов учета энергетических ресурсов и воды отражены в мероприятиях Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в Уватском муниципальном районе на 2012-2020 годы», утвержденной Постановлением администрации Уватского муниципального района №66 от 23.11.2009 «Об утверждении Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уватском муниципальном районе на 2012- 2020 годы».

Основными задачами программы энергосбережения в части установки приборов учета ресурсов является:

-пропаганда и воспитание энергосберегающего поведения граждан, активное вовлечение всех групп потребителей в энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

-осуществление расчетов за потребленные, переданные, производимые энергетические ресурсы с использованием приборов учета, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов.

Распоряжением администрации Уватского муниципального района от 07.08.2012 №1195-р «О создании рабочей группы и об утверждении положения о рабочей группе по организации исполнения требований Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» создана рабочая группа по организации работ по оснащению приборами учета жилых домов и зданий внебюджетной сферы и проведения обязательных энергетических обследований. Проведено 10 заседаний рабочей группы.

Результаты работы рабочей группы по оснащению приборами учета жилых домов и зданий внебюджетной сферы, в том числе по следующим вопросам:

-сформирован перечень многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета, зданий юридических лиц подлежащих оснащению приборами учета;

-определены схемы финансирования работ по оснащению коллективными приборами учета в многоквартирных жилых домах, приборами учета зданий юридических лиц;

Коллективные (общедомовые) приборы учета ресурсов по холодному водоснабжению, теплоснабжению устанавливаются за счет средств, на капитальный ремонт жилых домов (за счет собственников многоквартирных домов), и за счет средств управляющей организации с последующим возмещением затрат данной организации собственниками многоквартирных домов.

Также в рамках проведения капитального ремонта планируется устанавливать индивидуальные приборы учета холодного водоснабжения и индивидуальные приборы учета горячего водоснабжения в муниципальных квартирах.

Графики установки коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах, установки индивидуальных приборов учета в индивидуальных жилых домах и квартирах многоквартирных домов, на 2016 год представлен в таблице 64 (графики ежегодно корректируются).

Таблица 63 – Графики установки приборов учета энергетических ресурсов в Уватском муниципальном районе

| График установки общедомовых (коллективных) приборов учета энергетических ресурсов в МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ресурса | Подлежат установке*, шт. | Количество установленных ПУ, шт. | Планируются к установке, шт. в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Тепловая энергия | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХВС | 177 | 102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 19 | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| ГВС | 70 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 260 | 133 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 34 | 37 | 29 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| График установки приборов учета энергетических ресурсов в индивидуальных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ресурса | Подлежат установке*, шт. | Количество установленных ПУ, шт. | Планируются к установке, шт. в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Тепловая энергия | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХВС | 4212 | 2538 | 30 | 60 | 70 | 179 | 196 | 220 | 205 | 215 | 198 | 121 | 90 | 90 |
| ГВС | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4261 | 2571 | 30 | 60 | 70 | 179 | 196 | 228 | 213 | 215 | 198 | 121 | 90 | 90 |
| График установки приборов учета энергетических ресурсов в квартирах МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид ресурса | Подлежат установке*, шт. | Количество установленных ПУ, шт. | Планируются к установке, шт. в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
| Тепловая энергия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ХВС | 4284 | 3636 | 15 | 50 | 50 | 65 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 48 | 36 | 29 |
| ГВС | 2666 | 2501 | 0 | 10 | 16 | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| ИТОГО | 6950 | 6137 | 15 | 60 | 66 | 80 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 63 | 51 | 43 |

На 01.01.2016 в многоквартирных домах установлено 11 общедомовых приборов учета тепловой энергии, 102 общедомовых приборов учета холодной воды, 20 общедомовых приборов учета горячей воды, 162 общедомовых электросчетчика.

Таблица 64 – Оснащение общедомовыми приборами учета многоквартирных домов (без учета домов, построенных по типу блокированной застройки)

| Вид услуги | Количество общедомовых приборов учета, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2014 | на 01.01.2015 | на 01.01.2016 |
| ХВС | 98 | 102 | 102 |
| Отопление | 8 | 10 | 11 |
| ГВС | 11 | 20 | 20 |
| Электросчетчики | 47 | 56 | 162 |

В настоящее время обеспеченность приборного учета потребления в жилищном фонде Уватского муниципального района составляет: холодного водоснабжения 63,2%, природного газа 97,8%, электроснабжения 92%. Наряду с этим, учет данных ресурсов осуществляется преимущественно поквартирными приборами учета. На домах, построенных по типу блокированной застройки, устанавливаются поквартирные счетчики.

Таблица 65 – Информация об оснащении приборами учета зданий, строений, сооружений муниципальной сферы

| Наименование | Количество учреждений, ед. | Количество зданий, шт. | Кол-во зданий, не подлежащих оснащению приборами учета, шт. | Кол-во установленных приборов учета, шт. | Требуется установить приборов учета, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Образование и наука | 20 | электрическая энергия |  |  |  |
|  |  | 33 | 0 | 37 | 0 |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |
|  |  | 33 | 1 | 32 | 0 |
|  |  | холодная вода |  |  |  |
|  |  | 33 | 0 | 37 | 0 |
| Социальная сфера | 1 | электрическая энергия |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 4 | 0 |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |
|  |  | 4 | 0 | 3 | 1 |
|  |  | холодная вода |  |  |  |
|  |  | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Культура | 2 | электрическая энергия |  |  |  |
|  |  | 38 | 15 | 24 | 1 |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |
|  |  | 38 | 19 | 18 | 1 |
|  |  | холодная вода |  |  |  |
|  |  | 38 | 12 | 28 | 0 |
|  |  | газ |  |  |  |
|  |  | 38 | 37 | 1 | 0 |
| Спорт | 1 | электрическая энергия |  |  |  |
|  |  | 11 | 0 | 11 | 0 |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |
|  |  | 11 | 7 | 4 | 0 |
|  |  | холодная вода |  |  |  |
|  |  | 11 | 4 | 7 | 0 |
|  |  | газ |  |  |  |
|  |  | 11 | 9 | 2 | 0 |
| Прочие | 22 | электрическая энергия |  |  |  |
|  |  | 22 | 0 | 22 | 0 |
|  |  | тепловая энергия |  |  |  |
|  |  | 22 | 0 | 21 | 0 |
|  |  | холодная вода |  |  |  |
|  |  | 22 | 0 | 22 | 0 |
|  |  | газ |  |  |  |
|  |  | 22 | 21 | 1 | 0 |

В 2013-2015 годах во исполнение Федерального Закона №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ОАО «СУЭНКО» оборудовало общедомовыми приборами учета электрической энергии многоквартирные жилые дома (в которых отсутствовали ОДПУ), расположенные в населенных пунктах Уватского муниципального района. Так же проведена работа по установке приборов учета в отношении потребителей индивидуального жилого фонда, у которых отсутствовали приборы учета. Оборудованы приборами учета трансформаторные подстанции и отходящие присоединения потребителей. Количество потребителей, оборудованных автоматизированным съемом и передачей информации с приборов учета составляет 149 единиц.

Проведение политики, направленной на 100-процентное оснащение жилищного фонда приборами учёта потребления коммунальных ресурсов, является необходимым условием дальнейшего социально-экономического развития Уватского муниципального района, направленного на рациональное и эффективное использование ресурсного и экономического потенциала.

Планируется довести долю отпуска коммунальных ресурсов, счета за которые выставлены по показаниям приборов учета до 100% в 2020 году.

Информация о выполнении целевых показателей Программы по энергосбережению, используется для оценки деятельности органов местного самоуправления (Таблица 66).

Таблица 66 - Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления (Уватский муниципальный район)

| Показатель | Единица измерения | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уточнение | уточнение | факт | план | план | план |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 проживающего | 890,00 | 884,00 | 883,12 | 856,60 | 830,90 | 806,00 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,27 | 0,26 |
| горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 28,13 | 27,90 | 21,36 | 20,70 | 20,10 | 19,50 |
| холодная вода | куб. метров на 1 проживающего | 48,00 | 46,52 | 37,54 | 36,40 | 35,30 | 34,20 |
| природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 190,00 | 190,00 | 186,96 | 181,35 | 175,90 | 170,62 |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |  |
| электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 239,60 | 238,70 | 229,80 | 222,90 | 216,20 | 209,70 |
| тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,39 | 0,39 | 0,26 | 0,25 | 0,24 | 0,24 |
| горячая вода | куб. метров на 1 человека населения | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| холодная вода | куб. метров на 1 человека населения | 2,96 | 3,20 | 3,26 | 3,16 | 3,07 | 2,98 |
| природный газ | куб. метров на 1 человека населения | 6,53 | 6,90 | 6,66 | 6,46 | 6,27 | 6,08 |

  - Мероприятия, предусмотренные Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В рамках Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусмотрены следующие технические мероприятия Муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уватском муниципальном районе на 2012-2020 годы», направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Уватском муниципальном районе:

- мероприятия, направленные на снижение удельного объема используемых топливно-энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта, возникающего в процессе их потребления (режимная наладка котлов, замена котлового оборудования в котельных, реконструкция сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, установка блочных котельных, замена глубинных насосов на скважинах);

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования на объектах жилищно-коммунального хозяйства (замена сетевых насосов на котельных, установка солнечных генераторов, установка ветрогенераторов);

- улучшение экологических показателей среды обитания, за счет создания новых генерирующих мощностей с использованием возобновляемых источников энергии, развитие альтернативных видов топлива (ликвидация нерентабельных котельных);

- переход Уватского муниципального района на энергосберегающий путь развития на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при производстве, передаче и потреблении (установка приборов учета энергетических ресурсов у поставщиков, автоматизация в сфере контроля и учета расхода энергетических ресурсов, проведение энергетических обследований объектов ЖКХ).

## целевыЕ показатели развития коммунальной инфраструктуры

Основными направлениями развития коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района являются: модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры, снижение эксплуатационных затрат, устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды.

Программа предусматривает выполнение комплекса мероприятий, обеспечивающих положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры. Результаты реализации Программы определяются сравнением уровня запланированных целевых показателей с фактическими их значениями на каждом этапе Программы.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оценивается по следующим параметрам, отражающимся в качестве и надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансовых и социально-экономических характеристик:

      - Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной обеспеченности;

      - Целевые показатели эффективности потребления ресурсов в муниципальном секторе;

      - Целевые показатели эффективности потребления ресурсов в жилищном фонде;

      - Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры (показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения, показатели степени охвата потребителей приборами учета, величины новых нагрузок).

Также при реализации Программы планируется достичь социально-экономических результатов:

- повышение качества условий проживания и коммунального обслуживания в Уватском муниципальном районе;

- улучшение экологической ситуации на территории Уватского муниципального района.

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района представлены в таблице 67.

# Программа развития систем теплоснабжения

### 6.1. Основные направления развития и модернизации систем теплоснабжения Уватского муниципального района

Направления развития и модернизации системы теплоснабжения включают:

- переход на автономную систему теплоснабжения;

- повышение экономичности и эффективности работы котельных путем перевода их с дорогостоящего жидкого и твердого топлива на газ для сокращения расходов;

- оптимизацию процессов горения на котлах и внедрение оптимальных графиков регулирования с использованием средств автоматики и контроля;

- оптимизация водоподготовки на источниках тепла с использованием современных средств противонакипной и противокоррозионной обработки воды;

- приведение в соответствие мощности котлов объему подключенной нагрузки, в целях снижения удельного расхода электроэнергии, удельного расхода топлива;

- замену наиболее изношенных участков тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, на трубы с заводской теплоизоляцией на основе пенополиуретана, для сокращения потерь;

- внедрение энергосберегающих технологий.

  - План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусматривает следующие мероприятия по развитию систем теплоснабжения (Приложение 1, Таблица 68):

- установку 8 приборов учета ресурсов (теплосчетчики, водосчетчики);

- реконструкцию сетей теплоснабжения и запорной арматуры в количестве 47,44 километров;

- утепление сетей теплоснабжения в количестве 8,53 км;

- ремонт оборудования котельной с.Уват (РОВД), с.Осинник, с.Тугалово;

- замену горелочных устройств на котельных с.Алымка, с.Красный Яр, с.Уват, с.Ивановка, с.Горнослинкино, п.Туртас, с.Осинник, п.Першино, д.Тугалово, п.Туртас (Центральная котельная), п.Першино, на энергоэффективные аналоги, использующие при работе модулируемое горение и электронные блоки управления поддержания максимального КПД

- замену и режимную наладку 18 котлов в котельных;

- перевод на газ 5 котельных, в соответствии с программой газификации Уватского муниципального района ОАО «Газпром» (с.Алымка, с.Красный Яр, с.Солянка, с.Осинник, п.Першино);

- строительство одной газовой котельной в с. Демьянское;

- установку 3 блочных котельных (п. Туртас ул.Победы), п.Туртас (больницы), с.Горнослинкино (в соответствии с программой газификации Уватского района ОАО «Газпром»));

- установка эффективных систем водоподготовки на котельных п.Туртас ул.Октябрьская, с.Ивановка, с.Красный Яр, с. Алымка, с.Уват, с.Горнослинкино, с.Осинник, п.Першино, с.Солянка, д.Тугалово.

- диспетчеризацию котельных с.Уват ул.Авиаторов, ул.Иртышская, (РОВД), п.Туртас ст.Юность-Комсомольская, ул.Молодежная, с созданием централизованных диспетчерских пунктов;

- ремонт зданий и дымогарных труб на котельных с.Красный Яр, п.Першино, с.Тугалово, с.Горнослинкино, с.Уват ул.Советская, ул.Авиаторов, с.Алымка, п.Туртас ул.Октябрьская.

- выполнение пусконаладочных работ и режимно-наладочных испытаний на 5 котельных в с.Алымка, с.Красный Яр, с.Горнослинкино, с.Уват по ул.Авиаторов, котельная РОВД;

- перевооружение 13 котельных с заменой водогрейных котлов, горелок (установка моделей с моделируемым горением), устройством двухконтурной системы теплоснабжения и установкой теплообменников в с.Солянка, с.Осинник, п.Першино, с.Уват, п.Туртас, с.Горнослинкино.

- проведение энергетического обследования объектов ЖКХ Уватского муниципального района.

Реализация данных мероприятий позволит:

- снизить удельный расход топлива электроэнергии;

- снизить технологические потери тепла за счет сокращения объемов неученых расходов;

- снизить эксплуатационные затраты;

- снизить затраты организаций на покупку топливно-энергетических ресурсов;

- снизить уровень аварийности системы теплоснабжения Уватского муниципального района.

  - Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов систем теплоснабжения необходима сумма в размере 628,31 млн.руб.

2015-2020 годы – 492,01 млн.руб. (2015 год справочно)*

2021-2029 годы – 136,3 млн.руб.

План финансирования программы теплоснабжения по годам и планируемым источникам финансирования представлен в таблице 69.

Таблица 69 – Объем финансирования программы развития систем теплоснабжения

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015-2020 годы | 2015 год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 628,31 | 492,01 | 14,93 | 37,58 | 241,88 | 75,82 | 60,94 | 60,87 |
| бюджетные средства | 628,31 | 492,01 | 14,93 | 37,58 | 241,88 | 75,82 | 60,94 | 60,87 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 69

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ | 136,30 | 64,00 | 30,40 | 11,00 | 15,30 | 4,80 | 5,20 | 1,80 | 0,00 | 3,80 |
| бюджетные средства | 136,30 | 64,00 | 30,40 | 11,00 | 15,30 | 4,80 | 5,20 | 1,80 | 0,00 | 3,80 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Программа развития систем водоснабжения

### 7.1. Основные направления развития и модернизации систем водоснабжения Уватского муниципального района

Для решения указанных в Программе проблем систем водоснабжения Уватского муниципального района с целью обеспечения доступности услуг водоснабжения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района, предприятиями разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоснабжения Уватского района в составе проекта Программы до 2029 года.

Направления развития и модернизации систем водоснабжения включают:

- обеспечение качественной водоочистки с учетом действующих экологических и санитарно-эпидемиологических требований, увеличение степени благоустройства путем строительства и реконструкции сетей водоснабжения в населенных пунктах;

- обеспечение бесперебойного водоснабжения абонентов при минимально необходимых свободных напорах, а также новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения;

- внедрение систематического контроля расхода воды абонентами;

- строительство новых сетей водоснабжения для потребителей.

  - План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем водоснабжения

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусматривает следующие мероприятия по развитию систем водоснабжения (Приложение 1, Таблица 68):

- ремонт и реконструкцию сетей водоснабжения в количестве 54,25 километров;

- реконструкция водопроводно-очистных сооружений в с.Уват (левобережье), с.Ивановка;

- строительство водозабора с разработкой ПСД в с.Демьянское;

- реконструкцию водозаборной скважины в с.Демьянское, с заменой насосного оборудования на энергосберегающее;

- ремонт водонапорных башен с.Осинник, с.Ивановка, п.Першино, д.Остров, с.Солянка, д.Ищик, д.Малый Нарыс, с.Горнослинкино (замена погружных насосов на водонапорных башнях, утепление помещений, устройство кровли, обшивка стен, установка узлов учета и т.д.);

- установка систем водоочистки в п.Першино, с.Горнослинкино, с.Алымка, с.Солянка;

- создание систем диспетчеризации \ и дистанционного управления работой систем водоснабжения (22 системы, в каждой централизованной системе водоснабжения);

- модернизацию водоочистных сооружений (для увеличения производительности сооружений до объема растущей потребности) в с.Уват (правобережье), п.Туртас;

- демонтаж водозаборных колонок.

Проведение запланированных мероприятий позволит:

- вести точный учет поднимаемой и отпускаемой воды (реконструкция водонапорных башен, водозаборных скважин с установкой насосного оборудования и АСУ);

- обеспечить бесперебойное водоснабжение;

- сократить потери воды на сетях водоснабжения (реконструкция сетей водоснабжения с заменой ветхих трубопроводов на полиуретановые);

- снизить энергопотребление (реконструкция водонапорных башен, водозаборных скважин с установкой насосного оборудования);

- повысить качество питьевой воды.

### 7.3. Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов систем водоснабжения необходима сумма в размере 697,86 млн.руб.

2015-2020 годы – 650,58 млн.руб. (2015 год справочно)*

2021-2029 годы – 84,78 млн.руб.

План финансирования программы водоснабжения по годам и планируемым источникам финансирования представлен в таблице 70.

Таблица 70 – Объем финансирования программы развития систем водоснабжения

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015-2020 годы | 2015 год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 697,86 | 650,58 | 9,36 | 94,71 | 182,15 | 188,32 | 94,11 | 81,93 |
| бюджетные средства | 697,86 | 650,58 | 9,36 | 94,71 | 182,15 | 188,32 | 94,11 | 81,93 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 70

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ | 84,78 | 0,00 | 4,05 | 2,18 | 6,90 | 34,10 | 5,05 | 11,20 | 9,30 | 12,00 |
| бюджетные средства | 84,78 | 0,00 | 4,05 | 2,18 | 6,90 | 34,10 | 5,05 | 11,20 | 9,30 | 12,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Программа развития систем водоотведения

### 8.1. Основные направления развития и модернизации систем водоотведения Уватского муниципального района

Для решения указанных в Программе проблем систем водоотведения Уватского муниципального района с целью обеспечения доступности услуг водоотведения, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии района, предприятиями разработаны мероприятия по реконструкции и развитию системы водоотведения Уватского района в составе проекта Программы до 2029 года.

Направления развития и модернизации систем водоотведения включают:

- строительство локальных очистных сооружений канализации с механической и биологической очисткой и возможностью приема жидких бытовых отходов;

- реконструкцию действующих канализационно – очистных сооружений и канализационно - насосных станций;

- реконструкцию сетей водоотведения.

  - План мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем водоотведения

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусматривает следующие мероприятия по развитию систем водоотведения (Приложение 1, Таблица 68):

- реконструкцию 2 канализационно - очистных станций (КОС) в п.Нагорный, п.Туртас;

- ремонт и утепление канализационных насосных станций и зданий канализационных очистных сооружений в населенных пунктах с.Уват (4 шт.), с.Демьянское (3 шт.), п.Туртас (1 шт.), п.Нагорный (3 шт.), п.Демьянка (4 шт.);

- строительство канализационных очистных сооружений (КОС) с разработкой ПСД в с. Демьянское, с.Уват (правобережье);

- реконструкцию 30,50 километров сетей водоотведения;

- приобретение 4 новых ассенизаторских машин большей вместимостью.

Проведение запланированных мероприятий позволит:

- улучшить очистку стоков;

- снизить энергопотребление (реконструкция КОС и КНС с установкой энергосберегающего оборудования);

- сократить расходы на приобретение ГСМ;

- качественно и в надлежащий срок оказывать услуги по вывозу ЖБО;

- улучшить состояние окружающей среды Уватского муниципального района.

### 8.3. Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов систем водоотведения необходима сумма в размере 475,73 млн. руб.

2015-2020 годы - 256,78 млн. руб. (2015 год справочно)*

2021-2029 годы - 218,95 млн. руб.

План финансирования программы водоотведения по годам и планируемым источникам финансирования представлен в таблице 71.

Таблица 71 – Объем финансирования программы развития систем водоотведения

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015-2020 годы | 2015 год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ВОДООТВЕДЕНИЮ | 539,01 | 530,51 | 1,45 | 9,33 | 293,32 | 199,40 | 17,11 | 9,90 |
| бюджетные средства | 539,01 | 530,51 | 1,45 | 9,33 | 293,32 | 199,40 | 17,11 | 9,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 71

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ВОДООТВЕДЕНИЮ | 8,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | 8,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Программа повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения)

### Твердых КОММУНАЛЬНЫХ отходов

### 9.1. Основные направления развития и повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Для решения указанных в Программе проблем организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) ТКО Уватского муниципального района, а также экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Уватского муниципального района, предложены мероприятия по строительству полигонов ТКО и приобретению специализированной техники в составе проекта Программы до 2029 года.

  - План мероприятий, необходимых для повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусматривает следующие мероприятия необходимые для повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) ТКО (Приложение 1, Таблица 68):

- приобретение 4 специализированных автомобилей для вывоза ТКО большим объемом;

- строительство 3 полигонов ТКО (п.Туртас, п.Демьянка, с.Уват (правобережье).

Проведение запланированных мероприятий позволит:

- вести точный учет принимаемых ТКО;

- уменьшить негативное воздействие отходов на окружающую среду и улучшить экологическую ситуацию.

Таким образом, реализация данной программы на территории Уватского муниципального района будет влиять на окружающую среду положительно и благоприятно для здоровья населения.

### 9.3. Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий по повышению эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) ТКО необходима сумма в размере 211,95 млн. руб.

2015-2020 годы - 72,96 млн. руб. (2015 год справочно)*

2021-2029 годы - 138,99 млн. руб.

План финансирования программы повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) ТКО по годам и планируемым источникам финансирования представлен в таблице 72.

Таблица 72 – Объем финансирования программы повышения эффективности организации сбора, вывоза и утилизации (захоронения) твердых коммунальных отходов

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015-2020 годы | 2015 год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО | 539,01 | 530,51 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 68,80 | 72,00 | 9,90 |
| бюджетные средства | 539,01 | 530,51 | 0,00 | 0,00 | 64,80 | 68,80 | 72,00 | 9,90 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 72

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЫВОЗА И УТИЛИЗАЦИИ ТКО | 8,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | 8,50 | 2,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Программа развития Газоснабжения

### 10.1. Основные направления развития газоснабжения Уватского муниципального района

Для решения указанных в Программе проблем газоснабжения Уватского муниципального района с целью обеспечения доступности услуг газоснабжения, разработаны мероприятия по реализации Программы до 2029 года.

Направления развития систем газоснабжения включают:

- строительство межпоселковых газопроводов;

- строительство внутри поселковых газопроводов;

- подведение газопроводов в отдаленные населенные пункты;

- реконструкция существующих газопроводов.

  - План мероприятий по газоснабжению Уватского муниципального района

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года предусматривает следующие мероприятия по развитию систем газоснабжения (Приложение 1, Таблица 68):

- строительство 3 межпоселковых газопроводов протяженностью 204 километра;

- строительство внутри поселковых газопроводов протяженностью 249 км;

- реконструкцию газопроводов протяженностью 23,65 км;

- газификацию 6 котельных с.Горнослинкино, с.Алымка, с.Красный Яр, с.Осинник, п.Першино, с.Солянка.

Перечень мероприятий по газификации с.Демьянское и п.Демьянка, а также реконструкции существующих газопроводов представлен                    ООО «Газпром межрегионгаз Север».

Указанные выше мероприятия позволят:

- применять наиболее безопасный, экологически чистый вид топлива;

- снизить расходы потребителей по оплате коммунальных услуг и отопления жилья.

- газифицировать 15 населенных пунктов, и 90% населения.

### 10.3. Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий газификации населенных пунктов Уватского муниципального района необходима сумма в размере 600,11 млн.руб.

2015-2020 годы – 611,00 млн.руб. (2015 год справочно)*

2021-2029 годы - 0,00 млн.руб.

План финансирования программы газоснабжения по годам и планируемым источникам финансирования представлен в таблице 73.

Таблица 73 – Объем финансирования программы газоснабжения

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015-2020 годы | 2015 год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ | 600,11 | 600,11 | 0,00 | 220,00 | 301,11 | 32,00 | 28,00 | 19,00 |
| бюджетные средства | 455,00 | 455,00 | 0,00 | 220,00 | 156,00 | 32,00 | 28,00 | 19,00 |
| внебюджетные источники | 145,11 | 145,11 | 0,00 | 0,00 | 145,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Продолжение таблицы 73

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

### Программа развития Электроснабжения

### 11.1. Основные направления развития и модернизации систем электроснабжения Уватского муниципального района

Основными направлениями развития и модернизации систем электроснабжения Уватского муниципального района являются:

- обнаружение бесхозного электросетевого имущества в Уватском районе и передача на обслуживание в специализированную организацию по договору аренды, для выполнения текущих и капитальных ремонтов на бесхозных объектов электросетевого хозяйства, что повысит уровень надежности электроснабжения;

- включение в работу РП-1 и трансформаторных подстанций в с.Уват (правобережье);

- реконструкция воздушных линий электропередачи.

  - План мероприятий по электроснабжению Уватского муниципального района

Перечень мероприятий, необходимых для повышения эффективности работы систем ресурсоснабжения представлен АО «Тюменьэнерго»:

      - Реконструкция воздушных линий электропередачи в с.Демьянское, с.Осинник, с.Ивановка, с.Алымка, д.Верхний Роман, то дает:

- высокую надежность и бесперебойность энергообеспечения потребителей;

- значительное сокращение общих эксплуатационных расходов за счет уменьшения объемов аварийно-восстановительных работ (реальное сокращение эксплуатационных расходов доходит до 80%);

- общее снижение энергетических потерь в линиях электропередач.

### 11.3. Обоснование финансовой потребности

Сумма финансирования мероприятий определена в ценах соответствующих периодов регулирования с учетом прогноза индексов дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности на основании Показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2018 года.

Для финансирования указанных выше мероприятий по реконструкции систем электроснабжения населенных пунктов Уватского муниципального района необходима сумма в размере 23,97 млн.руб.

2015-2020 годы – 19,88 млн.руб. (2015* год справочно)

2021-2029 годы – 4,09 млн.руб.

План финансирования программы электроснабжения по годам и источникам финансирования представлен в таблице 74.

Таблица 74 – Объем финансирования программы электроснабжения

млн. руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015*-2020 годы | 2015* год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 23,97 | 19,88 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,97 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 23,97 | 19,88 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 3,97 |

Продолжение таблицы 74

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Формирование предложений по финансированию программных мероприятий

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществлять за счет бюджетных средств и внебюджетных источников.

Мероприятия по строительству и реконструкции инженерных объектов коммунальной инфраструктуры планируется производить за счет финансирования из областного и местного бюджетов (при выделении денежных средств на реализацию мероприятий).

Объемы капитальных вложений для строительства, реконструкции или технического перевооружения коммунальных объектов увязываются с иными программами по развитию коммунальной отрасли, схемами теплоснабжения, водоснабжения, планируемыми концессионными соглашениями.

К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий Программы, могут относиться инвестиционные составляющие тарифов регулируемых организаций, средства частных инвесторов, средства жилищно-коммунальных организаций, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций и другие средства в рамках иных программ.

Для финансирования мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации и капитальному ремонту объектов систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации ТКО, газоснабжения и электроснабжения Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры до 2029 года необходима сумма в размере:

- всего 2 694,87 млн.руб., в том числе:

- бюджетные средства 2 525,78 млн.руб.;

- внебюджетные источники 169,09 млн.руб.

Поэтапно:

- 2015-2020 годы – 2 498,70 млн.руб. (2015* год справочно)

- 2021-2029 годы – 233,67 млн.руб.

План финансирования программы по годам и источникам финансирования представлен в таблице 75.

Таблица 75 – Объем финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года

млн.руб.

| Источники финансирования | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | Всего за 2015*-2020 годы | 2015* год (справочно) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2 694,87 | 2498,70 | 25,74 | 370,53 | 1083,26 | 571,35 | 272,16 | 175,67 |
| бюджетные средства | 2 525,78 | 2333,70 | 25,74 | 361,62 | 938,14 | 564,34 | 272,16 | 171,70 |
| внебюджетные источники | 169,09 | 165,00 | 0,00 | 8,91 | 145,11 | 7,00 | 0,00 | 3,97 |

Продолжение таблицы 75

| Источники финансирования | Всего за 2021-2029 годы | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 233,67 | 70,79 | 34,45 | 13,18 | 22,20 | 42,50 | 10,25 | 15,20 | 9,30 | 15,80 |
| бюджетные средства | 229,58 | 66,70 | 34,45 | 13,18 | 22,20 | 42,50 | 10,25 | 15,20 | 9,30 | 15,80 |
| внебюджетные источники | 4,09 | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

В том числе:

Таблица 76 – Объемы финансирования мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года в разрезе услуг

млн.руб.

| Наименование услуги | ВСЕГО 2015*-2029 годы | В том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего 2015*-2020 годы | всего 2021-2029 годы |
| ИТОГО ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ | 628,31 | 492,01 | 136,30 |
| бюджетные средства | 628,31 | 492,01 | 136,30 |
| внебюджетные источники, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ | 697,86 | 650,58 | 84,78 |
| бюджетные средства | 697,86 | 650,58 | 84,78 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ | 539,01 | 530,51 | 8,50 |
| бюджетные средства | 539, 01 | 530,51 | 8,50 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ВЫВОЗУ И УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ | 205,60 | 205,60 | 0,00 |
| бюджетные средства | 205,60 | 205,60 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ГАЗИФИКАЦИИ И ГАЗОСНАБЖЕНИЮ | 600,11 | 600,11 | 0,00 |
| бюджетные средства | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 145,11 | 145,11 | 0,00 |
| ИТОГО ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ | 23,97 | 19,88 | 4,09 |
| бюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 23,97 | 19,88 | 4,09 |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | 2694,87 | 2498,70 | 233,67 |
| бюджетные средства | 2525,78 | 2333,70 | 229,58 |
| внебюджетные источники | 169,09 | 165,00 | 4,09 |

Объем финансирования конкретных расходов по мероприятиям, предлагаемым для реализации за счет средств соответствующих бюджетов, подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов соответствующих уровней и при принятии закона Тюменской области «Об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период» и решения Думы Уватского муниципального района «О бюджете Уватского муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период».

- РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ

В рамках реализации Программы можно выделить следующие риски, оказывающие влияние на достижение целей и задач Программы.

- Внешние факторы природного характера.

В случае нетипичного понижения температур наружного воздуха возможно увеличение объемов потребления энергии для обеспечения нормативных показателей инженерных систем коммунальной инфраструктуры, а также создания комфортных условий пребывания в жилищном фонде.

Также ввиду резкой смены температур возможно увеличение числа аварийных ситуаций.

В качестве мер по управлению риском необходимо учитывать прогнозируемые погодные явления, а также допускать возможность непрогнозируемых ситуаций.

В связи с чем, представляется целесообразным при формировании перечня мероприятий проводить анализ качества прохождения отопительных сезонов, с целью выявления слабых мест в системах коммунальной инфраструктуры и определения наиболее приоритетных и первоочередных мероприятий.

Кроме того, при планировании мероприятий необходимо учитывать наиболее энергоэффективные решения и подходы, соответственно предусматривать использование надлежащих материалов, обеспечивающих надежность и долговечность.

- Финансовые и экономические риски.

Недостаточный уровень бюджетного финансирования, возникновение трудностей по привлечению в реальный сектор экономики финансовых средств кредитных организаций на фоне влияния последствий экономической ситуации может привести к определённым трудностям по реализации мероприятий Программы и, как следствие, к сокращению финансирования мероприятий Программы по сравнению с плановыми объемами финансирования.

Меры по управлению риском:

- мониторинг целевого использования бюджетных средств;

- стимулирование инвестиционной деятельности;

- расширение числа возможных источников финансирования;

- Административные риски.

Данные риски выражаются в полном или частичном невыполнении мероприятий Программы непосредственными исполнителями, связанным с несвоевременным принятием необходимых решений.

Меры по управлению риском:

- организация взаимодействия всех исполнителей Программы;

- установление периодической отчетности об этапах реализации мероприятий Программы;

- обобщение и анализ опыта проведения подобных мероприятий с целью определения способов предупреждения возможных негативных событий.

Последствиями развития вышеуказанных рисков событий могут быть:

- изменение сроков реализации мероприятий Программы либо полное их невыполнение;

- недостижение целевых показателей Программы;

- неосвоение запланированных объемов финансирования и как следствие сокращение объемов возможных ассигнований из областного, муниципального бюджета на будущие периоды.

В целях предупреждения возникновения рисков целесообразно ежегодно проводить полный анализ результатов реализации Программы, в том числе проводить общую оценку эффективности реализации Программы, определяя степень достижения целевых показателей, степень соответствия фактических затрат бюджетных средств запланированному уровню, степень достижения планируемого эффекта.

Также, важным моментом является эффективность применения административного ресурса. В связи с этим, во избежание возникновения непредвиденных ситуаций и как следствие, получения отрицательных результатов в рамках реализации настоящей Программы, управленческие решения должны обеспечивать постоянное взаимодействие всех исполнителей Программы, регулярный обмен информацией о реализуемых мероприятиях и достижении соответствующих результатов, своевременную реакцию для принятия мер по устранению возможных негативных последствий.

- Мониторинг реализации Программы и контроль за ходом ее исполнения

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района до 2029 года реализуется на территории Уватского муниципального района.

Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется Администрацией Уватского муниципального района, МКУ «Комитет по ЖКХ Уватского муниципального района», организациями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района.

Контроль исполнения Программы осуществляется Администрацией Уватского муниципального района и Думой Уватского муниципального района в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством.

Мониторинг реализации Программы осуществляется в соответствии с данными отчетов:

- Отчет о достижении целевых индикаторов Программы по форме, приведенной в приложении 2 (таблица 77) к настоящей Программе, с пояснительной запиской, содержащей пояснения причин существенных (более 5% от планового значения) отклонений фактических значений показателей от плановых;

- Отчет о реализации мероприятий Программ по форме, установленной в приложении 3 (таблица 78).